## Procjena utjecaja klimatskih promjena na NP Una

### Uvod

Plan upravljanja uključuje adresiranje pitanja klimatskih na zaštićeno područje tj. adresiranje specifičnih klimatskih rizika i utjecaja. Sveobuhvatna procjena rizika i utjecaja (prijetnji i pritisaka) klimatskih promjena usmjerena je prije svega na prirodne vrijednosti zaštićenog područja tj. na identifikaciju najugroženijih ekosistema, staništa i vrsta, razumijevanju razloga njihove osjetljivosti, preciznom utvrđivanju lokaliteta na kojima je prisutna ranjivost i određivanju vremena mogućih utjecaja. Sveobuhvatna procjena rizika od klimatskih promjena uključuje specifične mjere praćenja, procjene i upravljanja za rijetke i ugrožene tipove staništa, kao i vrste koje su osjetljive na klimatske promjene - indikatorske vrste koje se mogu pratiti kako bi se razumjeli specifični lokalni okolišni uslovi. Osim toga, procjena će pružiti informacije o ranjivosti i izloženosti socio-ekonomskih sektora (posebno turizma) te lokalnih zajednica klimatskim promjenama.

Procjena je izvršena u skladu sa smjernicama i dobrom praksom širokog spektra relevantnih dokumenata, kako slijedi:

- UNDP (2022) Plan prilagođavanja na klimatske promjene (NAP) BiH prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC)

- Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja BiH za period 2020.-2030. godina

- EUROPARC Natur LIFE Natur’Adapt Projekat, dostupno na: https://www.europarc.org/about-us/europarc-projects/life-naturadapt/

- „Smjernicama za procjenu osjetljivosti vrsta na klimatske promjene“ -  Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN): Ovaj dokument ima za cilj podržati integraciju na ekosistemima zasnovane adaptacije na klimatske promjene u nacionalne strategije i planove za očuvanje biološke raznolikosti. Dokument ističe važnost korištenja prirodnih ekosistema kao ključnog resursa za pomoć u suočavanju s posljedicama klimatskih promjena i očuvanju biološke raznolikosti.

- "Adaptacija  na klimatske promjename u zaštićenim područjima" - Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN): Ovaj vodič IUCN-a pruža smjernice za adaptaciju na klimatske promjene u zaštićenim područjima. Pokriva različite aspekte kao što su procjena ranjivosti, razvoj adaptacijskih strategija i planova te primjena mjera adaptacije na različite ekosisteme.

- "Adaptacija klimatskim promjenama u zaštićenim područjima: vodič za menadžere" - Nacionalni parkovi i zaštićena područja Sjedinjenih Američkih Država: Ovaj vodič pruža praktične smjernice za upravljanje zaštićenim područjima u SAD-u kako bi se nosili s klimatskim promjenama. Obuhvata postupke procjene rizika, adaptacije staništa, upravljanje vrstama i komunikaciju s dionicima.

- "Zaštita, upravljanje i adaptacija u zaštićenim područjima s obzirom na klimatske promjene" - Međunarodna unija za konzervaciju prirode (IUCN): Ovaj dokument IUCN-a pruža primjere i studije slučaja koji prikazuju kako se različite zemlje suočavaju s klimatskim izazovima u zaštićenim područjima. Detaljno istražuje različite strategije adaptacije i upravljanja.

- "Klimatska analiza i adaptacija na Alpama: smjernice za zaštićena područja" - Alparc: Ovaj vodič fokusira se na zaštićena područja u alpskom području i pruža smjernice za analizu klimatskih promjena, procjenu ranjivosti i razvoj adaptacijskih strategija.

- "Adaptacija na klimatske promjene u zaštićenim područjima i prirodnim parkovima" - Međunarodni mreža za zaštitu prirode (World Commission on Protected Areas - WCPA): Ovaj dokument WCPA-a istražuje različite pristupe adaptaciji u zaštićenim područjima diljem svijeta. Pruža smjernice za upravljanje staništima, vrstama i utjecajem klimatskih promjena na lokalnu zajednicu.

- „Preporuke za efikasno upravljanje zaštićenim područjima u BiH“ – CENER21 u okviru Projekta Biodiverzitet.

### 1.1.2. Projekcije buduće klime zaštićenog područje i sveobuhvatna procjena rizika i utjecaja (prijetnji i pritisaka) klimatskih promjena na zaštićeno područje

Xxx.

### 1.1.3. Identifikacija najugroženijih sistema/elemenata zaštićenog područja

Geomorfološke karakteristike

Na području PP Blidinje preovladavajuća geomorfološka karakteristika jeste krečnjačko-dolomitna građa matičnog supstrata kojeg odlikuje karstifikovanost, zbog čega je površinska riječna mreža slabo razvijena osim u rubnom dijelu koji je izgrađen od sedimenata i radi se o sušnom području, bez izraženih površinskih tokova. Na ovom području i pored prosječne godišnje količine padavina od 1.590 mm, voda se dugo ne zadržava na površinskim platoima nego prenosi u kraško podzemlje. Nasuprot podzemnim tokovima koji okršavaju podzemne geomorfološke oblike, na površinske geomorfološke oblike utiču velike temperaturne razlike koje omogućavaju aktivne geomorfološke procese i u današnje vrijeme.

Na području Parka nalazi se i duboki riječni kanjon proglašen geomorfološkim rezervatom Diva Grabovice, a gdje se nalazi i poznati prolaz "Šuplja stijena", (Hajdučka vrata ili Mijatov prolaz). Istraživano područje je dominantno planinski prostor obilježen geomorfološkim specifičnostima koje mu daju izuzetnu prirodnu atraktivnost.

Najveći dio područja se prostire iznad 1.000 metara odnosno 94%, dok svega 6% spada u niže pojaseve brdsko-planinskog karaktera. Shodno postojećoj geološkoj građi terena i visokoj vertikalnoj raščlanjenosti, i u zavisnosti od postojećih klimatskih karakteristika, PP Blidinje ima predispozicije za razvoj erozivnih geomorfoloških procesa, naročito na padinskim stranama dominantnih planinskih morfostruktura Vrana, Čvrsnice i Čabulje, shodno nagibu, ekspozicijama i petrografsko-minerološkom sastavu.

Zahvaljujući ovakvoj građi, prisutni su procesi spiranja, jaružanja, kotrljanja i obrušavanja odlomaka stijena sa viših nivoa u padinski nivo. Također, prisutni su morenski nanosi, točila i sipari kojima se odlomci stijena kreću niz nagib, što je naročito izraženo na južnim ekspozicijama koje dominiraju analiziranim područjem.

Potencijalno najznačajniji uticaj na geomorfologiju terena imaju dinamični erozivni procesi (Daron and Stainforth, 2013), koji mogu biti dodatno podstaknuti klimatskim promjenama naročito na planinskim masivima i strmim partijama, gdje je zbog oštrih klimatskih prilika prisutno dugotrajno stalno raspadanje gornjeg litološkog sloja, te transport i akumulacija raspadnutog materijala, najčešće vodom ali i gravitacijom. U datim uslovima je i formiranje zemljišnog pokrivača otežano (Knight and Harrison, 2011), pa se zemljišta često nalaze u inicijalnim fazama razvoja. Navedeni procesi dešavaju se na prostorima izvan zone rasprostranjenja šumske vegetacije koja na području Parka ima prvenstveno zaštitnu ulogu. S obzirom na dominirajuće erozione procese u zemljištu, zaštita šumskog pokrivača na tom području vitalna je za zaštitu i čuvanje zemljišta od erozije i degradacije, ali i geomorfoloških oblika.

Kopneni ekosistemi i staništa

Hercegovački endemni centar, koji obuhvata planine Čvrsnica, Čabulju, Prenj i Velež, predstavlja floristički i vegetacijski jedan od najzanimljivijih dijelova BiH, na kome se sreće najveći broj endemične flore i vegetacije u cijeloj teritoriji naše zemlje. Iako veoma dobro poznat i istražen još od najranijih dana istraživanja bogate bosanskohercegovačke flore, ovaj prostor je u smislu vegetacijskih istraživanja još prilično nepoznat.

Tokom preliminarnih istraživanja različitih ekosistema za potrebe ovog dokumenta zabilježeni su sljedeći tipovi staništa koji se nalaze na Direktivi o staništima EU:

| No | Natur kod | Tip staništa |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3130 | Obale oligotrofnih do mezotrofnih stajaćih voda sa amfibijskom vegetacijom Litorelletea uniflorae i/ili Isoeto-Nanojuncetea |
| 2 | 3150 | Prirodne eutrofne vode sa vegetacijom sveza Magnopotamion i Hydrocharition |
| 3 | *3180 | Povremena kraška jezera (turlozi) |
| 4 | 3220 | Planinske rijeke i zeljasta vegetacija duž njihovih obala |
| 5 | 3240 | Planinske rijeke i vrbaci sive vrbe duž njihovih obala |
| 6 | 4060 | Planinske i borealne vrištine |
| 7 | *4070 | Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) i dlakave alpske ruže (Rhododendron hirsutum) |
| 8 | 5130 | Formacije kleke (Juniperus communis) na vrištinama i karbonatnim travnjacima |
| 9 | 5210 | Makija sa mediteranskim klekama (Juniperus sp.) |
| 10 | *6110 | Zeljaste zajednice na krhotinama krečnjačkih i bazifilnih stijena (Alysso-Sedion albi) |
| 11 | 6170 | Alpijski i subalpijski travnjaci na karbonatima |
| 12 | 6210 | Poluprirodni suvi travnjaci i pašnjaci sa facijesima žbunjaka (Festuco-Brometalia) |
| 13 | 62A0 | Istočni submediteranski suvi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) |
| 14 | 6430 | Hidrofilne visoke zeleni od nizina od alpijskog pojasa |
| 15 | 6450 | Sjeverne borealne aluvijalne livade |
| 16 | 6510 | Nizijske livade košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| 17 | 6520 | Planinske livade košanice |
| 18 | 6540 | Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini |
| 19 | *7220 | Okamenjeni izvori sa formacijama sedre (Cratoneurion commutati) |
| 20 | 7230 | Alkalne tresave |
| 21 | 8120 | Karbonatni sipari od gorskog do alpijskog pojasa (Thlaspietea rotundifolii) |
| 22 | 8140 | Istočnomediteranski sipari |
| 23 | 8210 | Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom |
| 24 | 8310 | Jame i pećine zatvorene za javnost |
| 25 | *9180 | Šume velikih nagiba i klisura (Tilio-Acerion) |
| 26 | 91K0 | Ilirske bukove šume |
| 27 | 91M0 | Panonsko-balkanske šume cera i kitnjaka |
| 28 | 9410 | Acidofilne planinske šume smrče |
| 29 | *9530 | (Sub)mediteranske šume endemičnih crnih borova |
| 30 | 95A0 | Šume munike i molike visokih oromediteranskih planina |

S obzirom na velika prostranstva koja obuhvataju, najveći dio ovih ekosistema ovdje su u veoma stabilnom stanju (šume, sklerofilni šibljaci, planinske vrištine), dobrim dijelom sa redovnim gazdovanjem (krhotine, košanice, pašnjaci), dok se među one najugroženije mogu svrstati ekosistemi na šljunkovitim nanosima uz Divu Grabovica (iz kojih se iskorišćava šljunak), te vlažni ekosistemi livada povremeno plavljenih kraških polja (*3180, 6430, 6450, 6540) i bazičnih tresava (7230), koji mogu biti degradirani pod uticajem klimatskih promjena i čovjeka. Makroklimatski gledano one su pravi raritet u submediteranskom području naše zemlje, dok su im planinski mezoklimat i prostrane depresije sa većom količinom padavina tokom cijele godine omogućile specifičnu genezu i opstanak. Najbolje su izražene u Dugom polju, oko potoka Ponor i ispod Masne luke.

Upravo na ovom pristupačnom mjestu predlaže se praćenje stanja, te bi potencijalni negativni uticaj klimatskih promjena na ovim ekosistemima bio najbolje uočljiv i mjerljiv. Opstanak ovih ekosistema u najvećoj mjeri zavisi od nenarušenog hidrološkog režima, koji bi, međutim, uslijed ubrzane izgradnje i potrebe za pitkom vodom mogao biti predmet kaptiranja i uređenja već u najbližoj budućnosti. Na izvorištu potoka Ponor (Brčanj) već je napravljena vještačka akumulacija, koja bi mogla dalje utjecati na hidrološki režim polja. Ovdje su, kao i u Masnoj luci, razvijene alkalne tresave sveze Caricion davallianae, sa brojnim tipičnim elementima, borealnim reliktima u našoj flori, koji se u vertikalnom smislu zoniraju unutar livada Molinio-Hordeion secalini, koje se još redovno održavaju i kose, dok je njihov hidrološki režim također važan za opstanak. Na ovim livadama zabilježene su i dvije vrste sa Direktive o staništima (Scilla litardierei i Klasea lycopifolia), koje već danas imaju redukovan broj fertilnih individua. Neophodno je na ovim dijelovima Parka prirode zabraniti bilo kakve dalje degradacije, melioracije i odvodnjavanje, jer bi u protivnom ove livade izgubile na reprezentativnosti, a njihovi najvažniji rijetki elementi bi potencijalno iščezli. Na ovom dijelu je razvijeno i jedno stanište od prioriteta: povremeno plavljena kraška jezera (turlozi), sa karakterističnim kraškim elementima, što ovom dijelu Parka daje naročit značaj za konzervaciju.

U osjetljive ekosisteme Parka, ali i generalno, spadaju riječni nanosi, naročito dobro razvijeni uz Divu Grabovicu i njene pritoke. Ovaj nedovoljno istražen fenomen uz rijeke mediteranskog sliva sa karakterističnim elementima (Epilobium dodonaei, Calamagrostis pseudophragmites), pored već narušenog hidrološkog režima uslijed klimatskih promjena (korito redovno isušuje tokom ljetnjih mjeseci), predmet je iskopavanja šljunka, čiju potencijalnu dinamiku širenja uzvodno treba strogo zabraniti. Ovakvi nanosi su u evropskim okvirima skoro svuda već potpuno obrasli i iščezli zbog uređenja riječnih korita i izgradnje sistema malih hidrocentrala, odvodeći veliko količine vode u vrijeme visokih vodostaja, a upravo proljetnje i jesenje bujice su neophodne za njihov opstanak i održanje.

Slatkovodni ekosistemi i staništa

Globalno zagrijavanje je glavni uzročnik promjena biološke raznolikosti u skoro svim ekosistemima na Zemlji. U posljednjih 50 godina, klimatske promjene su dovele do značajnog opadanja slatkovodne biološke raznolikosti, mnogo brže i u većem obimu nego što je to slučaj u morskim ili kopnenim ekosistemima. Prema podacima Evropske agencije za okoliš (EEA) temperatura vode se u glavnim evropskim rijekama povećala za 1-3°C tokom posljednjih 100 godina i procjenjuje se da će dodatno rasti kako temperatura vazduha bude rasla.

Prirodno fragmentirani i prostorno ograničeni ekosistemi slatkih voda (potoka, rijeka, prirodnih jezera, močvara i bara), koji su već odavno izloženi brojnim ljudskih aktivnostima i pritiscima (urbanizacija, degradacija staništa, onečišćenja, regulacija korita, prekomjerno zahvaćanje vode, krčenjem šuma, iskorištavanje resursa, uvođenje stranih vrsta, i dr.) posebno su osjetljivi na utjecaje klimatskih promjena. Projekcije budućeg globalnog zagrijavanja ukazuju na povećanje temperatura kopnenih voda, promjene u vremenu i količini riječnog protoka te porast padavina s velikim varijacijama širom Evrope.

Zagrijavanje vode snažno mijenja uslove staništa riba i drugih vodenih organizama. Slatkovodne ribe su najosjetljiva skupina vodenih organizama na klimatske promjene. Svaka promjena temperature vode odražava se i na tjelesnu temperaturu riba, fizološke i metaboličke procese u njihovom organizmu, te ishranu i ponašanje. Slatkovodne ribe također imaju ograničenu sposobnost geografske distribucije. Nemogućnost migracija i promjena staništa sprječava ih da daju adekvatne ekološke i fiziološke odgovore na takve izazove. Prema Crvenoj listi Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN), oko 33% evropskih slatkovodnih riba prepoznato je kao osjetljivo ili izrazito osjetljivo, odnosno ugroženo klimatskim promjenama. Zaštita i očuvanje slatkovodnih riba, a posebno ekološki, ekonomski i kulturno značajnih vrsta, zahtijevati će drugačiji pristup u razmatranju i vođenju politika sa adekvatnim odgovorima i brzo provodovim mjerama u rješavanju ovog problema.

Iako područje parka prirode „Blidinje“ ima nadprosječnu godišnju količinu padavina, karakteriše ga opća površinska bezvodnost najvećeg dijela prostora. Veći dio područja oskudijeva s vodom tokom ljeta. Zbog specifične kraške građe terena, najveća količina padavina ponire u unutrašnjost, pa je površinska hidrološka mreža slabo razvijena. Stalni površinski vodotoci su ograničeni samo na dijelove dolina koje su formirane u nižim zonama ovog područja. Hidrološku mrežu parka prirode „Blidinje“ čine jezero Blidinje, rijeka Diva Grabovica (oko 8,0 km), potok Brčanj (oko 3,8 km), preko 300 povremenih vodotoka koji tokom ljeta gube hidrološku funkciju (Plaski potok, Radava, Pišćet, Veja, Petrajac, Ledenica i drugi), veliki broj vrela (Grkuš, Solduša, Skakavac, Konjsko, Bilo, Jasle, Fratarsko, Gornje vrilo i druga) i nekoliko povremenih bara. Gotovo cijelo područje parka prirode pripada neretvanskom slivu, izuzev manjeg dijela na zapadu koji pripada cetinskom slivu.

Zbog relativno mladog nastanka, velikih oscilacija nivoa vode, leđenja tokom zime i pregrijavanja vode tokom ljeta, u jezeru Blidinje nije se uspjela formirati autohtona ihtiopopulacija riba. U ihtiološkim istraživanjima provedenim u oktobru 2023. godine u jezeru Blidinje su registrovane tri vrsta riba: oštrulj (Aulopyge hügelii), kljen (Squalus cephalus) i bjelica (Leucaspius delineatus). Ove ribe su u jezero unijete uglavnom iz Buškog jezera i budući da se radi o neautohtonim vrstama riba u ovom dokumentu neće se analizirati ihtiopopulacija ovog jezera i utjecaji klimatskih promjena na ove populacije.

Najveći značaj za utjecaj klimatskih promjena na ihtiopopulacije parka prirode „Blidinje“ ima ihtiopopulacija rijeke Dive Grabovice i njenih pritoka. Prema podacima ihtioloških istraživanja provedenih u oktobru 20023. godine Divu Grabovicu i njene pritoke nastanjuje isključivo jedna vrsta ribe, potočna pastrmka. Potočna pastrmka je rasprostranjena u cijelom slivnom području ove rijeke,  sa osnovnim fondom od 50 – 60 kom/ha i prosječnom težinom od 180 grama. Rezultati ovih ihtioloških istraživanja nedvojbeno su pokazali da je aktuelno stanje ribljeg fonda u rijeci Divi Grabovici i njenim pritokama na zadovoljavajućem nivou. Rasprostranjenost i brojnost potočne pastrmke u ovom vodenom ekosistemu nisu se u posljednjih dvadeset godina značajnije promijenile. U poređenju sa rezultatima ihtioloških istraživanja provedenih 2003. godine (Ribarstveno-gospodarska osnova OSR „Konjic“ Konjic,  UGSR „Glavatica“ - Jablanica i UGSR „Neretva“ - Mostar) i 2012. godine (Ribolovna osnova za ribolovnu zonu Mostar”) na ovom vodotoku, može se konstatovati da nisu utvrđene značajne razlike u kvantitativno-kvalitativnom sastavu ihtiopopulacija u posljednjih dvadeset godina u vodama Parka prirode „Blidinje“ i da su mjere zaštite, očuvanja i unapređenja ribljeg fonda, propisane navedenim studijama, realizovane u skladu sa zakonskim propisima i smjernicama planskog razvoja.

Socio-ekonomski sistem i turizam

Konsultant je organizovao fokus grupu s relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući predstavnike lokalne zajednice, civilnog sektora, javnih preduzeća i lokalnih vlasti sa područja Parka prirode Blidinje. Jedan od ciljeva fokus grupe bio je prikupiti stavove interesnih strana po pitanju utjecaja klimatskih promjena na socio-ekonomski sistem, sa posebnim naglaskom na turizam i lokalne zajednice unutar zaštićenog područja.

Prevladavajući stavovi učesnika fokus grupe su da se posljedice klimatskih promjena još uvijek ne mogu u velikoj mjeri primjetiti na području Parka prirode Blidinje, te da su ekosistemi pod različitim antropogenim pritiscima koji su prvenstveno razlog ranjivosti  ovog područja.

Prema navodima fokus grupe primijećeni su pritisci na području PP Blidinja, koji su većinski uzrokovani čovjekom, a potencijalno neki klimatskim promjenama, kako slijedi:

- Ilegalna i divlja gradnja sekundarnih objekata za stanovanje: atraktivna lokacija te komplicirana upravljačka struktura, izostanak inspekcije i sl. doveli su do nagle ekspanzije izgradnje sekundarnih objekata za stanovanje (vikendica/turistički smještaj) gdje prema nezvaničnim informacijama lokalnih građana postoji preko 1.300 takvih izgrađenih objekata (prema posljednjim literaturnim podacima iz 2017. taj broj iznosi 720), dok samo nekolicina izgrađenih objekata na području PP Blidinje se smatra legalno izgrađenim.

- Prekomjeran turizam i posjećenost: atraktivna lokacija i izgradnja sekundarnih objekata za stanovanje, te aktualizacija zimskih sportova (skijalište Risovac) omogućila je proširenje turističke ponude, što je prouzrokovalo povećanje posjećenost PP Blidinja koja još uvijek nije regulirana.

- Vegetativna sukcesija šumskog pojasa: negativna demografska slika i trendovi, prvenstveno napuštanje tradicionalnih djelatnosti poput poljoprivredne proizvodnje i stočarstva i preusmjeravanje privrednih djelatnosti ka turizmu dovelo je do širenja šumskog pojasa na poljoprivrednom zemljištu i pašnjacima.

- Pomor pčelarskih košnica: Zapaženi su iznenadni pomori pčela i njihovih košnica u sezonama hibernacije što dodatno utiče na lokalno stanovništvo i male održive biznise i predstavlja ozbiljnu prijetnju za stabilnost ekosisema na ovom području.

- Učestalost šumskih požara: Iako se za posljednji veliki požar na području Čvrsnice u sklopu PP Blidinje pokazalo da je izazvan prirodnim djelovanjem (udar munje u stablo), primijećeni su trendovi povećanja broja požara svake godine čiji uzroci nisu identifikovani.

- Pojava invazivnih i štetnih vrsta insekata: Istaknuta je pojava štetnih insekata poput žutotrbe (Euproctis chrysorrhoea) što je uticalo na urod voćarskih biljaka.

Svi ovi pritisci koji se u posljednjih 10 godina intenziviraju na području Parka prirode Blidinje, ne samo da direktno utječu na biološku raznolikost i stabilnost ekosistema, već dodatno povećavaju ranjivost prirodnih procesa na koje ekosistemi već odgovaraju. Kombinacija tih faktora stvara složeno okruženje koje zahtijeva sveobuhvatne mjere očuvanja i prilagodbe kako bi se Park prirode Blidinje zaštitio od negativnih posljedica klimatskih promjena. Važno je uspostaviti planske strategije koje će istovremeno smanjiti pritiske na ekosisteme i jačati njegovu otpornost na buduće promjene, čime će se osigurati dugoročna održivost ovog važnog prirodnog resursa.

### 1.1.4. Identifikacija indikatorskih vrsta

Indikatorske vrste su organizmi čije prisustvo, rasprostranjenost, brojnost, ponašanje i zdravlje odražavaju ukupno stanje ekosistema, te ih čini vrijednim alatima za procjenu zdravlja životne sredine. One imaju specifične zahtjeve za staništem i stoga prve pokazuju znakove promjena u ekosistemu. Indikatorske vrste igraju ključnu ulogu u pružanju ranih upozorenja i uvida u uticaje klimatskih promjena na ekosisteme, prije nego što šire ekološke posljedice postanu evidentne.

#### 1.1.4.1. Flora

Područje PP Blidinje spada u red floristički najbogatijih i najzanimljivijih područja BiH. Iako revidirana kritička lista flore Parka prirode nikada nije elaborirana, ranije procjene govore da je na ovom prostoru prisutno oko 1.500 vrsta cvjetnica (Šilić 2002), te da to čini Park pravim botaničkim eldoradom. Zaista, ne postoji niti jedan botaničar koji je kročio ovim područjem da nije bio zatečen njegovim florističkim bogatstvom, na kome se susreće tipični mediteranski elementi (na najnižim dijelovima uz Neretvu i Divu Grabovicu), do pravih arkto-alpijskih elemenata na najvišim vrhovima i vjetrometinama Čvrsnice i Vrana. Ovdje je dat prvi pokušaj, zasigurno još nekompletan, sistematskog prikaza flore Parka prirode prikazan kroz nekoliko makrolokaliteta na kojima su vršena ranija istraživanja (podaci crpljeni iz literature), te sopstvena autorska istraživanja tokom 2023. godine.

Prema trenutnom poznavanju flore, u Parku prirode Blidinje raste oko 1.500 taksona vaskularnih biljaka (do nivoa podvrste), od kojih je XX endemično za Balkansko poluostrvo. Od toga se XX smatra ugroženim na teritoriji FBiH, dok se xx nalazi na aneksima Direktive o staništima. Pošto je spisak ugroženih i rijetkih vrsta, koje zaslužuju uspostavu praćenja stanja i njihov odaziv na klimatske promjene, preveliki, to su na ovom mjestu izabrani tek tipični indikatori pojedinih ugroženih ekosistema, kako bi se kroz praćenje njihovih populacija pratili negativni trendovi klimatskih promjena na ovom prostoru (tabela u nastavku teksta).

Tabela 1: Identifikacija najugroženijih i indikatorskih biljnih vrsta

| Vrsta (naučni i lokalni naziv) | Osjetljivost na klimatske promjene (iz literature) | Trenutno stanje i rasprostranjenost | Identifikacija na terenu (datum popisa, GPS koordinate, lokacije) | Brojnost | Ključne karakteristike | Status/indeks procjene ranjivosti | Razlog ranjivosti | Lokalitet interesa (na kojima je prisutna ranjivost) | Scenarij rizika (određivanje vremena mogućih utjecaja) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planinska elina (Kobresia myosuroides) | Vrlo osjetljiva na području južne Evrope – glacijalni relikt na našim planinama | U BiH poznata samo sa dva lokaliteta: Maglić (Volujak) i Čvrsnica, gdje raste samo na najvišim vrhovima i to grebenskim vjetrometinama | 17.554854 43.600796 27.08.2016 | Raštrkano u gustim busenovima, ali nije tako brojna na karakterističnim erodiranim vrhovima | Arkto-alpijski element u flori BiH. Izuzetno rijetka i ugrožena vrsta (VU). Jedna od najrjeđih vrsta naše flore | Vrlo ranjiva Indeks: 3.5 | Kao glacijalni relikt odgovaraju joj vrlo hladna i vjetru izložena staništa. Povećanje srednjih temperatura u vegetacionom periodu. | Vršni dio Pločnog na Čvrsnici i to isključivo na centralnom dijelu grebena gdje pušu najjači vjetrovi | Već sada se sve rjeđe sreću fertilni primjerci a u narednih 50 godina pod nepovoljnim djelovanjem mogla bi biti prilično redukovana. |
| Handelijeva mišjakinja (Minuartia handelii) | Potencijalno vrlo osjetljiva. Vrsta od naročitog interesa za sprovođenje monitoringa | Vrsta je stenoendemit Čvrsnice. Poznata je samo sa Velikog Vilinca i ne raste nigdje drugdje u svijetu. Pravi je simbol PP prirode Blidinje | 17.622161 43.626578 literatura | Pokriva ukupnu površinu od par stotina kvadratnih metara i u zajednici Minuartio handelii-Caricetum igra ulogu edifikatora. | Stenoendemit Velikog Vilinca na Čvrsnici. Vrsta od prvenstvenog interesa za uspostavu monitoringa i potencijalno simbol PP Blidinje | Vrlo ranjiva zbog ograničenosti svojih populacija te ima status najviše procijenjene ranjivosti (iako nisu zabilježeni negativni uticaji) Indeks: 5 | Bilo kakvo narušavanje, zbog ograničenosti populacije mogu dovesti do potpunog istrijebljenja. Preventivno se mora uspostaviti monitoring | Veliki Vilinac – istočne padine prema Malom Vilincu | Ukoliko se neplanirano dese neki negativni uticaji (npr. požar), vrsta može nestati sa lica zemlje za vrlo kratak period. |
| Frejnov karanfil (Dianthus freynii) | Vrlo osjetljiva vrsta, lokalni endemit hercegovačkog endemnog centra. | Rasprostranjena samo na planinama Čvrsnici i Prenju, na hladnim i visokim položajima. Optimum nalazi u vegetaciji snježanika, a dolazi i na grebenske rudine i polusmirene hladne sipare. | 17.544539 43.600049 01.08.2023 | Vrlo brojna na vršnim dijelovima Čvrsnice. Vrlo rijetka ispod 1850 m | Stenoednemit planina hercegovačkog endemnog centra i veoma dekorativna vrsta. Također potencijalno simbol PP Blidinje | Srednje ranjiva Indeks: 2.5 | Povećanje temperature u vegetacionom periodu i kraće ležanje snijega na mjestima njenih brojnih populacija. | Vršni dio planine Čvrsnice (širi region Pločnog). Kod alpinističkog skloništa je vrlo pogodna populacija za praćenje stanja | Brojnost njenih populacija mogla bi opadati, uz smanjen fertilitet, ukoliko dođe do značajnijeg povećanja temperatura u vegetacionom periodu manifestovanog kroz kraće ležanje snijega |
| Hrvatska sibireja (Sibiraea croatica) | Potencialno osjetljiva, iako su populacije vrlo stabilne. | Endemit zapadnih Dinarida. Poznata samo sa Čvrsnice i Čabulje, i sa Velebita u Hrvatskoj. Jedan od najrjeđih žbunova naše flore čiji najbliži srodnici rastu na dalekim planinama Tjanšan i Altaj | 17.636125 43.584617 literatura | Vrlo brojna na nekim lokalitetima, kao na Peštibrdu. Znatno rjeđa na Čabulji i drugim dijelovima Čvrsnice. Jedan primjerak poznat na putu za Rosnu poljanu | Izuzetno dekorativna vrsta, endemičan i vrlo rijedak žbun naših visokih oromediteranskih planina. Zanimljivo je da ga nema na Prenju | Srednje ranjiva Indeks: 2.5 | Iako nije rijetka, naseljava staništa koja su osjetljiva na promjenu temperature, budući da naseljava skoro redovno sjeverne ekspozicije zaklonjene od direktne insolacije i bure | Svuda na njenim nalazištima. Poželjno je istovremeno pratiti stanje u najvećim i najboljim populacijama, kao i pratiti život i razvoj jednog jedinog primjerka lociranog pored puta za Rosnu poljanu. | Ukoliko se ostvare negativni klimatski scenariji, moglo bi doći do smanjenja brojnosti njenih populacija u narednih 50 godina |
| Naspramna kamenjarka (Saxifraga oppositifolia) | Vrlo osjetljiva vrsta, glacijalni relikt u našoj flori | Rasprostranjena samo na Volujaku. Do sada nije bila poznata sa Čvrsnice, iako su njene populacije ovdje relativno velike | 17.554398 43.601550 01.08.2023 | Zabilježeno oko 500 primjeraka u karakterističnim, ponekad širokim busenovima u fazi plodonošenja | Izuzetno rijetka vrsta, glacijalni relikt na našim planinama. Najstabilnija populacija u BiH | Srednje ranjiva Indeks: 3 | Povećanje temperature u vegetacionom periodu i kraće ležanje snijega na mjestima njenih brojnih populacija. | Vršni dio planine Čvrsnice prije Pločnog, na tipičnim snježanicima pri grebenu. Vrlo povoljna za praćenje stanja i trendova | Ukoliko se ostvare negativni klimatski scenariji, moglo bi doći do smanjenja brojnosti njenih populacija u narednih 50 godina |
| Bubojetka (Saxifraga oppositifolia) | Vrlo osjetljiva, naročito na promjene vodnog režima. | Raštrkana na više nalazišta, uglavnom na alkalnim i prelaznim tresavama, a rjeđa je u pukotinama vlažnih stijena. Zaslužuje posebnu pažnju, jer su bubojetke generalno rijetke i ugrožene u JI Evropi | 17.578379 43.683186 01.06.2023 | Na području Brčanja zabilježeno je oko 1000 jedinki, ali je potencijalno brojnija na sličnim staništima niz potok | Kao i druge vrste bubojetki rijetka je i ugrožena kod nas. Osjetljiva i na najmanje promjene vodnog režima | Ranjiva Indeks: 3.5 | Promjena hidrološkog režima, melioracije i degradacija njenih staništa. Primijećen je relativno mali broj jedinki u cvijetu 2023. godine | Dolina potoka Brčanj u Dugom polju, a potencijalno prisutna i u barama ispod Masne luke | Ukoliko dođe do promjene vodnog režima ovog potoka, koji je već narušen izgradnjom vještačkog jezera, u narednih 20 godina očekuje je smanjenje populacije |
| Prenjska oštrica (Oxytropis prenja) | Vrlo osjetljiva vrsta, lokalni endemit hercegovačkog endemnog centra. | Rasprostranjena samo na planinama Čvrsnici i Prenju, na hladnim i visokim položajima. Optimum nalazi u vegetaciji snježanika, a dolazi i na grebenske rudine i polusmirene hladne sipare. | 17.544539 43.600049 01.08.2023 | Nije pretjerano brojna, ali na odgovarajućim staništima nije rijetka. | Stenoednemit planina hercegovačkog endemnog centra i veoma dekorativna vrsta. Također potencijalno simbol PP Blidinje | Srednje ranjiva Indeks: 2.5 | Povećanje temperature u vegetacionom periodu i kraće ležanje snijega na mjestima njenih brojnih populacija. | Vršni dio planine Čvrsnice (širi region Pločnog). Kod alpinističkog skloništa je vrlo pogodna populacija za praćenje stanja | Brojnost njenih populacija mogla bi opadati, uz smanjen fertilitet, ukoliko dođe do značajnijeg povećanja temperatura u vegetacionom periodu manifestovanog kroz kraće ležanje snijega |
| Srpac (Klasea lycopifolia) | Osjetljiva vrsta, uglavnog zbog gubitka staništa i narušenog vodnog režima. | Raštrkana uglavnom po zapadnim kraškim poljima, gdje povremeno gradi brojne i stabilne populacije. Do sada nije bila poznata sa teritorije PP Blidinje | 17.578380 43.683167 01.06.2023 | Relativno brojna sa stabilnim populacijama, ali rijetko cvjeta i plodonosi | Vrsta sa Direktive o staništima EU za koju je neophodno izdvojiti Natura 2000 područja. Ugrožena u BiH | Ranjiva Indeks: 3 | Promjena načina gazdovanja, napuštanje košenja i narušavanje hidrološkog režima polja koji podrazumijeva izmjenu vlažne i suve faze | Do sada za PP potvrđena samo u Dugom polju oko potoka Brčanj. Ove livade se sve manje kose, te je potrebno vršiti monitoring | Očekuje se dalje zapuštanje košanica i narušavanje vodnog režima, što zbog melioracija, što zbog klimatskih promjena. U slučaju negativnog trenda očekuje se smanjenje populacije za 30 godina |
| Livadski procjepak (Scilla litardierei) | Osjetljiva vrsta, uglavnog zbog gubitka staništa i narušenog vodnog režima. Endemit kraških polja zapadnog Balkana | Raštrkana uglavnom po kraškim poljima, gdje povremeno gradi brojne i stabilne populacije. U području PP Blidinje nije česta | 17.578380 43.683167 01.06.2023 | Malobrojna. Potvrđeno svega stotinjak individua, ali je potencijalno brojnija na drugim mikrolokalitetima u sličnim staništnim prilikama | Vrsta sa Direktive o staništima EU za koju je neophodno izdvojiti Natura 2000 područja. Ugrožena u BiH. Endemit Zapadnog Balkana | Ranjiva Indeks: 3 | Promjena načina gazdovanja, napuštanje košenja i narušavanje hidrološkog režima polja koji podrazumijeva izmjenu vlažne i suve faze | Do sada za PP potvrđena samo u Dugom polju oko potoka Brčanj. Ove livade se sve manje kose, te je potrebno vršiti monitoring | Očekuje se dalje zapuštanje košanica i narušavanje vodnog režima, što zbog melioracija, što zbog klimatskih promjena. U slučaju negativnog trenda očekuje se smanjenje populacije za 30 godina |

1.4.1.2. Fauna

Temeljnom analizom zaključeno je da na području Blidinja obitavaju životinjske vrste koje mogu biti posebno osjetljive na efekte klimatskih promjena. Osnovni elementi za praćenje utjecaja klimatskih promjena na populacije divljih životinja (poput promjene u veličini, omjeru zrelih jedinki, omjeru spolova i fluktuaciji populacija) zahtijevaju dugoročnu i kontinuiranu analizu stanja koja trenutno nedostaje. Prikupljanje podataka o broju jedinki, genetskoj identifikaciji, te specifičnosti raspona populacije i staništa, postaje ključno za stvaranje temelja dalje analize utjecaja klimatskih promjena. Prema podacima osoblja upravljača zaštićenog područja Blidinje,  trenutno ne postoji organiziran sistem za prikupljanje, pohranu, upravljanje, analizu, prikazivanje i distribuciju prostornih podataka.

Prema podacima lovaca, najzastupljenije životinjske vrste na području Parka prirode Blidinje su slijepo kuče (Spalax leucodon), mrki medvjed (Ursus arctos L.) divokoza (Rupicapra rupicapra), srne i srndaći (Capreolus capreolus), kune (Martes sp.), divlja mačka (Felis silvestris), vuk (Canis lupus), lisica (Vulpes vulpes), jazavac (Meles meles), lasica (Mustela nivalis), vjeverica (Scimus vulgaris), b (Lepus europeus transcylvanicus) i divlja svinja (Sus scrofa). Važno je istaknuti da je na području zaštićenog područja prisutan ris (Lynx lynx) koji se nalazi na Crvenoj listi ugroženih divljih vrsta prema propisima FBiH (Službene novine FBiH, br. 7/14) kao rizična vrsta- postoji visok stepen od izumiranja. Od ptica zastupljene su tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus) i planinska ševa (Eremophila alpestris). Utvrđena je prisutnost rijetkih i vrlo ugroženih vrsta ptica od kojih je potrebno izdvojiti slijedeće: patuljasti orao (Hieraaetus pennatus), suri orao (Aquila chrysaetos), crkavica (Neophron percnopterus).

Također, prema literaturnim podacima na zaštićenom području prisutno je 24 vrste šišmiša. U prethodnim istraživanjima potvrđeno je prisustvo dugoprstog šišmiša (Myotis capaccinii), srednjeg noćnika (Nyctalus noctule), običnog slijepog miša (Pipistrellus pipistrellus) i bjelorubog slijepog miša (Pipistrellus kuhlii/nathusii).

Dugoprsti šišmiš (Myotis capaccinii) nalazi na Crvenoj listi ugroženih divljih vrsta prema propisima FBiH (Službene novine FBiH, br. 7/14) kao rizična vrsta, određen je kao ključna indikatorska vrsta. Također, prema Bonnskoj i Bernskoj konvenciji dugoprsti šišmiš je uključeni u Dodatak II i IV Direktive EU o staništima i vrstama, što znači da su potrebne posebne mjere za očuvanje vrste. Kroz dugoročno praćenje ove vrste, planira se analizirati utjecaj klimatskih promjena i antropogenih faktora na dinamiku populacije, čime se ističe važnost njihove uloge u ekosistemu. Važno je napomenuti da na zaštićenom području nije izvršena analiza zdravstvenog statusa šišmiša. Kako bi se utvrdio zdravstveni status, u narednom periodu potrebno je uraditi analizu zdravstvenog stanja više jedinki različitih vrsta šimiša koje obitavaju u različitim staništima na području Blidinja. Ova istraživanja omogućit će nam bolji uvid u povezanost virusnih, bakterijskih, gljivičnih i parazitarnih infekcija s promjenama u staništima, prisustvom drugih vrsta koje mogu utjecati na širenje infekcija kod šišmiša te potencijalnim utjecajem na opće zdravstveno stanje.

Također, u kontekstu očuvanja biološke raznolikosti i utjecaja klimatskih promjena jako je važno pomenuti ulogu vektora. Utjecaj povišenih temperatura, promjena u obrascima padavina i povećane učestalosti ekstremnih vremenskih događanja na dinamiku pojavljivanja vektora je kompleksan, ali vodi proširenju i/ili promjeni distribucije vektorima prenosivih bolesti. Navedeno rezultira uvođenjem infektivnih agensa u imunološki neiskusne populacije, što rezultira značajnim zdravstvenim rizicima, utjecaju na ljude, ekosisteme i biodiverzitet. Stoga, obzirom na nedostatak podataka, na području Parka prirode Blidinje nužno je u narednom periodu provesti praćenje populacije vektorskih vrsta s ciljem utvrđivanja potencijalne dinamike prijenosa vektorima prenosivih bolesti.

Potočna pastrmka (Salmo trutta) služi kao bitna indikatorska vrsta u slatkovodnim ekosistemima obzirom da njeno prisustvo, zdravlje i velika osjetljivost na promjene u okolišu ukazuju na stepen kvaliteta i zdravlja vodenog ekosistema. Kao tipičnih stanovnik hladnih i kiseonikom bogatih ekosistema, veoma je osjetljiva na klimatske promjene. Trenutačna predviđanja ukazuju da uslijed posljedica djelovanja klimatskih promjena na vodne ekosisteme, termalne uvjete vode, dotok vode, i druge faktore koji direktno dovode do gubitka staništa, geografska rasprostranjenost potočne pastrmke će se smanjiti za oko 50 do 75% do 2080-ih.  Pored velikog ekološkog značaja, potočna pastrmka ima i veliki kulturološki značaj za šire područje parka prirode. U sportsko-rekreativnom ribolovu, potočna pastrmka je najcjenjenija riba. Visoka ekološka, kulturološka i ekonomska vrijednost ove vrste daje joj prioritetno mjesto u naporima za očuvanje, korištenje i održivo upravljanje populacijom, koji zahtijevaju tačna i realna predviđanja njene buduće distribucije.

Ključni izazovi s kojima se potočna pastrmka suočava u kontekstu klimatskih promjena uključuju:

- Temperatura vode:

- Potočna pastrmka je osjetljiva na visoke temperature vode i pri porastu temperature slabi imunološki sistem pastrmke (povećava se osjetljivost na bolesti i patogene).

- Porast temperature iznad 20°C negativno utječe na njeno ponašanje i fiziološke procese.

- Temperature iznad 25°C mogu biti smrtonosne.

- Koncentracija kiseonika:

- Porastom temperature vode  proporcionalno se smanjuje koncentracija kiseonika, ključnog za opstanak pastrmke.

- Niski nivoi kiseonika smanjuju kondiciju i vitalnost jedinki te ih čine podložnijim na napade parazita i bolesti.

- Štetne materije i razvoj nepoželjnih organizama:

- Sušni periodi i nizak vodostaj povećavaju koncentraciju štetnih i opasnih materija u vodi.

- Prekomjeran razvoj štetnih bakterija i algi, tkz. cvjetanje vode u neprirodno toplim vodama negativno utječe na zdravlje pastrmke.

- Promjene u hidrološkim režimima:

- Izmijenjeni obrasci padavina i ekstremni vodostaji utječu na staništa potočne pastrmke.

- Suše ljeti i visoki vodostaji zimi mijenjaju staništa i utječu na reprodukciju i rast ribe.

- Povećana sedimentacija u riječnim i potočnim koritima može dovesti do vremenski dužeg mućenja vode što negativno utiče na razvoj ikre i mlađi.

- Prekid lanca ishrane:

- Promjene temperature utječu na hladnovodne beskičmenjake, ključnu hranu pastrmke.

- Izumiranje ovih organizama može dovesti do smanjenja populacije pastrmke.

- Unošenje stranih vrsta:

- Klimatske promjene mogu dovesti do pojavljivanja novih vrsta koje predstavljaju kompeticiju pastrmki.

- Unošenje bolesti koje ranije nisu bile prisutne u ekosistemu.

Uloga potočne pastrmke kao indikatorske vrste čini njeno očuvanje važnim za cjelokupno zdravlje ekosistema. Praćenja stepena ranjivosti potočne pastrmke i implementacija mjera prilagođavanja su imperativ osiguranja opstanka i održivosti populacije ove vrste na teritoriji Parka prirode „Blidinje“ uslijed izazova koje predstavljaju klimatske promjene i globalno zagrijavanje. U cilju praćenja ranjivosti i stepena prilagođavanja potočne pastrmke na klimatske promjene i globalno zagrijavanje ključno je preduzeti određene mjere i implementirati ih kroz periodične monitoringe:

- Stvaranje i obnova staništa otpornih na klimatske promjene.

- Zaštita posebnih staništa kao što su plodišta i migratorni putevi.

- Prekid dotoka otpadnih voda i zaštita vodotoka.

- Redovno praćenje zdravstvenog stanja riba.

- Kontrola brojnosti potencijalno štetnih životinja (npr. kormorana, vidre).

- Mjerenje temperature vode, koncentracije kiseonika i vodostaja.

- Spašavanje riba u presušenim dijelovima korita.

- Stroga zabrana unošenja stranih vrsta riba i ribolova.

- Edukacija i uključivanje lokalne zajednice u očuvanje.

Implementacija navedenih mjera i planiranog monitoringa moći će se uspješno i u potpunosti realizovati jedino kroz punu saradnju upravljača parka prirode, kreatora politike, naučnih institucija i lokalne zajednice.

Analizom trenutnog stanja i ekoloških funkcija Parka prirode Blidinje te identifikacijom ključnih faktora osjetljivosti, prilagodljivosti i ranjivosti životinjskih vrsta na klimatske promjene, uočavamo potrebu za praćenjem indikatorskih vrsta, kako bismo bolje razumjeli utjecaj klimatskih promjena na njihovu osjetljivost, potencijal za prilagođavanje i ranjivost. Nedostatak sistemskog prikupljanja podataka, posebno o zdravstvenom statusu divljih životinja, ističe potrebu za provođenjem zdravstvenog nadzora i monitoringa vektorske populacije.

Tabela 2: Identifikacija najugroženijih i indikatorskih životinjskih vrsta

| Vrsta (naučni i lokalni naziv) | Osjetljivost na klimatske promjene (iz literature) | Trenutno stanje i rasprostranjenost | Identifikacija na terenu (datum popisa, GPS koordinate, lokacije) | Brojnost | Ključne karakteristike | Status/indeks procjene ranjivosti | Razlog raznjivosti | Lokalitet interesa (na kojima je prisutna ranjivost) | Scenarij rizika (određivanje vremena mogućih utjecaja) | Vrsta (naučni i lokalni naziv) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dugoprsti šišmiš (Myotis capaccinii) | Srednja; informacije dobivene anketiranjem ukazuju da promjene u staništu mogu značajnije utjecati na populaciju vrsta. Također, praćenje utjecaja klimatskih promjena i zdravstvenog statusa jedinki izostaje što bi dugoročno moglo, uslijed nedostatka podataka, dovesti do ugroženosti vrste. Myotis capaccinii posebno je osjetljiv na smetnje i može biti lokalno istrijebljen ako je uznemiravan prisustvom radnika ili turista. Također, uništavanje staništa ozbiljna je prijetnja ovim životinjama. | Trenutno vrsta je koncentrirana na područje pećine kod Zmijske gromile |  | Datum: 21.09.2023. Lokacija: Pećina kod Zmijske gromile GPS coordinate: 43°40’12’N 17°33’11’E | Nedovoljno istražena. | Dugoprsti šišmiš ima tijelo dugo od 43 do 54 mm, repom koji varira između 34 i 42 mm, podlakticom između 38,4 i 44,0 mm, rasponom krila od 230-270 mm. Ima vrlo različite boje u ventralnom i dorzalnom krznu, pri čemu je dorzalno krzno obično sivo ili smeđe, dok je ventralno krzno svjetlije s sivim ili bijelim tonovima kod odraslih. Ova vrsta ima vrlo karakteristične velike noge prekrivene dlačicama i relativno gustim krznom u usporedbi s drugim vrstama iz roda Myotis. Ova vrsta je strogo vezana uz špiljsko stanište, stoga su im područja traženja hrane ograničena na prisutnost špilja ili rudnika u okolini. | Srednje ranjiv Indeks: 3.5 | Moguć gubitak staništa i smanjenje populacije | Potrebno utvrditi lokalitet od interesa kroz dalji nadzor indikatorske vrste | U idućih 10 godina, očekuje se da će povećanje temperature, promjene u obrascima padavina te antropogeno djelovanje na staništa dodatno smanjiti izvore hrane povećavajući rizik za smanjenje populacije. Također, postoji opasnost od razvoja bolesti i posljedično tome smanjenja populacije. |
| Potočna pasmtrka (Salmo trutta) | Osjetljiva do vrlo osjetljiva. | Populacija brojna, ravnomjerna zastupljenost svih uzrasnih kategorija. Rasprostranjena samo u rijeci Divi Grabovici i njenim pritokama |  | Datum: 25-27. 10. 2023. Lokalitet 1: Diva Grabovica GPS koordinate: 43°36'36.1"N; 17°39'25.4''E, 493 m Lokalitet 2: Diva Grabovica GPS koordinate: 43°36'02.1"N; 17°42'04.1''E, 202 m Plaski potok GPS koordinate: 43°36'34.6"N; 17°41'44.7''E, 302 m | Diva Grabovica: 100,0% od ukupnog ihtiofonda; 50-60 kom/ha Borovnica: 100,0% od ukupnog ihtiofonda; 30-40 kom/ha | Preferira hladne vode, bogate kiseonikom. U mlađoj dobi živi u jatima ili manjim grupama i hrani se larvama insekata i račićima, odrasle jedinke teritorijalne životinje, samotnjaci i izrazite grabljivice. Mrijesti se od početka decembra do kraja januara. Inkubacija ikre traje 25-40 dana, faza larve 15-30 dana | Status: Ranjiva Index: 3,5 | Povišena temperatura vode i manjak kiseonika. Smanjen protok vode i presušivanje vodotoka. Visok vodostaj i mutna voda tokom mrijesta. Nedostatak prirodne hrane. Oslabljen imunološki sistem i pojava bolesti. Unošenje stranih vrsta u stanište. | Cijelo područje, svi vodeni ekosistemi | 10 – 15 godina Predviđa se da će se geografska rasprostranjenost potočne pastrmke u kontinentalnoj Evropi smanjiti za oko 50 do 75% do 2080-ih zbog gubitka staništa izazvanih klimatskim promjena. |