PRETHODNA STUDIJA O PROCJENI UTICAJA NA

ŽIVOTNU SREDINU

Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat implementacije Plana Obnove ekosistema radi osiguranja očuvanja biološke raznovrsnosti u Zaštićenom staništu Tišina u opštini Šamac

Decembar, 2024.

Sadržaj:

a. OPIS PROJEKTA, POSEBNO UKLJUČUJUĆI OPIS FIZIČKIH I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH KARAKTERISTIKA CJELOKUPNOG PROJEKTA SA SHEMATSKIM PRIKAZOM TEHNOLOŠKOG PROCESA RADA, PRI GRADNJI, RUŠENJU I UKLANJANJU OBJEKTA, KAO I OPIS LOKACIJE PROJEKTA, A POSEBNO OSJETLJIVOSTI ŽIVOTNE SREDINE GEOGRAFSKOG PODRUČJA NA KOJE BI PROJEKAT MOGAO IMATI UTICAJ	3

a.1. Opis planiranog projekta	3

a. 2. Opis lokacija projekta	17

b. PODACI O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA PLANSKIM AKTOM I IZVOD IZ PLANSKOG AKTA	30

v. OPIS ELEMENATA ŽIVOTNE SREDINE NA KOJE BI VJEROVATNO PROJEKAT MOGAO UTICATI	33

g. OPIS SVIH ZNAČAJNIJIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU, U SMISLU OČEKIVANIH EMISIJA I PROIZVODNJE OTPADA, KAO I ISKORIŠĆAVANJA PRIRODNIH DOBARA, POSEBNO ZEMLJIŠTA, VODE I BIODIVERZITETA, U TOKU NJEGOVE IZGRADNJE ILI IZVOĐENJA I U TOKU NJEGOVOG RADA ILI EKSPLOATACIJE	39

g.1. Mogući uticaji u fazi gradnje postrojenja	39

g.1.1. Emisije u vazduh	39

g.1.2. Emisije otpadnih voda	40

g.1.3. Emisije u zemljište	40

g.1.4. Uticaj na floru i faunu	40

g.1.5. Čvrsti otpad	41

g.1.6. Mogući uticaji zračenja	43

g.1.7. Mogući kumulativni efekti	43

g.1.8. Opis mogućih uticaja projekta na ljudsko zdravlje	43

g.1.9. Mogući uticaji u vanrednim situacijama – pojava akcidenta	44

g.2. Mogući uticaji u fazi rada postrojenja	44

g.3. Mogući uticaji prilikom zatvaranja postrojenja	44

d. OPIS MJERA ZA SPREČAVANJE, SMANJIVANJE ILI UKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU	44

d.1. Mjere za zaštitu vazduha	45

d.2. Mjere za zaštitu vode	45

d.3. Mjere za zaštitu zemljišta	46

d.4. Mjere održavanja uljnih jama kao i mjere u slučaju akcidentnih situacija	46

d.5. Mjere za sprječavanje/smanjenje nastanka otpada	46

d.6. Mjere za sprječavanje emisija buke	47

d.7. Mjere za zaštitu vegetacije, flore, faune i ekosistema	47

d.8. Ostale mjere	48

Đ. KRATAK PREGLED OPCIJA KOJE JE NOSILAC PROJEKTA RAZMATRAO I NAVOĐENJE RAZLOGA ZA IZABRANO RJEŠENJE, S OBZIROM NA UTICAJE NA ŽIVOTNU SREDINU	48

e. NETEHNIČKI REZIME	50

PRILOZI	54

# a. OPIS PROJEKTA, POSEBNO UKLJUČUJUĆI OPIS FIZIČKIH I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH KARAKTERISTIKA CJELOKUPNOG PROJEKTA SA SHEMATSKIM PRIKAZOM TEHNOLOŠKOG PROCESA RADA, PRI GRADNJI, RUŠENJU I UKLANJANJU OBJEKTA, KAO I OPIS LOKACIJE PROJEKTA, A POSEBNO OSJETLJIVOSTI ŽIVOTNE SREDINE GEOGRAFSKOG PODRUČJA NA KOJE BI PROJEKAT MOGAO IMATI UTICAJ

## a.1. Opis planiranog projekta

Zaštićeno područje Tišina predstavlja jedinstveni močvarni ekosistem nastao prirodnim silama rijeka Bosne i Save, čiji meandrirajući tokovi pod utjecajem bočne erozije stvaraju kompleks slivova, mrtvaja i starih riječnih korita povezanih s podzemnim vodama. Vlažna područja Mala Tišina, Velika Tišina i Odmut, smještena na desnoj obali Save, ostaci su drevnih meandara nastalih tektonskim pomacima koji su doveli do formiranja depresija terena. Ova vlažna područja, integrirana u hidraulički sistem Save, ključna su za upravljanje unutarnjim i vanjskim protokom vode.

Projektno područje ZP Tišina je karakterizirana ravničarskim, niskim krajolikom oblikovanim erozijskim i akumulacijskim silama, a smještena je unutar šamsko-posavske strukturalne jedinice Panonske nizije. Teren ima prosječnu nadmorsku visinu od 85 m, gotovo neprimjetne padine, vodonosne podloge i mješavinu fluvijalnih i jezerskih sedimenata koji podržavaju složenu hidromorfnu strukturu tla. Kompleks vlažnih područja uključuje ribnjake, šumske močvare, močvare i kanale te čini ekološki značajno stanište u središtu intenzivno obrađivanog i gusto naseljenog Posavskog kraja.

Bogata bioraznolikost Tišine dobro je dokumentirana, a nedavna istraživanja zabilježila su 175 vrsta biljaka, 123 vrste ptica od kojih je 87 strogo zaštićeno, a 20 zaštićeno nacionalnim i međunarodnim propisima, 47 vrsta vodozemaca i gmazova te 21 vrstu riba. Područje Tišine uključuje šest staništa koja su klasificirana kao ugrožena prema Natura 2000, što naglašava njegovu važnost za europske napore u očuvanju prirode. Osim neosporne važnosti područja za biodiverzitet, važno je naglasiti da se značaj močvarnih područja očituje u njihovim funkcijama zaštite od poplava i regulatornim ulogama, koje su posebno važne za lokalnu zajednicu, s obzirom na to da je šire područje sklono poplavama, a poljoprivredne aktivnosti su glavne djelatnosti lokalnog stanovništva. Uravnotežen ekosistem, očuvan i unaprijeđen, direktno doprinosi poboljšanju kvalitete života lokalne zajednice kroz brojne ekosistemske funkcije i resurse.

U posljednjim desetljećima primijećen je trend stalnog isušivanja vodenih tijela u močvarnim staništima. U slučaju Male Tišine, već se može govoriti o potpunom kolapsu močvarnog tijela. U slučaju Velike Tišine i Odmuta postoji značajna fluktuacija razine vode, što može dovesti do potpunog isušivanja krajem ljetne sezone. Cijelo zaštićeno područje izloženo je kombinaciji faktora koji predstavljaju ozbiljan rizik za budući razvoj vrste bogatstva. Osim kolapsa hidološkog režima, drugi faktori poput povećanja poljoprivredne intenzivnosti, krčenja šuma ili gubitka prirodne šumske vegetacije i krošnje drveća, rastuća invazija stranih vrsta, nepromišljeno uklanjanje sedimenata itd. prijete Tišini.

Kako bi se izbjegla prijetnja nestanka Tišine, potrebno je započeti akcije vezane uz obnovu ovog rijetkog močvarnog ekosistama. Močvarni kompleks Tišina, s kombinacijom funkcija zaštite od poplava i kritične bioraznolikosti, ostaje važan ekološki i hidološki resurs. Prirodne karakteristike zaštićenog područja i njegova raznolika staništa naglašavaju potrebu za njegovom zaštitom i obnovom kako bi se očuvala njegova ekološka i kulturna važnost.

U cilju obnove močvarnog ekosistema predložene su sljedeće mjere:

- Uklanjanje sedimenata u vodenim tijelima

- Izgradnja barijera i brana u Mali i Velikoj Tišini

- Izgradnja dodatnog izvora vode za močvarni ekosistem

- Čišćenje kanala Žandraka

- Uvođenje specifičnih pravila upravljanja područjem

- Optimizacija pokrova zemljišta

- Promjena namjene zemljišta u zaštićenom području

U okviru navedenih mjera specifično se izdvajaju četiri (4) mjere koje zahtjevaju fizičke odnosno tehničke intervencije na zemljištu u toku implementacije plana. Tabela 1 daje uvid u trenutno dostupne informacije vezane za površine na kojima su planirane fizičke intervencije, a koje podrazumijevaju korištenje mašinerije i ljudstva za implementaciju. Obzirom da Plan obnove daje prijedlog o mjerama koje neće biti simultano implementirane, te da je riječ o hidrotehničkim mjerama za iste je potrebno izraditi projekte na osnovu kojih će biti određene tačne površine zahvaćenog zemljišta. U toku određivanja površina neohopno je uzeti u obzir lokaciju u smislu katastarskih parcela, te vlasništvo istih.

Tabela 1 Površine na kojima će se vršiti fizičke intervencije u vodenim objektima i na okolnom zemljištu u ZP Tišina

| Mjera | Mala Tišina | Velika Tišina | Kanal Žandrak |
| --- | --- | --- | --- |
| Uklanjanje sedimenta iz vodenih tijela | Uklanjanje sedimenta 0,99 ha (raspodjela sedimenta 10 ha) | Uklanjanje sedimenta 2,9 ha (raspodjela sedimenta 29 ha ) | raspodjela sedimenta 3,4 ha) |
| Izgradnja barijera i malih brana u Maloj i Velikoj Tišini | Potrebno odlučiti u toku izrade projekta | Potrebno odlučiti u toku izrade projekta | N/A |
| Izgradnja dodatnog izvora vode (bunara) za močvarni sistem | N/A | Potrebno odlučiti u toku izrade projekta | N/A |
| Čišćenje kanala Žandraka | N/A | N/A | dužinom od 2 800m |

Za sprovođenje aktivnosti odnosno implementaciju tehničkih mjera obnove ekosistema predložene su lokacije za koje se nakon temeljnih hidroloških i geoloških, te drugih analiza ispostavilo da su ključne za ispunjavanje prioriteta Obnove područja. Navedeni prioriteti odnose se na:

- Očuvanje mozaika različitih staništa

- Kontrola sastava zajednica (biljne i životinjske vrste)

- Omogućavanje fluktuacije vode za regulaciju obrazaca biodiverziteta

Tehničke mjere za krajnji cilj imaju sprečavanje prevelikog do potpunog gubitka vode iz močvarnog sistema, te ukoliko se iste implementiraju u prvoj fazi obnose sistema, nalazi na terenu ukazuju da će biti omogućeno uspostavljanje ekološkog balansa vodenih objekata te ispunjavanje prioriteta Obnove.

Važno je napomenuti da se detaljan opis tehničih mjera može dati samo za fazu izgradnje, te da je fazu mogućeg rušenja objekata i uklanjanja istih zajedno sa konstrukcijskim materijalima potrebno naknadno obraditi ukoliko se donese odluka o potrebi izrade Studije procjene uticaja na životnu sredinu.

OPIS TEHNIČKIH MJERA:

- Uklanjanje sedimenta iz vodenih tijela

Kvalitativna i kvantitativna analiza sedimenta prisutnog u vodenim tijelima močvarnog kompleksa (Mala i Velika Tišina) provedena je kao dio projekta izrade Plana obnove. Na osnovu navedene procjene, predloženo je da se sediment uklanja samo u određenim dijelovima vodenih sistema: Mala Tišina, kanal Žandrak i dijelovi Velike Tišine. Područja predložena za uklanjanje sedimenta su okvirno označena i prikaza u nastavku (Slika 1). U slučaju odluke o izradi Studije procjene uticaja na životnu sredinu potrebno je specificirati lokaciju i tačnu površinu zahvata u cilju definisanja vlasništva zemljišnjih parcela na kojima bi se izvodili planirani radovi.

Slika 1 Lokacije na kojima je planirano uklanjanje sedimenta iz vodenih tijela i objekata (Izvor: Plan obnove ZP Tišina)

Slika 2 prikazuje područje Male Tišine na kojem se planira uklanjanje sedimenta obzirom da je ovaj dio močvarnog kompleksa u najvećim razmjerama ekološkog disbalansa. Ciljana razina korita je dostizanje kote 82,5, što se odnosi na cijelo označeno područje od 0,99 ha. Pri prosječnoj dubini sedimenta, to predstavlja 4950 m³ sedimenta koji će biti potrebno zbrinuti. S obzirom na dokazan kvalitet sedimenta, isti se može deponovati na poljoprivrednom zemljištu u blizini. Koristeći sloj od 5 cm, ukupna potrebna površina za raspodjelu sedimenta iznosi približno 10 ha.

Slika 2 Područje uklanjanja sedimenta u Maloj Tišini. Konačna kotna visina dna treba biti 82,5 m n.v. (Izvor: Plan obnove ekosistema radi osiguranja očuvanja biološke raznovrsnosti u Zaštićenom staništu Tišina u opštini Šamac)

Kanal Žandrak

Trenutno je cijeli kanal Žandrak prekriven slojem otpada (mogući nanosi od poplava iz 2014. godine), sedimentom i ostacima vegetacije, što je praktično zaraslo u suho korito rijeke. Čišćenje kanala Žandrak je zasebna mjera definisana Planom obnove (Akcija 4) ali je uklanjanje sedimenta dio ove mjere.

S ukupnom razmatranom dužinom kanala za čišćenje od 1 000 m prije dotoka u Malu Tišinu i dodatnih 1 800 metara između Male i Velike Tišine, potrebno je ukloniti ukupno 1 680 m³ sedimenta po prosječnoj stopi uklanjanja od 0,6 m³ sedimenta po metru kanala (izračunato je uklanjanje sedimenta od 0,3 m u prosječnoj širini od 2 m). Ako se kanal prethodno očisti od otpada i biološkog materijala, tada se može razmotriti i odlaganje na poljoprivredno zemljište. U tom slučaju, kada se sediment položi u sloj debljine 5 cm, bit će raspoređen na površini od 3,4 ha.

Velika Tišina

Za regulaciju nivoa vode u objektu Velike Tišine, stručnjaci predlažu izgradnju novog regulacionog objekta u okviru Mjere 2, koji će kontrolisati otjecanje vode uz sprovođenje djelomičnog uklanjanja sedimenta. Na lokaciji (Slika 1) se predlaže uklanjanje materijala koliko je potrebno za kretanje mašina tokom popravka brane i izgradnje izlaznog objekta. Uz pretpostavljeni prosječni sloj sedimenta od 0,5 m, to će iznositi 14 500 m³ sedimenta na površini od 2,9 ha. Ponovo će biti moguće rasporediti sediment na okolnom poljoprivrednom zemljištu. Ukupna potrebna površina pri sloju od 5 cm iznosi 29 ha.

2. Izgradnja barijera i brana u Mali i Velikoj Tišini

Jedan od ključnih elemenata cijelog procesa obnove područja je izgradnja sistema brana koje će omogućiti regulaciju vode kroz cijeli sistem. Stručnjaci predlažu izgradnju 3 odvojene brane:

- Regulacijska brana za Malu Tišinu

- Regulacijska brana za Veliku Tišinu

- Regulacijska brana u kanalu prema Odmutu

Slika 3 prikazuje predložene pozicije brana koje bi se trebale izgraditi u cilju regulacije nivoa vode u vodenim tijelima močvarnog sistema. Detaljniji opis brana odnosno objekata koji se predlažu za izgradnju dat je u nastavku ali je važno napomenuti da je riječ o hidrotehničkim projektima manjih razmjera te da će potencijalni izvođači radova biti obavezni napraviti vlastite idejne i izvedbene projekte da bi zadovoljili uslove za izgradnju brana, kao i obezbijedili ispunjavanje prvobitnih namjera ovih objekata koji se odnose na regulaciju nivoa vode u močvarnim vodenim tijelima ZP Tišina.

Monitoring rada izgrađenih objekata je obaveza izvođača radova kao i upravljača zaštićenog područja te je u slučaju odluke o izradi Studije procjene uticaja na životnu sredinu, neophodno predložiti tip monitoringa, trajanje, moguće uticaje kao i potencijalna rješenja izazova odnosno mjere za smanjenje negativnih uticaja ukoliko se dokaže da isti postoje.

Slika 3 Situacioni crtež lokacije novopredloženih brana (Izvor: Plan obnove ekosistema radi osiguranja očuvanja biološke raznovrsnosti u Zaštićenom staništu Tišina u opštini Šamac)

Regulaciona brana za Malu Tišinu

Trenutno se Mala Tišina nalazi u stanju da je snabdijevaju samo podzemne vode i to isključivo u vrijeme hidrološkog maksimuma (zima i proljeće). U takvim situacijama, nivo vode doseže 82,5 m.n.v. na nekoliko mjesta. Da bi Mala Tišina u budućnosti mogla funkcionisati kao močvarni sistem, potrebno je umjetno podići nivo vode u dva koraka. Prvi korak je osigurati alternativni izvor vode dok je drugi korak osigurati zadržavanje vode u močvari. Ovo će se postići izgradnjom nasipa na mjestima isticanja vode iz Male Tišine u kanal Žandrak.

Ova brana će imati regulacioni objekat za ispuštanje. Time će se osigurati minimalni rezidualni protok u kanalu Žandrak (2 l/s) i održavati maksimalni nivo vode na 83,5 m.n.v. Također, na vrhu brane će biti projektovan sigurnosni preljev koji će omogućiti odvod većih protoka (npr. tokom poplava). Ako nivo vode dostigne maksimalnih 83,5 m.n.v., cijeli močvarni sistem će zadržavati do 6125 m³ vode. Nasip treba biti ojačan nasutim krupnim agregatom, sličnim prikazanom na donjoj slici, kako bi se zaštitilo tijelo zemljanog nasipa. Regulacioni objekat može se projektovati u dvije verzije. Prva je konvencionalni ručni dizajn, koji uključuje ručno prilagodivu branu koju operater mora podešavati kako bi održavao određeni nivo ili željeni protok u kanalu Žandrak. Druga opcija je automatski upravljana zaporna brana koja će komunicirati sa sondom za nivo i mjeračem protoka na izlazu i automatski regulisati nivo i protok. Druga opcija je prikladnija s obzirom na zahtjeve za obnovu močvarnih staništa.

Slika 4 Primjer regulacionog objekta predloženog za nasip u Maloj Tišini (Izvor: Prefa Brno)

Regulacioni nasip za Veliku Tišinu

Regulacioni nasip za Veliku Tišinu je jedan od najvažnijih elemenata ukupne obnove močvarnog sistema. Velika Tišina je u velikoj mjeri pogođena fluktuacijama nivoa vode, što omogućava njen porast u vremenima hidrološkog maksimuma. Kako nivo podzemnih voda počinje opadati nakon hidrološkog maksimuma, Tišina takođe počinje postepeno gubiti vodu kroz nekoliko tačaka koje se mogu opisati kao ponori. Da bi se spriječio gubitak vode kroz ove ponore, neophodno je obezbijediti kontrolisani odljev iz Tišine. Stoga, stručnjaci predlažu izgradnju kontrolne strukture i novog nasipa. Konkretno, razmatra se korištenje postojećeg tijela puta koji vodi ka selu Tursinovac. Ovaj put je napravljen u vidu nasipa i praktično formira branasti pojas (Slika 5). Ako procjena građevinskog inženjera potvrdi pogodnost ove strukture kao nasipa, postojeći propusti ispod puta mogu se jednostavno rekonstruisati i povezati sa novom izlaznom strukturom sličnom onoj u Maloj Tišini. Ovo bi osiguralo da se maksimalni nivo vode od 83,5 m.n.v. postigne i održi, a odljev bi bio moguć samo u slučaju dostizanja višeg nivoa.

Ova građevinska intervencija zahtijevaće nekoliko postupnih koraka:

- Uklanjanje taloga sa obje strane puta

- Procjena nepropusnosti nasipa i moguće dodavanje vodootpornih materijala (EPDM membrana ili bentonitna glina)

- Izgradnja kamene zaštite na nasipu

- Rehabilitacija propusta ispod puta

- Izgradnja nove izlazne strukture sa uređajem za kontrolu na zapadnoj strani puta.

Kao i u slučaju Male Tišine, uređaj za kontrolu može biti ručno ili automatski upravljan. Preferira se automatsko upravljanje. Ako bi nivo vode dostigao 83,5 m.n.v., u cijelom zapadnom dijelu Velike Tišine moglo bi se akumulirati do 337,5 hiljada m³ vode, što bi, čak i uz gubitke isparavanjem ili infiltracijom, bilo dovoljno za cijelu vegetacionu sezonu kako bi se spriječilo neželjeno isušivanje.

Slika 5 Moguće rješenje za branu u Velikoj Tišini - rekonstrukcija nasipa asfaltiranog puta prema Tursinovcu. Ovaj konkretan slučaj prikazuje moguće rješenje za regulacioni objekt i sigurnosni preliv izgrađen na brani ribnjaka (Izvor: Opočno.cz)

Regulaciona brana u kanalu prema Odmutu

Odmut je hidrološki odvojen sistem od sistema Male i Velike Tišina. Zbog vjerovatnog odsustva glinenog sloja na dijelu dna, Odmut je snažno pod utjecajem porasta i opadanja nivoa podzemnih voda, te u slučaju hidrološkog minimuma može ugroziti ostatak močvarnog sistema zbog infiltracije vode. Stoga se preporučuje zatvaranje kanala koji povezuje Žandrak s Odmutom. Ovo je najjednostavnije rješenje, koje podrazumijeva pregrađivanje kanala koji povezuje Žandrak s Odmutom. Na ovom mjestu će se izgraditi nasip s regulacionim objektom koji će raditi na principu jednosmjernog ventila, omogućavajući isticanje vode iz Odmuta, ali neće dozvoliti njegovo punjenje iz Žandraka.

3. Izgradnja dodatnog izvora vode za močvarni ekosistem

Na osnovu analiza detaljno predstavljenih u Planu Obnove, stručnjaci predlažu izgradnju sistema od dvije bunara koji će opskrbljivati Malu i Veliku Tišinu vodom iz plitkog akvifera povezanog s vodama rijeka Bosne i Save.

Bunar za Veliku Tišinu

Sveukupna strategija za kontrolisano snadbijevanje vodom uzima u obzir tri nivoa vode za Veliku Tišinu:

- Minimalni nivo: 81,5 m nadmorske visine, ispod kojeg ne bi trebalo pasti kako bi se spriječila šteta za ekosistem

- Prirodno obnovljeni nivo: 82,5 m, obično dosegnut u proljeće, što je potvrđeno tokom proljeća 2024.

- Potencijalno povećani nivo: 83,5 m, dostižan kontrolisanjem oticanja putem nove brane (Mjera 2), iako ostaje neizvjesno da li prirodni uvjeti mogu održati ovaj nivo.

Ako se voda prirodno podigne na 83,5 m, neće biti potrebna dodatna dopuna tokom cijele sezone, jer bi uočena stopa gubitka od 11,7 l/s (1013 m³/dan) uzrokovala pad na minimalni nivo od 81,5 m tek nakon 287 dana — do tada bi zimski hidrološki maksimum i smanjena evapotranspiracija vjerovatno obnovili sistem. Ako nivoi dosegnu samo 82,5 m, bilo bi potrebno djelomično pumpanje, i to ne punih 11,7 l/s; djelomična dopuna od 5,9 l/s održavala bi nivo od 81,5 m tokom 240 dana, što bi također trajalo do zime. S obzirom na to da evapotranspiracija doprinosi 84% gubitka sistema, procijenjenog na oko 5,5 mm/dan tokom vegetacijske sezone, a ostatak predstavlja procjeđivanje, ovo sugerira da bi smanjena brzina pumpanja mogla biti dovoljna. Stručnjaci stoga preporučuju održavanje volumena pumpanja na jednu trećinu gubitka, odnosno otprilike 3,9 l/s, čime bi se željeni nivo od 81,5 m održavao od aprila do kraja septembra.

Bunar za Malu Tišinu

Mala Tišina, iako hidološki odvojena, je pod utjecajem podzemnih voda, pri čemu nivo vode u aprilu odražava nivo vode u Velikoj Tišini. Međutim, viša nadmorska visina Male Tišine sprječava njeno potpuno punjenje. Stručnjaci predlažu produbljivanje cijelog dna do 82,5 m.n.m. i podizanje nivoa vode u Maloj Tišini na 83,5 m.n.m. pomoću dopune podzemnim vodama, nakon čega bi uslijedio stalni dotok od 2,5 l/s. Također, otpuštanje 2 l/s u Žandrak potencijalno bi moglo podržati Veliku Tišinu do sredine ljeta, iako bi Mala Tišina na kraju mogla presušiti.

Opći prijedlog za crpljenje vode iz novoizgrađenih bunara

U području Male i Velike Tišine, stručnjaci predlažu izgradnju dva nova bunara, PW-1 i PW-2. Bunar PW-1 bit će korišten za dopunu Male Tišine, a bunar PW-2 za dopunu vode u Velikoj Tišini. Bunari će biti smješteni na obali unutar 20 m od rezervoara. Tačna lokacija bunara bit će također odabrana uzimajući u obzir uvjete vlasništva – vlasnika zemljišta, što je u daljoj nadležnosti izvođača projekta i upravljača ZP Tišina. Tabela 2 daje uvid u procijenjene parametri bunara koji se predlažu za izgradnju.

Tabela 2 Prijedlog parametara novih bunara za vodosnadbijavanje Male i Velike Tišine

| Naziv | PW-1 | PW-2 |
| --- | --- | --- |
| Područje/lokacija | Mala Tišina | Velika Tišina |
| Vrsta bunara | Iskopani | Iskopani |
| Dubina | 6 m | 10 m |
| Pretpostavljeni nivo podzemne vode | 0,8 - 1,2 m ispod površine (IB-5) | 4,5 - 5,8 m ispod površine (IB-2) |
| Promjer cijevi | 1000 mm | 1000 mm |
| Materijal cijevi | Betonski prstenovi | Betonski prstenovi |

Stvarna dubina bunara bit će određena od strane geološkog inžinjera prema stvarnom geološkom profilu na terenu. Odgovorna osoba bit će prisutna tijekom iskopavanja. Iskopana tla bit će odložena širenjem materijala u okolici bunara, jer se ne očekuje kontaminacija.

U bunar će biti instalirana potopna pumpa. Električna energija bit će osigurana putem fotonaponskih panela. Alternativno, električna priključna tačka može biti dovedena s najbliže tačke priključka. Kao tip pumpe, stručnjaci preporučuju korištenje potopne drenažne pumpe, koja može pumpati veliki volumen vode uz nizak potrošak energije. Voda iz bunara bit će pumpana u močvaru pomoću plastične cijevi koja će biti zakopana u zemlji radi zaštite od oštećenja. Nije potrebno zakopati cijev na velike dubine jer će crpljenje vode biti provedeno samo u proljetno-ljetnom razdoblju (izvan zimskog razdoblja). Na ispušnoj cijevi iz bunara bit će instaliran vodomjer za praćenje količine crpljene i nadopunjene vode u Tišinu.

Kontrolni piezometri

Tehnologija crpljenja iz svakog bunara uključivat će kontrolni piezometar. Piezometar će biti smješten na obali močvare na tački ispuštanja crpljene vode iz bunara. Piezometar će biti konstruiran kao bušeni monitoring bunar s minimalnim promjerom cijevi od 100 mm. Dubina piezometra biće 2m ispod prosječnog nivoa vode u rezervoaru kako bi obuhvatila cijeli ciklus fluktuacije nivoa vode s odgovarajućom marginom. Piezometar će biti hidraulički povezan sa nivoom vode u rezervoaru. Ako su prisutni glineni sedimenti, prostor između rezervoara i piezometra biće iskopan i ispunjen šljunkom. U piezometru će biti postavljen senzor za kontrolu rada pumpe u bunaru. Kada nivo vode u močvari (i istovremeno u piezometru) padne ispod postavljenog nižeg nivoa/granice, senzor će uključiti rad pumpe u bunaru, a voda će biti dodana u rezervoar. Kada razina vode u rezervoaru (i istovremeno u piezometru) dostigne gornji nivo/granicu, senzor će isključiti rad pumpe. Istovremeno, u svaki piezometar biće instaliran datalogger za mjerenje i bilježenje nivoa vode. Bilježenje podataka koristiće se za procjenu fluktuacija nivoa vode u močvarnim tijelima Tišina tokom godine i za naknadnu optimizaciju crpljenja vode iz bunara. Pored navedenog, predlaže se izgradnja optičkog mjerača nivoa vode direktno na dnu močvara u blizini svakog piezometra kako bi se vizuelno provjerila razina vode u močvari. Mjerač nivoa vode biće opremljen mjerom nivoa vode s centimetarskom skalom.

Monitoring bunari

Monitoring bunar će biti izgrađen u blizini svakog bunara za crpljenje vode. Bušotina će biti smještena na udaljenosti od 30 m od bunara, što je 1/3 udaljenosti maksimalnog izračunatog obima depresije nivoa podzemnih voda prilikom crpljenja iz bunara. Monitoring bunari bi, u najpovoljnijoj varijanti, trebali biti smješteni na produženom spoju rezervoara i bunara za crpljenje vode, tj. 30 m iza bunara u smjeru rezervoara. Alternativno, ako uvjeti vlasništva ne dozvoljavaju ovu poziciju ili ako bi bušotina ograničila korištenje okolnog poljoprivrednog zemljišta, može biti smještena na alternativnoj lokaciji udaljenoj od bunara. U svaki monitoring bunar bit će instaliran datalogger za mjerenje i bilježenje nivoa podzemnih voda. Bilježenje podataka koristiće se za procjenu uticaja crpljenja vode iz bunara na nivou podzemnih voda u okolini i za optimizaciju crpljenja vode iz bunara (smanjenje/povećanje količine crpljene vode).

Principi crpljenja vode iz bunara

Crpljenje vode će se obavljati samo kada ima dovoljno sunčeve svjetlosti za napajanje pumpe putem fotonaponskih panela. To znači da je crpljenje vode tokom noći isključeno. Kontrola crpljenja vode vršit će se u poluautomatskom režimu, koji će se razlikovati u proljetnom i ljetnom periodu.

U proljetnom periodu (mart-maj), voda će se kontinuirano crpiti iz bunara dok se ne postigne vještački povišen nivo u Tišini (83,5 m n.v.). Kada se ovaj nivo postigne, bilo vodom iz bunara ili prirodnim dopunjavanjem Tišine iz rijeke Save, crpljenje iz bunara će se isključiti. Pumpa će ponovo biti uključena kada nivo padne 10 cm ispod vještački podignutog nivoa. U ljetnom periodu (juni-septembar), voda iz bunara će se puštati u močvare samo u količinama koje mogu nadoknaditi gubitak vode uzrokovan evapotranspiracijom – tj. 3,9 l/s u Velikoj Tišini i 2,5 l/s u Maloj Tišini. Ovo će se dešavati samo kada nivo vode u Maloj i Velikoj Tišini padne ispod minimalnog praga. U slučaju dostizanja postavljenih minimalnih nivoa, voda će se dodavati u močvare dok nivo vode ne dostigne plus 5 cm, tj. 5 cm iznad minimalnog nivoa. U tom trenutku crpljenje vode će se isključiti. Ponovno će se uključiti kada nivo vode padne ispod minimalnog nivoa. Crpljenje iz bunara nije predviđeno u periodu oktobar-februar. U tom periodu postoje dovoljni prirodni izvori vode za dopunjavanje vodenih tijela.

Poluoperativno testiranje

U prvoj godini, ili optimalno u prve dvije godine, potrebno je provesti poluoperativni test crpljenja vode i dopunjavanja močvara. Svrha testa je provjera predloženog sistema crpljenja vode i optimizacija istog na osnovu nalaza. Druga, važna svrha, je utvrđivanje da li i u kojoj mjeri crpljenje podzemne vode iz bunara utiče na status podzemne vode u okolini. Takođe, potrebno je provjeriti da li crpljenje podzemne vode u blizini rezervoara uzrokuje povlačenje površinske vode iz rezervoara, dna ili obala rezervoara. Crpljenje vode iz testnih bunara će se obavljati u predloženom punom režimu crpljenja, ali će uključivati detaljnije praćenje operativnih i drugih parametara. Nakon završetka poluoperativnog testa, svi podaci trebaju biti evaluirani. Prema rezultatima, režim crpljenja treba optimizirati za daljnju operaciju kako bi se podzemne vode efikasno i ekološki koristile za dopunjavanje u Tišini. Ako se tokom poluoperativnog testa otkrije značajan uticaj na podzemne vode u blizini bunara, količina vode koja se crpi iz bunara treba biti prilagođena. To podrazumijeva:

- trajno smanjenje količine crpljene vode tokom cijele sezone crpljenja ili

- prilagođavanje raspodjele količine crpljene vode po mjesecima (više u proljeće, manje u ljetnim sušnim periodima).

Monitoring tokom poluoperativnog testa

Detaljan monitoring operativnih i drugih parametara provodit će se kao dio poluoperativnog testa. Svrha monitoringa je prikupljanje podataka i naknadna evaluacija o:

- režimu crpljenja podzemnih voda iz bunara

- uticaj crpljenja podzemnih voda iz bunara na podzemne vode u širem području

- uticaj crpljenja na nivo površinskih voda u Maloj i Velikoj Tišini

- fluktuacije nivoa površinskih voda u Maloj i Velikoj Tišini

Režim crpljenja podzemnih voda iz bunara

U crpnom bunaru bit će instaliran senzor za mjerenje i bilježenje nivoa podzemnih voda u bunaru. Ovaj senzor će pružiti podatke o uključivanju/isključivanju pumpe. Pored toga, bit će evidentirani podaci o nivou podzemnih voda u bunaru tokom crpljenja i kada je pumpa isključena, posebno podaci o sniženju nivoa podzemnih voda tokom crpljenja. Frekvencija mjerenja bit će postavljena na svakih 15 minuta. Pored navedenog, na izlaznu cijev iz pumpe bit će instaliran vodomjer kako bi se pratila količina vode koja se crpi i dodaje u rezervoare. Status vodomjera na izlaznoj cijevi iz bunara bilježit će se u operativni dnevnik najmanje jednom mjesečno tokom perioda crpljenja. Rad pumpe provjeravat će se najmanje jednom mjesečno. U slučaju otkrivanja kvara, crpljenje će se prilagoditi – popravkom ili ugradnjom nove pumpe.

Uticaj crpljenja vode na status podzemne vode u širem području

Posebno će se koristiti instalirani monitoring bunari za praćenje utjecaja crpljenja na podzemne vode u blizini bunara. U bušotinama će biti instalirani senzori (dataloggeri) za mjerenje i bilježenje nivoa podzemnih voda. Pored toga, provodit će se monitoring postojećih obližnjih izvora podzemnih voda (domaći bunari) do 200 m udaljenosti od crpnog bunara. Planirano je praćenje maksimalno osam (8) domaćih bunara – četiri (4) za područje Male Tišine i četiri (4) za područje Velike Tišine. U bunare će biti instalirani dataloggeri za kontinuirano bilježenje nivoa podzemnih voda. Frekvencija mjerenja u monitoring bunarima i domaćim bunarima bit će postavljena na 1x svakih 60 minuta.

Uticaj crpljenja vode na nivo površinskih voda u Maloj i Velikoj Tišini

Uticaj crpljenja vode na nivo vode u vodenim tijelima pratit će se mjerenjem nivoa vode u kontrolnim piezometrima instaliranim na obalama Male i Velike Tišine. U piezometre će biti instaliran senzor (datalogger) za mjerenje i bilježenje nivoa vode u rezervoaru. Frekvencija mjerenja bit će postavljena na svakih 30 minuta. Pored toga, očitavanje nivoa vode vršit će se pomoću optičkog mjerača nivoa vode. Očitavanje će se provoditi jednom mjesečno u sklopu kontrole crpljenja.

4. Čišćenje kanala Žandraka

Žandrak je prirodni kanal koji je u proteklim desetljećima u više navrata bio podložen modifikacijama u cilju odvođenja vode iz područje južno od Tišine. Ovaj kanal je 60-tih i 70-tih godina bio ispnjen vodom i bogat ribljim fondom. Nakon izgradnje odvodnih kanala u širem okruženju, posebno kanala Grebnice koji bočno prelazi južno područje, voda u Žandraku se postupno gubila. Danas se kanal puni samo u slučaju vrlo obilnih padavina. Primjeri su poplave iz 2014. i 2021. godine. Kao dio revitalizacije područja, stručnjaci su predlažili obnovu kanala i toka Žandraka u dužini od oko 1 000m prije ulaza u Malu Tišinu i dodatnih 1 850m od izlaza iz Male Tišine do ulaza u Veliku Tišinu. Ove revitalizacije obuhvatit će nekoliko podkoraka:

- uklanjanje drvenaste vegetacije koja je zarasla te time narušava profil toka

- čišćenje kanala od otpada (biorazgradivog i komunalnog otpada)

- čišćenje kanala od naslaga sedimenta (najvjerovatnije nanosi od poplava iz prethodnih perioda i poplava)

- rahljenje obala i njihovo učvršćivanje

- izgradnja malih protočnih pregrada na svakih 200 m radi podizanja nivoa vode u kanalu.

PREDLOŽENE NETEHNIČKE MJERE

Pored prethhodno navedenih i detaljno objašnjenih mjera, Plan obnove sadrži i prijedlog netehničkih mjera restoracije staništa što se u prvom redu odnosi na :

- uvođenje specifičnih pravila upravljanja područjem

- optimizacija pokrova zemljišta i

- promjena namjene zemljišta u zaštićenom području.

Svaka od navedenih mjera podrazumijeva određene predkorake koji su detaljnije opisani u nastavku, a koje je potrebno još detaljnije i sveobuhvatnije analizirati u slučaju odluke o izradi Studije procjene uticaja na životnu sredinu. Prije same implementacije navedenih mjera, obzirom da je riječ o aktivnostima koje zahtijevaju duži vremenski period implementacije, saradnju lokalnog stanovništva, edukaciju i usklađenost u ciljevima i aktivnostima između različitih nivoa institucija i njihovih strateških planova, neophodno je definisati plan praćenja promjena za koje se očekuje da će biti pozitivne kako za biodiverzitet područja tako i za kvalitet života lokalnog stanovništva.

Uvođenje specifičnih pravila upravljanja područjem

Uvođenje specifičnih pravila upravljanja zaštićenim područjem Tišina je neophodno kako bi se osigurala učinkovita i dugoročna zaštita i održivo korištenje. Dobro pripremljen plan upravljanja uspostavit će jasnu zonaciju unutar lokacije i razlikovati područja koja zahtijevaju strogu zaštitu od onih u kojima su dozvoljene regulirane aktivnosti. Ovaj strukturirani pristup omogućava ravnotežu između očuvanja prirode i održivog razvoja, osiguravajući očuvanje ekološke cjelovitosti Tišine uz istovremeno ispunjavanje potreba lokalnih zajednica. U praksi, primjena ovih smjernica u Republici Srpskoj zahtijevala bi reviziju postojećeg pravnog okvira koji regulira područje Tišine kako bi se definirale nove zone, prioriteti upravljanja i odgovornosti upravljačkog tijela. Jačanje provođenja zakona bilo bi ključno za osiguranje poštovanja propisa i usklađenosti svih aktivnosti u području sa standardima zaštite prirode. Saradnja s lokalnim vlastima i zainteresiranim stranama može olakšati ovaj proces i promovisati zajedničku predanost zaštiti područja. Ovakav strukturiran i pravno utemeljen način upravljanja može podržati napore na ekološkoj obnovi, spriječiti nezakonite aktivnosti i doprinijeti ukupnoj otpornosti i održivosti Tišine kao zaštićenog područja.

Ovaj proces podrazumijeva sljedeće aktivnosti i podaktivnosti:

- Revizija postojećeg pravnog okvira - postojeći pravni okvir koji uređuje područje Tišina treba revidirati kako bi odražavao ažuriranu zonaciju, prioritete upravljanja i odgovornosti.

- Zonacija - definisanje zona stroge zaštite u kojima su ljudske aktivnosti zabranjene, tampon-zona za ograničene, regulisane aktivnosti i zona održivog korištenja za ekoturizam i obrazovne svrhe.

- Definisanje jasnih ciljeva upravljanja i ažuriranje plana upravljanja ZP Tišina - preciziranje ciljeva očuvanja, poput održavanja nivoa vode, kontrole invazivnih vrsta i očuvanja ključnih staništa za floru i faunu.

- Integracija mjera revitalizacije - uključivanje svih sedam mjera revitalizacije predloženih Planom Obnove i njihova praktična realizacija putem direktnog plana revitalizacije.

- Jačanje provođenja postojućih zakona - efikasno provođenje zakona ključno je za zaštitu Tišine od ilegalnih aktivnosti, poput krivolova, neovlaštenog korištenja zemljišta ili odlaganja otpada. Ovo uključuje:

- Obuku i raspoređivanje službenika za provođenje zakona opremljenih alatima za praćenje i prijavu kršenja zakonskih odredbi.

- Korištenje tehnologije poput daljinskog praćenja i dronova za otkrivanje nezakonitih aktivnosti.

- Uvođenje kazni za nepoštivanje zakona kao mjeru.

- Uključenost zajednice i angažman lokalnog stanovništva- sspješno upravljanje oslanja se na saradnju lokalnih zainteresovanih strana. Pravila upravljanja trebaju uključivati mehanizme za:

- Angažman zainteresovanih strana: Redovne konsultacije s lokalnim zajednicama, vlasnicima zemljišta, preduzećima i ekološkim nevladinim organizacijama kako bi se osiguralo da se njihovi interesi uzimaju u obzir.

- Edukaciju i podizanje svijesti: Organizovanje radionica i kampanja za edukaciju zainteresovanih strana o ekološkim i socio-ekonomskim prednostima očuvanja Tišine.

- Okvir za monitoring i evaluaciju - Zakon bi trebao obavezati uspostavljanje robusnog sistema monitoringa za praćenje napretka mjera revitalizacije i zdravlja ekosistema. Ključni aspekti uključuju:

- Ugradnju senzora za nivo vode i uređaja za snimanje podataka za praćenje hidroloških promjena

- Provođenje istraživanja biodiverziteta kako bi se procijenila uspješnost mjera očuvanja

- Obavezu godišnjeg izvještavanja o implementaciji aktivnosti upravljanja i ekološkim rezultatima

- Održivo finansiranje - Dio plana upravljanja treba se fokusirati na održivo finansiranje za podršku dugoročnim naporima očuvanja. Potencijalni izvori finansiranja uključuju:

- Vladine grantove i međunarodne fondove za očuvanje

- Prihode od aktivnosti ekoturizma i obrazovnih programa

- Partnerstva s privatnim subjektima zainteresovanim za održivi razvoj.

Optimizacija pokrova zemljišta

Pokrivač zemljišta značajno utiče na sposobnost pejzaža da zadrži vodu i hladi okoliš. To je potvrđeno i u području Tišine. Hlađenje zemljišta, a samim time i šireg prostora omogućeno je korištenjem pokrovnih usjeva. Istovremeno, poželjno je raditi s zrelom linearnom vegetacijom u području – živicama, drvenim linijama, riparijskim šumama. Svi ovi biotopi imaju efekt hlađenja, pomažu u zatvaranju malog vodnog ciklusa u krajoliku i predstavljaju važnu nišu za biodiverzitet. Dobro funkcionirajući mali vodni ciklus ključan je preduvjet za usporavanje gubitka, ali i vraćanje vode u pejzaž. Šume igraju ključnu ulogu u funkcionalnom lokalnom malom vodenom ciklusu. Krošnje drveća štite tlo od pregrijavanja tokom vrućih dana, a u sjeni se stvara vertikalna temperaturna zonacija koja značajno usporava gubitak vode iz područja. S druge strane, noću, krošnje drveća s velikom površinom djeluju kao hladne površine na kojima se kondenzira vlažnost zraka. Iz tog razloga, dugoročno je poželjno izravno i neizravno motivisati (tj. financijski i kroz obrazovanje) vlasnike zemljišta/poljoprivrednike da pošume područja. Pošumljavanje je potrebno raditi sa lokalnim vrstama drveća i izbjegavati uvođenje nenativnih, često invazivnih vrsta drveća. Pošumljavanje sa autohtonom vegetacijom/drvećem je poželjno jer dodatno stabilizira tlo sa dovoljno organskog materijala zahvaljujući razvoju mikoriznih zajednica, čija je ključna sposobnost zadržavanje vode u tlu.

Promjena načina korištenja/namjene zemljišta u zaštićenom području Tišina

S obzirom na to da niža površinska temperatura, prema izmjerenim podacima, podrazumijeva višu evapotranspiraciju, također se može razmotriti mjera "promjene načina korištenja/namjene zemljišta". U ovom slučaju, riječ je o promjeni načina upravljanja poljoprivrednim parcelama. Moguće je razmotriti korištenje usjeva drugačijih od onih koji se trenutno koriste u plodoredu, kao i pašnjaka ili voćnjaka. Konačno, preporučuje se razmatranje korištenja C3 i C4 biljaka. C3 i C4 biljke razlikuju se u svojim procesima fotosinteze, što utiče na njihovu prilagodbu različitim klimatskim uslovima. C3 biljke koriste C3 fotosintetski put i najbolje uspijevaju u hladnijim, vlažnijim i sjenovitim okruženjima tipičnim za umjerene zone. Primjeri C3 biljaka su pšenica, riža, ječam, soja, krumpir i većina drveća. Ove biljke su manje efikasne pri visokim temperaturama i suhim vremenskim uslovima jer gube više vode i doživljavaju višu fotorespiraciju, što smanjuje njihovu produktivnost. Suprotno tome, C4 biljke koriste C4 fotosintetski put, koji im omogućuje smanjenje gubitka vode i smanjenje fotorespiracije. C4 biljke najbolje uspijevaju u vrućim, sunčanim i suhim vremenskim uslovima, karakterističnim za tropske i suptropske zone. Primjeri C4 biljaka su kukuruz, šećerna trska i razne trave. U poljoprivredi, izbor između C3 i C4 biljaka ovisi o klimi i specifičnim uvjetima okoliša, budući da svaka vrsta ima svoje prednosti i optimalne uvjete rasta. Međutim, stručnjaci preporučuju da se predložene promjene u poljoprivrednoj praksi osjetljivo komuniciraju, više kroz obrazovanje, te uz dobrovoljno uvođenje promjena u praksama uzgoja. Razlog tome je što su površine pojedinih parcela male, a pejzažni mozaik prilično raznolik u usporedbi s nekim europskim zemljama, uključujući Češku Republiku. Promjene u korištenju zemljišta direktno su povezane s pokrivačem zemljišta i, u osnovi, ne mogu se razdvojiti.

## a. 2. Opis lokacija projekta

Podpoglavlje opis lokacije projekta podrazumijeva opis makro i mikrolokacije odnosno opis potpunog obuhvata zaštićenog staništa Tišina, kao i specifične lokalitete odnosno uža područja na kojima će se vršiti zahvati odnosno implementirati tehničke mjere.

Makrolokacija

Zaštićeno stanište „Tišina“ (u daljem tekstu ZP) na čijem području se implementiraju mjere definisane Planom obnove ekosistema, nalazi se na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine, na teritoriji općine Šamac u Republici Srpskoj. Oko Šamca se nalaze općine: Gradačac, Pelagićevo, Donji Žabar, Vukosavlje, Modriča, Orašje, Odžak, a sa sjeverne strane su rijeka Sava i Republika Hrvatska. Sa geografskog stanovišta može se smatrati da Šamac ima veoma povoljan položaj, jer se u njemu sijeku putevi regionalnog, državnog i evropskog značaja. Područje općine Šamac zauzima površinu od 183.67 km² od čega je poljoprivrednog zemljišta 14.623,00 ha (79,62 %), šumskog zemljišta 1.908,00 ha i neplodnog zemljišta 1.835,00 ha. Šamac je lociran na desnoj obali rijeke Save. Osim Save, kroz grad protiče i rijeka Bosna, gde joj je i ušće. Sjeverna granica Zaštićenog staništa „Tišina“ ujedno je i međuentitetska granica s Federacijom BiH. Područje općine Šamac pripada Posavini, južnom rubu Panonske nizije s izraženim ravničarskim reljefom. Osnovna karakteristika tog prostora su aluvijalne ravni s makro i mezo poplavnim područjima. Teritorijom općine Šamac protiču rijeke Sava, Bosna, te manji vodotoci Žandrak, Čađavica, Tolisa, kao i nekoliko manjih i povremenih vodotoka. Ušće Bosne u Savu, kao i meandriranje Save, stvara prirodno močvarno-barsko područje.

Mikrolokacija

Plan obnove ekosistema obuhvata kompletno ZP u okviru koje se izdvaju tri vodena tijela, Mala i Velika Tišina i Odmut bara sa pripadajućim eko-sistemima, koji čine jedan od posljednjih močvarno-barskih kompleksa u Posavini i predstavljaju važno gnjezdilište, zimovalište i hranilište brojnih ptičjih vrsta.

Ukupna površina Zaštićenog staništa "Tišina" iznosi 196,49 ha. Granica ZP polazi od krajnje sjeverne tačke obuhvata od parcele 1079 k.o. Tišina (čestica je u obuhvatu), odnosno od krajnjeg sjevernog spoja parcele broj: 1079 sa entitetskom granicom, zatim granica ide jugozapadno granicama katastarskih čestica br. 1053/2, 1053/1, 1053/3, 1054/1, 1054/2, 1065, 1056, 1058/1, 1058/5, 1058/6, 1058/4, 1058/3, 1125, 1132, 1136/2, 1136/1, 1135 (čestice su u obuhvatu). Dalje granica obuhvata presijeca česticu broj: 1196 i dalje nastavlja granicama čestica br. 1177/2, 1176/1, 1175, 1173, 1170/3, 1170/2, 1170/1, 1168, 1167/2 (čestice su u obuhvatu), nakon čega presijeca kanal Stružac i dalje nastavlja granicama čestica br. 1250, 1251, 1253, 1254, 1256, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1268 (čestice su u obuhvatu), gdje presijeca česticu puta 3810/1 i dalje nastavlja obuhvatajući čestice br. 1090, 1031/1, 1031/2, 1032/1, 1033/1 (čestice su u obuhvatu), odakle presijeca put označen česticom broj: 1029/1 i dalje nastavlja na jug granicama čestica br. 987/3, 982/1, 981/3, 979/1, 978/1, 976/1, 970/1, 966, 965/1, 964, 2877, 2876, 2875/1, 2875/2, 2874/1, 2874/3, 2874/2, 2882, 2879, 2883, 2884, 2885/1, 2885/2, 2887/2, 2887/1, 2887/4 i 2887/5 (čestice su u obuhvatu). Sve navedene čestice nalaze se u k.o. Tišina. Dalje granica prelazi kanal Tišina, gdje ulazi u k.o. Grebnice i nastavlja granicama čestica br. 711 i 710 (čestice su u obuhvatu) i zatim presijeca put k.č. broj: 716, te dalje nastavlja južno granicom puta k.č. broj: 716 (čestica je van obuhvata) sve do spoja sa magistralnim putem Šamac-Brčko, odakle dalje nastavlja istočno granicom magistralnog puta Šamac-Brčko k.č. broj: 3005 (čestica je van obuhvata), sve do spoja sa entitetskom granicom. Dalje granica zaštićenog područja ide sjeverozapadno entitetskom granicom na polaznu tačku. Slika 6 prikazuje položaj i granice ZP Tišina na području općine Šamac.

Granica ZP Tišina

Administrativna granica

Legenda

Slika 6 Prikaz predmetnog područja (Izvor: OpenStreetMap)

Geomorfološko-hidrološke karakteristike područja

Morfološke karakteristike terena (reljef) su direktna posljedica geološke građe terena, tektonske aktivnosti i geomorfoloških procesa koji su učestvovali u oblikovanju terena. Istražni prostor močvare Tišina, sa aspekta geografske regionalizacije, pripada južnom obodu Panonske nizije, odnosno Posavini.

Močvarni pojas se nalazi u aluvijalnoj ravni rijeke Save, istočno od ušća rijeke Bosne. Aluvijalna ravan kvartarne starosti je nastala u fluvijalnom procesu, odnosno radom riječnog toka, pri čemu dolazi do policikličnog taloženja različitih sedimenata (facija korita, facija mrtvaja i facija povodnja). Bare Mala Tišina, Velika Tišina i Odmut su relikti nekadašnjeg riječnog toka Save, koji se u procesu meandriranja izmjestio ka sjeveru i dodatno usjekao u nataložene sedimente, čime su bare i okolni teren ostale na višim hipsometrijskim kotama. Nadmorske visine u širem prostoru zaštićenog staništa „Tišina“ su u opsegu od 82 mnm do 94 mnm. Reljef u užem prostoru močvarnog pojasa je subhorizontalan, sa slabo izraženim denivelacijama. Slika 7 prikazuje reljefnu kartu šireg područja ZP Tišina.

Slika 7 Orohidrografska (reljefna) karta šireg prostora (Izvor: Ibis Inžinjering d.o.o.)

Postojeći strukturni odnosi litoloških članova na istražnom prostoru su povoljno uticali na formiranje hidrografske mreže. Rijeka Bosna u svom donjem toku, prije ušća u Savu, meandrira, tako da su evidentna brojna stara korita i mrtvaje. Migracija riječnog toka je konstantna, tako da su vidljive brojne plaže i sprudovi u samom koritu, odnosno erozija obala je aktivna. Na ušću Bosne u Savu nije formirana klasična delta, jer rijeka Bosna u svom donjem toku ima ravničarski karakter, pa je kinetička energija toka oslabljena. Voda se u prošlosti izlivala na širem području, što je uslovljavalo heterogenost slojeva u profilu terena. Pored migracije korita rijeke Bosne, evidentna je i migracija korita rijeke Save. Velike riječne krivine uslovljavaju eroziju obala, koja je uglavnom pod kontrolom zbog redovnih mjera zaštite od poplava. Šire istražno područje predstavlja u stavri poplavnu faciju, koja je u recentnom periodu stavljena pod kontrolu izgradnjom vodoprivrednih nasipa. Izgradnjom nasipa, plavljenje je kontrolisano, tako da se samo u rijetkim prilikama ekstremnih proticaja dešavaju velike poplave u pojasu močvara (kao što je bilo 2014. godine).  Karta rizika od pojave plavljenja (Slika 8) ukazuje je predmetno područje nije u neposrednoj opasnosti od plavljenja usljed izlijevanja rijeka, odnosno da je klasifikavano u kategoriju “nema značaja od plavljenja”. Toj konstataciji ide u prilog činjenica da je močvarno područje Tišine povezano nizvodno sa rijekom Savom putem drenažnog kanala koji se završava ustavom (branom) u okviru odbrambenog nasipa rijeke Save u Grebnicama (općina Orašje, FBiH). U uslovima povodnja, veliki vodostaj bare se reguliše na pomenutoj ustavi, tako da dolazi do pražnjenja velikih voda bare u Savu, te se sprečava plavljenje poljoprivrednih površina i domaćinstava. Povećani rizik od plavljenja odnosno “umjeren rizik” je povezan sa donjim dijelom sliva rijeke Bosne, uzvodno od ušća u Savu. Od površinskih tokova na širem području, važni su obodni drenažni kanali sa ulogom prikupljanja oborinske i pribrežne vode šireg područja. Jedan od takvih kanala je i kanal Žandrak, koji predstavlja izvor prihranjivanja bare Mala Tišina (a time posredno i ostalih bara), kao i kanali Strućac, Struge i Tišina koji međusobno povezuju barske prostore. S tim u vezi, režim močvarnih voda je, pored hidrauličkog kontakta sa lokalnim vodotocima, u vezi sa vodama koje kanalom Žandrak dolaze iz zaleđa u vrijeme obilnih padavina ili topljenja snijega. Važan faktor za sveobuhvatan pregled trenutne situacije je i pojava legalne i/ili ilegalne eksploatacije šljunka u koritu rijeke Bosne, koji dovodi do devastacije obala i produbljivanja korita, a samim tim i “spuštanja” minimalnih vodostaja na nižu kotu, remeteći tako hidrauličke odnose rijeke sa okolnim podzemnim vodama najpliće izdani. Pretjerana eksploatacija šljunka, praćena otkrivanjem zaštitnih slojeva u nadizdanskoj zoni, može dovesti i do kontinuiranog zagađenja podzemnih voda u širem prostoru.

Slika 8 Karta rizika od plavljenja površina na širem projektnom prostoru (Izvor: UNDP)

Geološke karakteristike

Geološka istraživanja u novije vrijeme predstavljena su primjenom novih metoda istraživanja, a potencirana su, prvenstveno, istraživanjima za naftu i gas u području obodnog Panonskog basena. Ona obuhvataju stratigrafska proučavanja, kojima su obuhvaćene stijene podloge tercijara, te tercijarne i kvartarne naslage. U građi šireg područja učestvuju litološke jedinice kenozojske starosti. Ove jedinice odlikuju se različitim heterogenim svojstvima, koja prevashodno zavise od genetskog porijekla i specifičnih kompleksnih uticaja koji su prisutni na predmetnom području, tektonskih, geomorfoloških, hidrogeoloških, antropogenih i drugih faktora.

U nastavku je dat pregled geološke građe šireg područja močvarnog kompleksa Tišina, raščlanjen po litološkim članovima i njihovim stratigrafskim pripadnostima, od najstarijih do najmlađih članova. Najznačajniji su kvartarni sedimenti predstavljeni različitim facijama, u zavisnosti od uticaja fluvijalnog procesa rijeka Save i Bosne.

Kenozoik

Prva riječna terasa (t1)

Prva riječna terasa je nastala produbljivanjem korita rijeke Bosne i Save u međusobnom uticaju (područje Šamca). U litološkom pogledu je građena od šljunka, pijeska, pjeskovite gline i gline.

Ova riječna terasa zastupljena je u jugozapadnom dijelu istražnog prostora (jugozapadno od Tišine i južno od Grebnica). Debljina sedimenata je do 11 m. Na površini terena je predstavljaju uglavnom smeđe gline, a rjeđe šljunkovi i pijeskovi, koji su vjerovatno lećasto uloženi u glinama. Analizirajući pozajmište pijesak između Tolise i Matića, Galović et al. (1989) tvrde da u istom ima 15% šljunka i 85% pijeska, dok mineraloška analiza utvrđuje prisustvo kvarca (15%), feldspata (5%), kvarcita (0,8 – 5,7%), rožnaca (8 – 13%), karbonata (10 – 25%). Prema Begoviću & Ivankoviću (2017), debljina ove terase je oko 11m na području šamačkog izvorišta podzemnih voda.

Barski sedimenti (b)

U okviru Posavine, barski sedimenti su nepravilno rasprostranjeni na sedimentima prve i druge riječne terase, kao i na poplavnoj faciji. Njihovo stvaranje je vezano za izolovane močvarno-barske prostore (kakva je i Tišina). Postanak barskih prostora (i barske sedimentacije) je vezan za postepeno spuštanje šamačke i brodske Posavine, a dijelom i zabarivanjem usljed periodičnog dizanja nivoa podzemnih voda.

Sedimenti su bogati fosilnim sadržajem, a velika količina organske materije u njihovom sastavu daje im karakterističnu tamnosivu i crnu boju. U barama je taložen sitnoklastični materijal i biljni ostaci. Dominiraju tamnozelene i tamnosive gline, isključivo ilitskog sastava, sa učešćem sitnozrnih pijeskova i manjih leća sitnozrnih šljunkova (ukazuju na pojačan prinos materijala). Debljina ovih sedimenata rijetko prelazi 2 m, učestvujući u ukupnoj debljini holocenskih sedimenata koja varira u Posavini u rasponu od 30 – 50 m.

Sedimenti poplavnog područja (ap)

Sedimenti poplavnog područja su najzastupljeniji tip kvartarnih sedimenata na prostoru istraživanja.

Tokom gornjeg pleistocena i holocena, rijeka Sava je premještala svoje korito. Proces se zadržao sve do danas, o čemu svjedoče njeni meandri. Sediment bočno odgovara barskom sedimentu, a međuprostore meandra i priobalni dio periodično biva plavljen, pri čemu se taloži klastični materijal pri povlačenju velikih voda. Sediment je smeđ, uglavnom siltozan – pjeskovit, rijetko šljunkovit, a češće glinovit. Facijes ovog sedimenta se vertikalno i horizontalno mijenja na malim površinama – na šta ukazuje i sam nastanak ovih sedimenata i veličina zrna (0,0068 – 0,018) i koeficijent sortiranja (2,0 – 2,8). Komponenta prašine preovladava i kreće se oko 75%, zatim glina sa cca. 15% i pijesak sa 10%, ali postoje i varijeteti koji odstupaju (pijesak 47%, prašina 46% i glina 7%). Fosilni ostaci i mineralni sastav ukazuju na aluvijalni nanos Save i njenih pritoka, a prisustvo pojedinih minerala upućuje na značajniji prinos materijala (pirokseni, vulkanogeni minerali) iz bosanskih planina. Starost sedimenta pokazuje bočni prelaz u barske i organogeno-barske sedimente, kao i recentno nastajanje sedimenta u periodima povodnja. Debljina ove facije varira 2 – 2,5 m i više.

Sedimenti mrtvaja (am)

Sedimenti mrtvaja su izdvojeni uz rijeku Savu i Bosnu, te njihove stare tokove. To su naslage završne faze aluvijalnog taloženja, kao i naslage napuštenih tokova rijeka (starača). Bogati su fosilnim ostacima, a floru zastupaju vodene biljke i grmovi. Mineralni sastav odgovara faciji povodnja (povremeno plavna područja), a sedimenti se sastoje od prašine, sitnozrnih glina i mulja sa obiljem organske materije. Starosti su holocenske, sa prelazom u recentnu barsku sedimentaciju. Debljina im seže 1 – 3 m, ponegdje i do 5 m.

Aluvijalni nanos (al)

Aluvijalni nanos Save se nalazi u samom koritu rijeke i na obalama koje nemaju strme odsjeke. Malog su rasprostranjenja. Naslage se sastoje od sitnozrnih i srednjezrnih pijeskova, prašine, a kod Šamca i šljunka, koji prema sastavu pripada aluvijalnim naslagama rijeke Bosne. Smjena horizonata navedenih materijala je česta kako u horizontalnom, tako i u vertikalnom smislu. Debljina im ne prelazi 10 m.

Tektonske i seizmičke karakteristike terena

Tektonske karakteristike šireg područja su date na osnovu Galovića et al. (1989).

Šire područje bare Tišina pripada strukturnoj jedinici Šamačka potolina (A-II). Ova potolina čini jedinstven prostor sa Slavonijom, ne samo tektonski, već i u pogledu razvoja kvartarnih naslaga (strukturna jedinica Savsko-bosutska ravnica, A-I). Debljina ovih naslaga raste od juga prema koritu Save, tako da debljina kvartara i paludinskih slojeva kod Domaljevca iznosi 565 m (na bazi izvedenog istražnog bušenja). Vrlo mlada tektonska aktivnost se odrazila na razvoj korita Save. Hernitz (1970) odvaja rasjedom (6) spušteni blok između Šamca i Domaljevca, a dalje na istok, u obali Save se smjenjuju različiti genetski članovi kvartara kao posljedica kvartarnih rasjeda. To pridonosi pojavi intenzivnog meandriranja Save na izdignutom bloku sjeverno od Domaljevca. Slika 9 predstavlja prikaz tektonskih karakteristika šireg područja Tišine.

Slika 9 Tektonska skica šireg područja Tišine (Galović et al. 1989). Legenda: Strukturna jedinica Savsko-bosutska ravnica (A-I), Strukturna jedinica Šamačka potolina (A-II), dubinski rasjedi (5,6), pretpostavljeni uzdužni rasjedi (7,8), glavni dijagonalni do poprečni rasjedi (12)

Na osnovu analize Seizmološke karte SFRJ (1987), područje istraživanja pripada području VII, odnosno području sa maksimalnim intenzitetom potresa 70 MSK-64 i vjerovatnoće pojave 63% za povratni period od 500 godina.

Hidrogeološke karakteristike šireg područja

Hidrogeološke karakteristike prisutnih stijenskih masa odraz su hidrogeoloških svojstava cjelokupnog terena, tj. hidrogeološke funkcije stijenskih masa i njihove sposobnosti da akumuliraju podzemne vode. Na hidrogeološku funkciju zastupljenih stijenskih masa, osim njihovih petroloških karakteristika, značajan uticaj imaju tektonske karakteristike šireg područja, uslovi sedimentacije, geomorfološka obilježja terena i prostorni položaj lokalnog erozionog bazisa.

Hidrogeološka kategorizacija terena u širem području močvarnog pojasa Tišina izvršena je na osnovu dva (2) kriterijuma:

- strukturnog tipa poroznosti naslaga koje su zastupljene na istražnom prostoru i

- procjene vodopropusnosti naslaga

Glavni indikator postojanja određenog tipa izdani jeste strukturna poroznost koja se javlja u okviru stijena ili sedimenata. Postoje tri osnovna tipa strukturne poroznosti, prema kojim se i definišu tipovi izdani. To su: intergranularna (međuzrnska) poroznost, pukotinska poroznost i karstna (disoluciona) poroznost. Poroznost može biti primarna (nastala tokom geneze same stijenske mase usljed procesa hlađenja u slučaju magmatskih stijena ili tokom stvaranja sedimentnih stijena u procesima depozicije ili litifikacije) i sekundarna, koja nastaje naknadnim, egzogenim ili endogenim procesima (geomorfološki i tektonski faktori). Intergranularni tip poroznosti se može svrstati u primarnu, dok se pukotinski i karstni tip poroznosti uglavnom svrstava u sekundarnu poroznost (postoje slučajevi primarne poroznosti kod ovih tipova – npr. bazalti ili organogeni krečnjaci je mogu sadržati). Postoje i tereni na kojima hidrogeološki indikatori ukazuju na zanemarivu cirkulaciju podzemnih voda, a samim tim i na veoma nizak potencijal u pogledu njihove eksploatacije, pa se takva područja nazivaju i uslovno bezvodni dijelovi terena.  Kod analiziranja hidrogeoloških karakteristika istražnog područja, svaki tip izdani dodatno je opisan pomoću opsega vodopropusnosti koji posjeduje, a na osnovu analogije ili ekspertske procjene autora (ako ne postoje egzaktni podaci hidrogeoloških parametara koji podliježu klasifikaciji).

Imajući u vidu da je lokalitet Tišina u aluvijalnoj ravnici rijeke Save (litološki predstavljenom nevezanim i poluvezanim prašinastim, glinovitim, pjeskovitim i šljunkovitim sedimentima), na istražnom prostoru je zastupljen isključivo intergranularni tip izdani. Riječ je o izdani u kojoj se podzemne vode akumuliraju u međuprostoru zrna porozne sredine, tj. u okviru primarne poroznosti koja je nastala depozicijom (taloženjem) riječnog materijala. Intergranularni tip izdani je dodatno raščlanjen na bazi ocjene vodopropusnosti sedimenata kako slijedi:

Izdani intergranularne poroznosti i dobre vodopropusnosti – zastupljene su u okviru pjeskovito-šljunkovitih naslaga prve riječne terase i aluvijalnih naslaga rijeke Save i rijeke Bosne. Odlikuju ih visoke vrijednosti koeficijenata filtracije (reda 10-2 do 10-3 m/s). Ove sredine su perspektivne za otvaranje izvorišta podzemnih voda za vodosnabdijevanje. Stepen prirodne zaštite zavisi od razvića povlate, odnosno prašinasto-glinovitih slabo propusnih slojeva. Podzemne vode ove izdani su u složenom hidrodinamičkom stanju, a često su subarteskog karaktera. Hidraulički kontakt sa okolnim površinskim vodotocima zavisi od lokalnih hipsometrijskih i geomorfoloških uslova.

Izdani intergranularne poroznosti i srednje vodopropusnosti – zastupljene su u okviru pjeskovito-prašinastih sedimenata facije povodnja. Njihova vodopropusnost je niža u odnosu na kolektorske sredine prve riječne terase, a u nekim zonama, gdje dominira prašinasto-glinovita komponenta, su vodonepropusne. Podzemne vode ove izdani su uglavnom u hidrauličkom kontaktu sa okolnim površinskim vodama (aluvijalni režim). U zavisnosti od lokalnih hidroloških uslova, mogu biti pod blagim pritiskom (subarteski karakter). Filtracija podzemnih voda je otežana usljed prisustva finozrnih sedimenata (prašine i gline).

Izdani intergranularne poroznosti i slabe vodopropusnosti – karakteristične za sedimente facije mrtvaja, barske i organogeno-barske sedimente, gdje dominira muljevito-prašinasta komponenta taložena u mirnim uslovima. Proces taloženja u ovim sredinama je recentan, u uslovima srednje velikih i velikih voda dolazi do plavljenja ovih površina i novog procesa istaložavanja finih čestica. Ovaj proces je praktično konstantan u pojasu bara Mala Tišina, Velika Tišina i Odmut, od kojih samo bara Mala Tišina presušuje, a nivo vode se povlači ispod površine terena, ali je pod blagim pritiskom (subarteski karakter) i pod određenim uticajem fluktuacije vodostaja okolnih vodotokova.

Podzemne vode intergranularne izdani na širem prostoru lokaliteta Tišina se prihranjuju u hidrauličkom kontaktu sa okolnim površinskim vodotokovima i na bazi infiltracije padavina. Isticanje se, u zavisnosti od sezone, prirodno vrši u okolne tokove i depresije u reljefu. Vještačko isticanje se odvija u procesu eksploatacije podzemnih voda (bušenim ili kopanim bunarima za individualno ili kolektivno vodosnabdijevanje u okolnim naseljima). Važan faktor je i isparavanje, koje je realno s obzirom na male dubine do nivoa podzemnih voda na pojedinim dijelovima istražnog prostora. U području Šamca postoji više izdanskih horizonata u prekvartarnim sedimentima (uglavnom pliocenskim pijeskovima i šljunkovima), koje su međusobno hidraulički nezavisne (odvojene vodonepropusnim slojevima glinovitog karaktera) i nezavisne u odnosu na kvartarne izdani (okvirno do dubine od 140 m). Njih odlikuje relativno dobra produktivnost, subarteski i arteski pritisak nivoa podzemnih voda, kao i stabilan kvalitet podzemnih voda.

Pedološke karakteristike područja

Preovlađujući tip zemljišta je crnica, plodno zemljište bogato humusom. U sadašnjim uslovima na nebranjenom-inudacionom dijelu poloja obrazuje se aluvijalno fluvisol zemljište. Dio poloja, koji pod intenzivnim uticajem podzemnih voda (uglavnom u cijelom-potpunom profilu zemljišta neposredno uz baru) karakterišu močvarno glejna zemljišta-euglej. Kod viših terena, koji su pod uticajem podzemnih voda samo u dubljim dijelovima profila, zemljište se karakteriše kao ritska crnica-humoglej. Najviši položaj poloja su pokriveni zemljištem koje karakteriše uticaj podzemnih voda samo u znatno dubljim dijelovima profila. Ova zemljišta se karakterišu kao livadska-semiglejna.

Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim pokazateljima

Područje Šamca karakteriše umjereno-kontinentalna klime sa jasno definisanim godišnjim dobima. Prosječna godišnja temperatura iznosi 10.7 °C, sa najhladnijim mjesecom decembrom, a najtoplijim julom. Posebno su izražena visoka kolebanja temperature što je jedna od karakteristika fizičko-geografskih i lokalnih uslova reljefa. Prosječna godišnja količina padavina iznosi 700 mm do 800 mm. Broj dana sa sniježnim pokrivačem iznosi 30 do 50 dana. Snijeg viši od 50 cm je rijetka pojava. Broj sunčanih sati je ispod 2000 na godišnjem nivou uz već navedeni značajan stepen oblačnosti. Također, pojave magle su veoma česte na ovom području, što je uslovljeno položajem na rijekama i u prosjeku iznosi 69.5 dana godišnje.

Na godišnjem nivou, dominantan uticaj na predmetnom području imaju vjetrovi iz zapadnog i sjevernog kvadranta, odnosno iz sjeverozapadno-zapadnog i sjeveroistočnog pravca. Najveća godišnja prosječna brzina vjetra se kreće oko 1,6 m/s u Šamcu. Olujni vjetrovi (jačina 8 Bofora) znatno su rjeđi, te se na godišnjem nivou javljaju u prosjeku dva (2) dana.

Promjenjive klimatske karakteristike odnosno uvećanje prosjećne temperature vazduha u proteklih deceniju, te povećanje maksimalnih temperature i trajanja perioda ektremnih temperatura su potencijalni uzrok smanjenja vodostaja, odnosno, gubitka vode iz vodenih objekata ZP Tišina, zbog čega se posebna pažnja posvećuje klimatskim trendovima ovog područja. Za detaljnije analize, u skladu sa ključnim karakteristikama predmetnog područja, posmatrani su sljedeći parametri:

- sezonske temperature,

- padavine,

- evaporacija,i

- vlažnost tla.

Parametar vlažnosti tla posmatran je sa dva aspekta, odnosno praćene su vrijednosti vlažnosti tla na (i) visini od 0-7 cm od površine, te na (ii) tri nivoa agregacije na udaljenosti od 0 do 100 cm od površine tla.

Analize pomenutih klimatkih fatora i trendova u posljednjih tri decenije (30 godina), urađene su u toku pripreme Plana obnove ekosistema te su pokazale da je u svim sezonoma prisutan opadajući trend vlažnosti zemljišta, što ukazuje na sve jaču prevalenciju sušnijih uslova. Primijećeno je da su proteklih godina, osim 2023., nivoi vlažnosti zemljišta bili niži, kao na primjer u 2022. i 2020. godini. Anomalije ukazuju na konzistentan niz akumuliranog deficita vlažnosti koji je započeo od 2016. godine. Ovaj opadajući trend je takođe primjetan tokom ljetnih mjeseci, sa izraženijim deficitom u izuzetno toplim ljetima kao što su 2003., 2007., 2011., 2020. i 2022. godina. Zanimljivo je da, iako je 2012. godina bila najtoplije ljeto u Bosni i Hercegovini, vlažnost zemljišta je bila tek nešto ispod normale, uglavnom zbog većeg snježnog pokrivača tokom zime. Obilnije padavine u kraćim vremenskim periodima, praćene produženim sušnim periodom, neadekvatno opskrbljuju tlo. Jači i duži toplotni valovi tokom ljeta i solarna radijacija dodatno iscrpljuju vlagu, uzrokujući veću isparavanje vlage iz zemljišta.

Saobraćajni putevi

Opštinu Šamac sa drugim okolnim opštinama povezuju saobraćajnice primarne i sekundarne mreže. Najznačajnija saobraćajnica je magistralni put M-17 sa najvećim značajem za drumski saobraćaj. M-17 povezuje opštinu Šamac sa opštinom Modriča, te regionalnim centrima Banjalukom, Sarajevom, i Beogradom sa dužinom od 9,43 kilometra.

Sekundarnu saobraćajnu mrežu čine regionalni putevi u dužini od 60,26 km i odnose se na:

- regionalni put R-464 prelazi kroz opštinu Šamac i čini drugu najvažniju vezu sa okruženjem na zapadoj strani povezuje sa Odžakom, a na istočnoj strani sa Grebnicom;

- regionalni put R-462 Crkvina - granica Federacije (Gradačac);

- regionalni put R-462a Grebnice - Slatina – Obudovac – Lončari;

- regionalni put R-463 granica Federacije(Odžak) – Šamac – Grebnice - granica FBiH.

Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrijednosti (zaštićenih) rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa i vegetacije

Zaštićeno stanište “Tišina” spade u biodiverzitetski najbogatija zaštićena područja u BiH.  Na području močvarno-barskog kompleksa Velika i Mala Tišina, te bare Odmut, registrovano je ukupno 49 stanišnih tipova trećeg nivoa. Oni su grupisani u 21 stanišni tip drugog nivoa, odnosno sedam (7) stanišnih tipova prvog nivoa prema EUNIS međunarodnoj klasifikaciji stanišnih tipova. Upravo na osnovu ovih nalaza, te analize flore i faune, donesena je Odluka o proglašenju Zaštićenog staništa “Tišina”. Prema Natura 2000 klasifikaciji staništa, na području Tišine je identifikovano šest (6) stanišnih tipova koji su ugroženi na evropskom nivou. To su stanišni tipovi stajaćih voda (3130 i 3150), tekućih voda (3270), mezofilnih travnjaka (6510) i šuma (91E0 i 91F0). Ugrožena staništa predmetnog područja zauzimaju 41,96 ha od ukupne površine ZP 196,49 ha.

Značajna staništa na području Zaštićenog staništa „Tišina“ nalaze se u kontaktnoj zoni vodenih i kopnenih staništa i povremeno plavljena mjesta. Plavljenje i presušivanje stvaraju uslove za tipičnu floru i faunu staništa. Značajne funkcije navedenog plavnog područja su:

- Površina koju fauna koristi za reprodukciju ili migracione koridore;

- Priobalna vegetacija u ovoj zoni utiče na temperaturu vode i izloženost vodene površine sunčevom zračenju;

- Smanjivanje količine sedimenta i nutrijenata koji se unose u baru sa kopna;

- Povećanje kapaciteta zadržavanja vode u plavnom periodu.

Hidromeliorativni kanali tokom kišnih perioda godine ispunjeni su vodom iz Žandraka i rijeke Save, dok u sušnom periodu ili zatvaranjem ispusta presuše. Nizijske poplavne šume nastanjene su vrstama prilagođenim periodičnim poplavama. One oblikuju čitav pejzaž i staništa za druge biljne i životinjske vrste. Od ovih šuma na području Tišine ostali su samo pojedinačni fragmenti. U vlažnom periodu godine, za vrijeme visokih voda rijeke Save i povećanog nivoa padavina, mnoge livade i poljoprivredna zemljišta bivaju u potpunosti ili djelimično poplavljena. Zanimljiva staništa su i poljoprivredne površine – oranice, oko kompleksa bara Tišina, ali i livadska vegetacija. Livade i neke oranice oko bare često se nalaze na zemljištu sa visokim nivoom podzemnih voda koje istovremeno tokom vlažnijih perioda godine budu plavljene. U vodenim staništima, oligotrofne i mezotrofne stajaćice prisutne su amfibijske niske perenijalne vrste. Vegetacija se razvija u zoni stalne oscilacije nivoa vode i nalazi se u uskoj vezi sa nitrofilnom i higrofilnom vegetacijom. Zajednice tipične za stanište rijeka sa muljevitim obalama obraslim karakterističnom vegetacijom na bari Velika Tišina razvijaju se u julu i avgustu. Kada se voda povuče i bara skoro presuši, ove zajednice zauzimaju dosta velike površine, naročito na sjeverozapadnom dijelu bare.

Prema najnovijim objavljenim podacima (Marić i Petronić, 2020), na području Tišine evidentirano je 236 taksona. U istom radu se navodi da su na ovom području zabilježene 24 invazivne biljne vrste, što je osam puta više u odnosu na broj invazivnih vrsta zabilježenih 1954. godine. Naročito je primjetno opadanje brojnosti vrsta vezanih za vodena staništa. Vrste kao što su Trapa natans L. i Marsilea quadrifolia L. nisu potvrđene novijim istraživanjima. Ovo su ujedno vrste koje se nalaze na Dodatku I Bernske konvencije, dok se Marsilea quadrifolia L. nalazi i na popisu vrsta Direktive o staništima. Usljed nemogućnosti ispitivanja terena na području bare Odmut, nepoznato je da se da li se Marsilea quadrifolia L. nalazi na toj lokaciji ili je u potpunosti isčezla sa ZP područja. Pored istraživanja autohtone vegetacije, konstatovano je i značajno prisustvo invazivnih vrsta biljaka na području od kojih su najzastupljenije Amorpha fruticosa, Acer negundo i Echinocystis lobata.

Najznačajnija grupa biljaka na vlažnim i umjereno vlažnim nizijskim livadama i pašnjacima Tišine su biljke iz porodice trava kao npr. livadarke (Poa pratensis, Poa trivialis, Poa palustris i druge), visoki bus (Deschampsia caespitosa), mačiji repak (Phleum pratense), ježevica (Dactylis glomerata), livadski vijuk (Festuca pratensis), obični ljulj (Lolium perenne) i mnoge druge. Zastupljene su i porodice livadskih biljaka poput leguminoza kao što su djeteline (Trifolium repens, Trifolium pratense), smiljkita ili zvjezdan (Lotus corniculatus), zatim porodice glavočika kao hajdučka trava (Achillea millefolium), bokvica (Plantago media, Plantago lanceolata) i druge. Na ovim tipovima livada raste poznata ljekovita biljka bijeli sljez (Althea officinalis). Na području Tišine i cijele Posavine sve rjeđe se nalaze tipične biljke vlažnih livada obični businjak (Pulicaria vulgaris), puzeća metvica (Mentha pulegium), lukovac (Teucrium scordium), proljevak (Gratiola oficinalis) i druge.

Rezultati analize faune prikazani su po sljedećim grupama.

Ihtiofauna - Prilikom istraživanja i popisivanja vrsta uočeno je prisustvo 21 vrste riba. Uočeno je da bare imaju veliki ihtiološki potencijal, te da je potrebno u budućnosti preduzeti bolje mjere zaštite ribljih populacija unutar bara. Bara Velika Tišina prema istraživanjima predstavlja važno stanište za ciprinidne vrste, prije svega za linjaka, crvenperku, deveriku, karasa i bucova, ali i komercijalne vrste poput soma, štuke i šarana, jer prema broju uhvaćenih riba i njihovoj veličini može se zaključiti da je bara od izuzetnog značaja kao rastilište za navedene vrste. Takođe, prema Direktivi o staništima, stanišni tipovi registrovani na istraživanom području koji se nalaze u Dodatku I, kao i vrste riba iz Dodatka II (vijun, čikov i gavčica) traže posebne mjere zaštite i očuvanja. Prema Uredbi o strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama registrovane su dvije strogo zaštićene i tri zaštićene divlje vrste riba. U bare Tišina i Odmut unesene su sljedeće alohtone vrste:

- Ctenopharyngodon idella (amur),

- Carassius gibelio (babuška),

- Ameiurus nebulosus (američki somić),

- Lepomis gibbosus (sunčanica),

- Perccottus glenii (amurski spavač),

od kojih tri vrste predstavljaju invazivne alohtone vrste: američki somić, sunčanica i amurski spavač.

Neki od mogućih efekata prilikom unosa alohtonih vrsta riba u akvatični ekosistem su:

- nestanak unesene vrste zbog nedostatka slobodne ekološke niše,

- unesenu vrstu istrebio je lokalni predator u veoma ranom stadijumu naseljavanja,

- unesena vrsta pronašla je slobodnu nišu unutar postojeće riblje zajednice i prilagodila se izvorima hrane koje postojeća zajednica nije potpuno iskoristila, čime je novounesena vrsta postala član zajednice,

- ukrštanje s autohtonom vrstom, što će smanjiti genetičku varijabilnost (slučaj divlje i kultivisane forme šarana),

- uništenje ili znatno smanjenje populacije autohtone vrste dotadašnjeg ekološkog homologa,

- uništenje ili smanjenje populacije autohtone vrste, pogotovo ako je novounesena vrsta predator,

- unošenje novih bolesti i parazita.

Izdvojene rijetke, ugrožene i zaštićene vrste riba Zaštićenog staništa „Tišina“ su: Rhodeus amarus (Bloch, 1782) – gavčica, Cobitis taenia Linnaeus, 1758 – vijun, Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) – čikov.

Herpetofauna- tokom istraživanja herpetofaune kompleksa Tišina potvrđeno je prisustvo 12 vrsta vodozemaca i gmizavaca. Ovo uključuje vrste sa liste Natura 2000: Emys orbicularis – barska kornjača i Bombina bombina – crvenotrbi mukač, kao i dvije strogo zaštićene i dvije zaštićene divlje vrste prema Uredbi o strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama. S obzirom na degradiranost prirodnog staništa, antropogeni uticaj (nelegalne deponije otpada, poljoprivreda, ribarstvo) i planirane periode istraživanja, očekivani broj vrsta nije pronađen, što ukazuje na potrebu za dodatnim istraživanjima. Broj vrsta u kompleksu bara Tišina, uključujući sedam vodozemaca i četiri gmizavca, nije konačan.

Izdvojene rijetke, ugrožene i zaštićene vrste vodozemaca u zaštićenom staništu "Tišina" su: Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) – barska kornjača, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) – češnjar.

Od sisara u okviru kompleksa, usputnim bilježenjem na terenu te anketiranjem lovaca, ribolovaca i mještana, zabilježeno je 17 vrsta. Pojedine vrste kao što su divlji zec (Lepus europaeus, Pallas, 1778), evropski dabar (Castor fiber, Linnaeus, 1758), vidra (Lutra lutra, Linnaeus, 1758), evropski jelen (Cervus elaphus, Linnaeus, 1758), te srna (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) uživaju zaštitu prema propisima o lovstvu Republike Srpske (RS).

Nesistematskim i slučajnim zapažanjima zabilježene su i neke vrste insekata, a posebno zanimljivi i karakteristični za vodena staništa su viličnjaci (red Odonata). Zabilježene su sljedeće vrste: zimska djevica (Sympecma fusca), velika crno-trba djevica (Ischnura elegans), riđi kraljević (Aeshna isoceles), veliki carević (Anax imperator), bijelorepi hitri konjic (Orthetrum albistylum), vaterni konjic (Crocothemis erythraea), plavooki poljski konjic (Sympetrum fonscolombii) i veliki crnonogi poljski konjic (Sympetrum sanguineum).

Pregled prirodnih dobara posebnih vrijednosti, nepokretnih kulturnih dobara

U okviru kulturno-istorijskog naslјeđa Republike Srpske, sa opštinskog područja Šamca, na listi nacionalnih spomenika, u kategoriji graditelјske cjeline, nalazi se crkva Presvete Bogorodice u Obudovcu, dok se u kategoriji kulturna dobra sa privremene liste nacionalnih spomenika nalaze crkva Svetog Nikole u Miloševcu i crkva Vaznesenja Hristovog u Crkvini. Područje oko Tišine i rijeke Save nekada je predstavljalo prirodnu granicu između Habsburške monarhije i Osmanlijskog carstva, oblikujući način života lokalnog stanovništva. Tradicija, običaji i zanati, kao što su korparstvo i stočarstvo, oslanjali su se na bogate prirodne resurse, uključujući vrbe i trsku. Iako su autentični stambeni objekti izgubljeni, naselja poput Tišine i Grebnica i dalje dele kulturološke veze sa susjednim zajednicama. Tokom istorije, područje je imalo značajna kulturna dešavanja, poput konjskih trka na Odmutskom polju, koja je privlačila lokalne stanovnike.

Na samom prostoru Zaštićenog staništa Tišina nema registrovanih nacionalnih spomenika kao ni drugih registrovanih područja označenih kao područja predviđena za naučna istraživanja, arheološka nalazišta ili posebno osjetljiva područja.

Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim karakteristikama u odnosu na objekte i aktivnosti

U naselju Tišina prema popisu obavljenom 2013. godine živi oko 1055 stanovnika. Za predmetno područje važne informacije odnose se na podatke prikupljene tokom 2021 i  mjesnu zajednicu Tursinovac, seosko naselje koje broji 20 domaćinstava u kojima živi oko 56 stanovnika, dok mjesna zajednica Grebnice broji 100 domaćinstava sa 280 stanovnika, od čega oko 50 živi i radi u inostranstvu. U selu je prisutno oko 230 stanovnika tokom cijele godine. Većina stanovnika u obje MZ pripada starijim starosnim skupinama (55-64, te 65+), a broj djece i mladih je dosta nizak. Trend odlaska mladih, posebno izražen u M.Z. Grebnice, povećan je nakon poplava u maju 2014. godine, ali i zbog nezaposlenosti. Izražen je proces depopulacije uzrokovan negativnim prirodnim priraštajem. Udaljenost M.Z. Tursinovac od centra opštine Šamac iznosi 6 km, dok je M.Z. Grebnice udaljena 5 km. Površina M.Z. Tursinovac je 1,62 km², a M.Z. Grebnice iznosi 11,76 km². Kuće u Tursinovcu su građene od čvrstih materijala (cigla, blok) i većinom su izgrađene 80-ih godina. U ovoj mjesnoj zajednici postoji i određeni broj devastiranih i napuštenih objekata.

Ne postoji organizovan odvoz smeća iz Tursinovca, te mještani sami zbrinjavaju svoj otpad. Dio otpada se spaljuje, dio se u ličnoj organizaciji odvozi do gradskog centra u Šamcu, a način zbrinjavanja ostalog otpada nije poznat. Kuće u M.Z. Grebnice su takođe građene od čvrstih materijala, većinom su starije od 30 godina, a neki objekti su novogradnje ili obnovljeni nakon rata. U Grebnicama postoji organizovan odvoz smeća, iako dio stanovništva i dalje praktikuje paljenje smeća.

U Tursinovcu i Grebnicama ne postoji vodovod niti javna kanalizacija; snadbijevanje vodom vrši se iz individualnih bunara (od 8 do 20m dubine), a fekalije se odlažu u septičke jame koje se po potrebi prazne. Sva domaćinstva imaju pristup električnoj energiji. U ovim naseljima nema autobusnih stajališta niti linija javnog prevoza.

Ne postoje značajne količine tehnoloških otpadnih voda, osim kod poljoprivrednog proizvođača, farme krava "MMB-Inexcoop" d.o.o. iz Šamca, koja otpadne vode zbrinjava u skladu sa odredbama vodne i ekološke dozvole. Kroz M.Z. Tursinovac nema asfaltiranih puteva; put je makadamski, uzak i u lošem stanju. Dionica puta koja sa magistralnog puta Šamac – Orašje vodi u Tursinovac izgrađena je u vidu nasipa preko bare i tokom visokih voda, najčešće u proleće, biva poplavljena, pa stanovništvo koristi zaobilaznice.

# b. PODACI O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA PLANSKIM AKTOM I IZVOD IZ PLANSKOG AKTA

Predmetni Projekat usklađen je sa Prostornim planom Republike Srpske za period do 2025. godine (u daljem tekstu PP) koji služi kao osnov za dalje prostorno i urbanističko planiranje, kao i za pripremu odgovarajućih sektorskih strategija Republike Srpske. Usklađenost projekta sa PP-om ogleda se i u sinergiji sa Opštim načelima prostornog razvoja Republike Srpske, a posebno sa načelom održivosti u kome stoji “Načelo održivosti koje znači poštovanje realnih kapaciteta prirodnih resursa, životne sredine, prirodnog i kulturnog naslijeđa i stvorenih struktura, te prilagođavanje planskih rješenja njihovom održanju i za buduće generacije, sa posebnom pažnjom posvećenom neobnovljivim resursima i vrijednostima, ali i prednostima koje obnovljivi resursi nude i jedinici lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalaze, kao i Republici.” Pored Opštih načela PP-a, predmetni projekat je u skladu i sa Opštim i Specifičnim ciljevima identifikovanim kao prioritetni ciljevi do 2025.  Posebna sinergija sa Opštim ciljevima ogleda se u usklađenosti sa:

- OC 4. Jačanje modela održivog korištenja resursa i ukupnog teritorijalnog kapitala jedinica lokalne samouprave i pojedinih regija, prema kojem je fokus na očuvanju, obnovi i održivom upravljanju prirodnim dobrima (posebno vodama) kao ključnom resursu za dalji razvoj lokalnih zajednica kao i same Republike Srpske, te sa

- OC 5. Kvalitetna zaštita i uređenje prirodnog i kulturnog nasljeđa, predjela i životne sredine prema kojem je prirodno nasljeđe od neprocjenjive vrijednosti, a njegova zaštita, uređenje i razvojni potencijal predstavljaju preduslov formiranja regionalnog identiteta neophodnog za uspješniji ekonomski razvoj pojedinih dijelova Republike Srpske.

Projekat je nadalje usklađen sa pravnim okvirom za biološku raznovrsnost i očuvanje prirode u Republici Srpskoj, prvenstveno sa Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“br. 49/24).

Na pitanja iz oblasti zaštite prirode koja nisu regulisana navedenim zakonom, primjenjuju se odredbe propisa koji uređuju zaštitu voda, vazduha, šuma i ostalih komponenata prirode sa kojima je također, projekt usklađen.

Posebno važan aspekt je usklađenost projekta sa pravnom tekovinom EU sa kojom je vršeno usklađivanje pravnog okvira Republike Srpske u oblasti zaštite prirode, a koja uključuje:

- Direktivu Savjeta od 21. maja 1992. godine o konzervaciji prirodnih staništa i divlje faune i flore (Direktiva 92/43/EZ),  i

- Direktivu 2009/147/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o konzervaciji divljih ptica od 30. novembra 2009. godine.

Direktiva 92/43/EZ i njene izmjene sadržane u Direktivama 97/62/EZ i 2006/105/EZ i u Regulativi (EC) 1882/2003, utvrđuju pravni osnov za strogu zaštitu određenih vrsta koje su od velikog konzervacionog značaja u Evropi, a sa ciljem da se doprinese obezbjeđenju biološke raznolikosti putem očuvanja prirodnih staništa i divlje faune i flore na evropskom području država članica. Direktiva 2009/147/EZ (kodifikovana verzija Direktive 79/406/EC i njene izmjene) zahtijeva od država članica da zaštite divlje ptice i njihova staništa. Države članice imaju obavezu da uspostave i  upravljaju zaštićenim područjima i da zabrane aktivnosti koje bi mogle dovesti do degradacije  staništa i vrsta koje žive u njima. Navedena direktiva se odnosi na očuvanje svih vrsta divljih ptica koje prirodno obitavaju na evropskom državnom području država članica na koje se primjenjuje Ugovor i njenim odredbama se propisuje zaštita tih vrsta, upravljanje i nadzor nad tim vrstama i utvrđuju se pravila o njihovom iskorištavanju. Primjenjuje se na ptice, njihova jaja, gnijezda i staništa.

Projekat je u potpunosti usklađen sa Strategijom zaštite životne sredine Republike Srpske za period 2022 - 2032. godine (nadalje Strategija), koja uključuje sveobuhvatne strateške ciljeve zaštite životne sredine i planove konkretnih akcija za postizanje identifikovanih ciljeva. Strategija je ključan dokument za pružanje podrške relevantnim institucijama u stvaranju uslova koji vode ka održivosti u narednoj deceniji, kao i poboljšanju zdravlja i dobrobiti građana. Prema Strategiji, potrebno je posebne napore usmjeriti ka donošenju javnih politika kojim bi se: ublažio i smanjio uticaj, te povećala otpornost na klimatske promjene, povećala usklađenost djelovanja Republike Srpske sa propisima EU i relevantnim međunarodnim sporazumima, te obezbijedile održivije javne usluge ‒ time ojačavajući okvire zaštite životne sredine, te olakšavajući transpoziciju pravne tekovine EU. Sadržaj Strategije obuhvata širu oblast zaštite životne sredine, koja je u skladu sa sedam tematskih oblasti pravne tekovine EU i navedenim skupom strateških aktivnosti, te uključuje: upravljanje vodama; upravljanje otpadom; biodiverzitet i zaštitu prirode; kvalitet vazduha, klimatske promjene i energiju; hemijsku bezbjednost i buku; održivo upravljanje resursima (uključujući poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i rudarske aktivnosti); i upravljanje životnom sredinom (kao horizontalnu politiku). Prilikom izrade Strategije poštovana su osnovna načela rada koja su kreirana u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i dokumentima koji se odnose na zaštitu životne sredine. Osim toga, uključena je i dodatna komponenta koja se odnosi na međupovezanost životne sredine i pitanja ravnopravnosti polova, društvene jednakosti i siromaštva. Strategija identifikuje ključne prioritete djelovanja, usmjeravajući domaća i međunarodna ulaganja ka specifičnim mjerama za poboljšanje stanja životne sredine, omogućavajući harmonizovano provođenje pravne tekovine EU o životnoj sredini i podržavajući koherentnije i efikasnije upravljanje sektorom životne sredine u Republici Srpskoj. Takođe, predstavlja jedan od strateških dokumenata koji se uzimaju u obzir prilikom izrade operativnih planova rada odgovornih organa uprave, te dokumenata okvirnog budžeta (DOB) i godišnjeg budžeta.

Predmetni projekat, “IZRADA PLANA OBNOVE EKOSISTEMA RADI OSIGURANJA OČUVANJA BIOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI U ZAŠTIĆENOM STANIŠTU TIŠINA U OPŠTINI ŠAMAC” posebno je u skladu sa sljedećim Strateškim ciljevima Strategije:

- Strateški cilj 1: Zaštita kvaliteta vode i obezbjeđenje raspoloživosti vodnih resursa i njihove održivosti

- Prioritet 1.1: Zaštita od štetnog djelovanja voda i suše, koja treba da bude usklađena sa nivoom značaja urbanih, privrednih, saobraćajnih i drugih sistema koji se štite

- Prioritet 1.3: Uređenje, efikasno i održivo korišćenje vodnih resursa Republike Srpske

- Prioritet 1.4: Zaštita vode u okviru integralne zaštite i unapređenja životne sredine

- Strateški cilj 3: Očuvanje biološke i pejzažne raznovrsnosti

- Prioritet 3.4: Opisivanje biodiverziteta na genetičkom, specijskom i ekosistemskom nivou, uspostaviti monitoring stanja i promjena, te podatke učiniti javnosti dostupnim

- Prioritet 3.5: Povećavanje površine zaštićenih područja u skladu sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske (2025) prateći smjernice EU „Strategije biodiverziteta do 2030. godine“

- Prioritet 3.6: Unapređenje međusektorske saradnje s ciljem integracije značaja očuvanja biodiverziteta i zaštite prirode u sektorske politike i zakonodavstvo

- Prioritet 3.7: Jačanje naučno utemeljenog odlučivanja o biodiverzitetu i zaštiti prirode kroz dijalog naučne zajednice i donosilaca odluka

- Prioritet 3.8: Razvijanje javne svijesti o biodiverzitetu, očuvanju prirode i ekosistemskim uslugama

- Strateški cilj 4: Unapređenje ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama i poboljšanje kvaliteta vazduha

- Prioritet 4.4: Jačanje otpornosti na efekte klimatskih promjena

- Strateški cilj 6: Održivo upravljanje prirodnim resursima

  - Prioritet 6.1: Unapređenje strateškog, zakonskog i institucionalnog okvira za održivo upravljanje šumama i šumskim resursima u Republici Srpskoj, adekvatno vrednovanje šumskih resursa, kao i uključivanje (integraciju) standarda i principa ravnopravnosti polova i pitanja klimatskih promjena

  - Prioritet 6.4: Unapređenje zakonskog, strateškog i institucionalnog okvira za zaštitu, očuvanje, održivo korišćenje i upravljanje ribljim fondom u Republici Srpskoj koji će biti harmonizovan sa pravnom tekovinom EU i međunarodnim sporazumima

  - Prioritet 6.5: Obezbjeđivanje održivog upravljanja zemljištem (zemljišnim resursima) kao neobnovljivim prirodnim resursima

Projekat je usklađen i sa drugim identifikovinim Strateškim ciljevima u manjoj ili većoj mjeri, te sa mjerama čija implementacija će u konačnici predstavljati ispunjenje zadatih ciljeva i prioriteta u okviru postavljenih ciljeva.

Na lokalnom nivou, projekt je u skladu sa Prostornim Planom Opštine Šamac 2013-2033 i u njemu definisanim mjerama kao i sa akcionim planom definisanim u dokumentu Plan upravljanja za zaštićeno stanište "Tišina" 2022-2032.

# v. OPIS ELEMENATA ŽIVOTNE SREDINE NA KOJE BI VJEROVATNO PROJEKAT MOGAO UTICATI

Elementi životne sredine koje je potrebno uzeti u obzir, a na koje bi projekat implementacije Plana Obnove ZP Tišina mogao imati uticaj, su u prvom redu podzemne i površinske vode, zemljište, prirodne vrijednosti od kojih se naglašava važnost uticaja na biodiverzitet (flora i fauna), te kvalitet vazduha i eventualno povećanje buke u ZP Tišina koje bi moglo imati uticaj na stanovništvo i životinjski svijet u projektnom području.

U odnosu na prethodno navedene mjere, predložene Planom obnove, potencijalni uticaji na životnu sredinu dolaze prvenstveno od tehničkih mjera koje se u ovom specifičnom slučaju svrstavaju u hidroenergetske objekte. U projektima izgradnje ovakvih objekata razlikuju se pozitivni i negativni efekti – uticaji, kao i uticaji privremenog i stalnog karaktera.

Generalno je važno razlikovati uticaje koji su rezultat faze građenja brana, ustava i pregrada na vodenim tokovima, a koji nastaju u procesima uspostvanja lokacije na kojoj će se izvršiti radovi, kretanje mehanizacije, priprema terena u vidu iskopa i slično, odlaganje zemljišnog pokrova i drugo, te uticaji koji nastaju nakon uspostavljanja rada brane, postrojenja i slično.

Prilikom daljeg obrazloženja važno je naglasiti da se brane i ustave vodenog toka predložene Planom obnove, ne svrstavaju u objekte velikih razmjera jer je način i svrha njihovog uspostavljanja u potpunosti drugačija od svrhe hidroenergetskih brana.

Za svaku predloženu tehničku mjeru savjetovano je da period implementacije bude ograničen na kratak vremenski period te je u svrhu toga proračunato vrijeme potrebno za ishodovanje dozvola te okvirni finansijski troškovi. Predložene lokacije za iskopine bunara za crpljenje vode, strateški su pozicionirane u cilju minimizacije negativnog uticaja na okolni živi svijet, te se jasno naglašava da su lokacije podložne izmjeni prema situaciji na terenu. Ukoliko se donese odluka o izradi Studije o procjeni uticaja na životnu sredinu, potrebno je detaljnije razmotriti vlasnički status parcela na kojima se predlaže iskopavanje bunara, te prisustvo rijetkih/ugroženih i/ili zaštićenih vrsta biljaka.

U procesu izgradnje predloženih brana i ustava, doći će do kratkotrajnog povećanja buke, vizuelnih izmjena na obalnim dijelovima Male i Velike Tišine usljed deponovanja iskopnog materijala, privremenog zamućenja vode i slično ali obzirom na privremeni karakter, ovi uticaji se smatraju zanemarivim.

Buka

Buka na gradilištima, uključujući bušenje bunara, prisutna je zbog vrste i težine radova. Međutim, ovi efekti su kratkotrajni i ograničeni samo na period izvođenja radova. Nepovoljan utjecaj buke bit će najizraženiji u neposrednoj blizini gradilišta, dok se s udaljenošću značajno smanjuje. S obzirom na to da se radi o radovima koji se mogu izvesti u relativno kratkom vremenskom periodu, te da predložene lokacije za iskopavanje bunara nisu u neposrednoj blizini naseljenih područja, ne očekuje se značajan pritisak na lokalno stanovništvo. Kako bi se smanjio negativan utjecaj na živi svijet, nastojat će se potrebne zahvate obaviti u što kraćem roku.

Zagađenje vazduha

Pojačano zagađenje vazduha očekuje se usljed iskopavanja bunara, piezometara i monitoring bunara na predloženim lokacijama kao i u toku čiščenja kanala Žandrak. Dodatno opterećenje bit će emisije ispusnih gasova mehanizacije potrebne za izvođenje radova, s tim da se očekuje da radovi budu izvedeni u što kraćem roku radi smanjenja pritiska na područje, kako na biljni i životinjski svijet tako i na korisnike prostora odnosno lokalno stanovništvo.

Vizuelni efekti -  promjene u prostoru

U procesu iskopavanja sedimenta iz Male i Velike Tišine, te nakon čiščenja kanala Žandrak, predloženo je deponovanje iskopanog materijala na obale vodenih tijela u cilju stvaranja ekotona, te odlaganje na poljoprivredne površine u neposrednoj blizini iskopa radi smanjenja troškova transporta materijala ali i radi iskorištavanja njegove vrijednosti kao materijala. Ove promjene u vizualnom dojmu prostora su kratkotrajnog karaktera obzirom da nije riječ o velikim količinama, te da se iste talože i vizualno zauzimaju manje prostore.

Identifikovani izvori emisija

Uzimajući u obzir trenutno stanje predmetnog područja (sa ekološkog aspekta) koje je primarno opterećeno aktivnostima lokalnog stanovništva i neadekvatnim korištenjem prostora i ekosistemskih usluga, očekivana su poboljšanja implementacijom Plana obnove odnosno mjera identifikovanih u istom. Trenutno opterećenje se ogleda prvenstveno u gubitku vode iz vodenih tijela koje je dijelom uzrokovano poljoprivrednim aktivnostima lokalnog stanovništva, ilegalnim krčenjem šume, neplaniskim uklanjanjem sedimenta iz vodenih tijela, brojnim ilegalnim odlagalištima otpada, lokalizovanim stacionarnim izvorima zagađenja vazduha (individualnim ložištima, ložištima ostataka poljoprivrednih prinosa, ložištima otpada), te zagađenjima industrijskih postrojenja i saobraćaja koji se prenose do samog područja.

Iako je predmetno područje rijetko naseljeno, činjenica da većina domaćinstava nije priključena na vodovodne i kanalizacione mreže, da se ne upražnjava organizovano prikupljanje otpada, da ne postoji sistemi filtracije otpadnih voda sa poljoprivrednih površina, izvori potencijalnih zagađenja prostora su višestruki. Dodatno opterećenje po životnu sredinu je činjenica da se usljed antropogenih aktivnosti vrši aktivna dalja degradacija ekosistema (illegalna sječa nativne vegetacije i šuma, neodgovorno korištenje prirodnih resursa, namjenski unos invazivnih vrsta flore i faune) koja onemogućuje prirodnu revitalizaciju prostora ali i postepenu ali prirodnu prilagodbu na značajno izmijenjene klimatske uslove.

Stepen zagađenosti vazduha osnovnim i specifičnim zagađujućim materijama

Dobar kvalitet vazduha ključan je za zdravlje i dobrobit ljudi i ekosistema. Zagađeni vazduh negativno utiče na ljudsko zdravlje, ekosisteme i staništa na različite načine. Atmosfera može služiti kao sredstvo prenosa zagađujućih materija na udaljene lokacije, kao i u druge medije poput tla i vode. Pojava i učestalost povišenih koncentracija zagađujućih materija u atmosferi zavise prije svega od veličine i rasporeda izvora emisije, lokalne topografije (npr. ravan teren ili dolina), kao i od klimatskih uslova (npr. prosječna brzina vjetra i prisustvo temperaturnih inverzija). Emisija se odnosi na ispuštanje zagađujućih supstanci u vidu čestica i gasova iz različitih izvora. Najčešći gasovi koji zagađuju vazduh su sumpor-dioksid (SO2), ugljen-dioksid (CO2), azotni oksidi (NOx), sumpor-vodonik (H2S) i drugi. Nepotpuno sagorijevanje rezultira većom količinom dima, koji u kombinaciji sa sumpornim oksidima i maglom dovodi do stvaranja smoga.

Zaštita vazduha u Republici Srpskoj uređena je Zakonom o zaštiti vazduha koji obuhvata i kontrolu kvaliteta vazduha. Uredbom o uspostavljanju Republičke mreže mjernih stanica i mjernih mjesta definisan je broj i raspored mjernih stanica i mjesta u određenim zonama i aglomeracijama, kao i obim, vrsta i učestalost mjerenja. Prema Zakonu o zaštiti vazduha, Republička mreža se uspostavlja radi mjerenja regionalnog i prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu i aerosedimentima u okviru međunarodnih obaveza, praćenja kvaliteta vazduha u naseljenim, industrijskim i nenastanjenim područjima, kao i u zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima. Takođe, mreža prati kvalitet vazduha u područjima pod uticajem određenih izvora zagađenja, uključujući pokretne izvore i alergeni polen. Praćenje kvaliteta vazduha u okviru republičke mreže vrši Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske čije nadležnosti uključuju uspostavljanje, organizovanje i upravljanje sistemom monitoringa kvaliteta vazduha, kao i uspostavljanje informacionog sistema za praćenje vrijednosti kvaliteta vazduha, sa ciljem izvještavanja o rezultatima monitoringa u skladu sa propisanim formatima.

Na predmetnom području nema uspostavljenih mjernih stanica, a sama procjena kvaliteta vazduha nije rađena u proteklih pet godina. Najbliže mjerne jedinice predmetnom području nalaze se u Slavonskom Brodu i Doboju, a na istima se očitavaju sljedeći parametri O3 (Ozon), CO (Ugljen-monoksid), SO2 (Sumpor-dioksid), NO (Azot-monoksid), NO2 (Azot-dioksid), NOx (Azotni oksidi), PM10 (čestice 10 µg), PM2.5 (čestice 2.5 µg) koji su dostupni na dnevnom, sedmičnom i mjesečnom nivou.

U slučaju donošenja odluke o izradi Studije procjene uticaja projekta na životnu sredinu, neophodno je obaviti ispitivanja i bilježenje stanja kvaliteta zraka na predmetnom području.

Nivo saobraćajne i industrijske buke

Nivo saobraćajne i industrijske buke zavisi od više faktora, kao što su gustina saobraćaja, tip vozila, industrijska aktivnost, udaljenost od izvora buke i vremenski uslovi. Saobraćajna buka najčešće dolazi od drumskog, željezničkog i avionskog saobraćaja, dok industrijska buka potiče iz industrijskih postrojenja, fabrika i građevinskih radova. Smanjenje nivoa buke u neposrednim zonama saobraćajnica i industrijskih postrojenja se može postići sprovođenjem mjera zaštite od buke koje podrazumijevaju postavljanje zaštitnih barijera na lokacijama sa izraženim intenzitetom i jačinom buke, te poštovanjem utvrđenih rastojanja između objekata sa povećanim rizikom za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Kontrola i postizanje optimalnog nivoa komunalne buke se može unaprijediti uvođenjem povremenog i kontinuiranog monitoringa. Na predmetnom području, obzirom da nema asfaltiranih saobraćajnica, te samim time ni buke od prekomjernog saobraćaja kao ni industrijskih objekata, nema potrebe za uspostavljem sistema monitoringa buke niti su registrovani slučajevi sa dugotrajnom i prekomjernom bukom koja bi uticala negativno na lokalno stanovništvo ili na životinje u  predmetnom području.

Na predmetnoj lokaciji potrebno je izvršiti mjerenja buke za vrijeme izvođenja infrastrukturnih radova kako bi se utvrdilo da li će se intenzitet buke koja će nastajati prilikom radovima kretetati u dozvoljenim nivoima prema uslovima propisanih važećim Pravilnikom o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma.

Nivo jonizirajućih i nejonizirajućih zračenja

U skladu sa definicijama važećeg Zakona o zaštiti nejonizujućeg zračenja, te Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja do 300 GHz na predmetnom području nisu identifikovani izvori jonizujućih i nejonizujućih zračenja.

Ukoliko se ukaže potreba, prilikom izrade Studije procjene uticaja projekta na životnu sredinu, potrebno je izmjeriti nivo jonizirajućih i nejonizirajućih zračenja da bi se utvrdilo da su ista registrovana i u okviru nivoa propisanim zakonskim odredbama.

Kvalitet površinskih voda i ugroženost otpadnim vodama industrije, naselja i poljoprivredne proizvodnje

Na teritoriji opštine Šamac i predmetnog područja hidrografska mreža je dobro razvijena. Osnovno hidrografsko obilјežje opštine Šamac daju riječni tokovi Bosna i Sava, vještački odvodni kanali čija je mreža na području opštine Šamac značajna, te potočna mreža pritoka - značajni vodotoci koji se nalaze na području opštine Šamac ili protiču jednim dijelom teritorije opštine Šamac (Žandrak, Tolisa, Leskovac, Kruševica, Gradašnica, Komičica, Prvakovac, Briježnica).

Opština Šamac nema izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, nego se otpadne vode, najbližim putem, putem pumpnih stanica (PS1, PS2 i PS „Rudine“), odvode do glavnog recipijenta (rijeke Save). Sistem (mreža), dužine oko 30 km, je separatnog tipa, odnosno odvojeno se odvode atmosferske i otpadne vode. Na istu je priklјučeno skoro 100% gradskog područja sa oko 2000 priključaka i kompletna industrija na području grada. U užem projektnom području nema industrijskih objekata koji bi mogli biti izvori otpadnih voda. Najveći zagađivači stajaćih voda na predmetnom području su domaćinstva u neposrednoj blizini koja nisu priključena na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, te otpadne vode iz poljoprivrednih zemljišta na kojima je redovna upotreba pesticide i fertilizatora. Primjenom azotnih đubriva može doći do zagađenja podzemnih voda nitratima i ako se takva voda koristi kao resurs vode za piće ona uzrokuje methemoglobinemiju, naročito kod djece. Prekomjernim unosom otpadnih voda bogatih organskim materijama u vodotokove dolazi do ubrzanog procesa eutrofikacije. Dodatna izvori zagađenja su ilegala odlagališta otpada nasumično locirana u projektnom području i često na obalama vodenih objekata.

Prema Zakonu o vodama praćenje stanja kvaliteta voda u Republici Srpskoj vrši Javna ustanova „Vode Srpske" na definisanim mjernim profilima. Po ovoj Uredbi vodotok rijeke Save (na dužini cijelog toka, pa time i području opštine Šamac) je svrstan u drugu kategoriju. Ostali vodotoci na području opštine Šamac svrstani su u prvu kategoriju, čije vode treba da imaju visok status kvaliteta. U okviru međunarodnog monitoringa, analizom faune dna i različitih indikatora, kvalitet vode rijeke Save (Gradiška) svrstava se u raspon od druge do četvrte klase boniteta, što ukazuje na prisutnost organskog zagađenja karakterističnog za rijeke u urbanim sredinama. Postojeće zagađenje vodotoka rezultat je oscilacija vodostaja i značajnog antropogenog uticaja. Kvalitet rijeke Bosne (Modriča) varirao je između prve i treće, ponekad četvrte klase boniteta, u zavisnosti od različitih parametara. Ovakav kvalitet vode karakterističan je za rijeke srednjih i donjih tokova, sa izraženim organskim zagađenjem. Zabilježeno je kontinuirano veliko opterećenje vodotoka komunalnim i drugim otpadnim vodama na većini mjernih profila posljednjih nekoliko godina. Ovo zagađenje ima značajan uticaj na biodiverzitet, kvalitet života lokalnog stanovništva, kao i na podzemne vodne resurse.

U slučaju donošenja odluke o izradi Studije procjene uticaja na životnu sredinu potrebno je analizirati status vode u cilju praćenja promjena u parametrima kvalitete vode.

Nivo podzemnih voda, pravci njihovog kretanja i njihov kvalitet

U hidrogeološkom smislu, na području bare Tišina formira se freatska izdan zbijenog tipa u pijescima i šljunkovima kvartarne starosti. Pretpostavljeni smjer kretanja podzemnih voda je uzrokovan tokovima rijeka Bosne (pravac sjever-sjeveroistok-istok) i Save (jug-jugoistok-istok). Ovi podzemni tokovi su, pored padavina, glavni izvor prihranjivanja vodenih tijela vodom, što je posebno značajno u ljetnim periodima. U većim depresijama poput Tišine i Odmuta formiraju se bare, čiji vodostaj najvećim dijelom zavisi od nivoa podzemnih voda. Nivo podzemnih voda na predmetnoj lokaciji nije stalan već oscilira u odnosu na padavine, te nivoe vode u rijeci Savi i Bosni. Podzemne vode na ovom području se nalaze na dosta malim dubinama (od 6 -12 m i 18-24 m). Raspoloživi vodni potencijali podzemnih voda na području opštine Šamac koriste se za vodosnabdijevanje lokalnog stanovništva u naseljenim mjestima, gdje gotovo svako domaćinstvo posjeduje individualne bunare, za potrebe vodosnabdijevanje privrede, sportski ribolov, te upumpavanje vode u vodene objekte u toku ljetnih mjeseci kada močvarna tijela presuše, a u opstanaka biljnog i životinjskog svijeta u njima.

Bonitet i namjena korištenja zemljišta i sadržaj štetnih i otpadnih materija u zemljištu

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske pod poljoprivrednim zemljištem smatraju se: njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se po svojim prirodnim i ekonomskim osobinama može najracionalnije koristiti za poljoprivrednu proizvodnju.

Poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog zakona smatraju se i zemljišta kojima je planskim aktima Republike Srpske, opština i gradova određena druga namjena, sve dok se za ta zemljišta u postupku privođenja planiranoj namjeni ne plati naknada za promjenu namjene u skladu sa ovim zakonom.

Tabela 3 daje uvid u strukturu korištenja zemljišta u opštini Šamac prema Prostornom Planu za period od 2013-2033.

Tabela 3 Struktura korištenja zemljišta opštine Šamac (Izvor: Prostorni plan opštine Šamac 2013-2033.)

| Struktura površina | Površina (ha) | Procenat (%) |
| --- | --- | --- |
| Ukupna površina | 17.224 | 100 |
| Neproduktivno | 712 | 4,1 |
| Šumsko zemljište | 1.880 | 10,9 |
| Poljoprivredno zemljište | 14.632 | 85,0 |
| - Oranice i bašte | 12.919 | 75,0* |
| - Voćnjaci | 301 | 1,8* |
| - Livade | 977 | 5,7* |
| - Pašnjaci | 435 | 2,5* |
| Poljoprivredno zemljište po stanovniku 0,9 |  |  |
| Oranice i bašte po stanovniku 0,8 |  |  |
| Napomena: Procenat od ukupne površine opštine Broj stanovnika: 16.308 (Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u RS, 2013.) |  |  |

Projektno područje ZP Tišine okruženo je i inkorporirano u šire poljoprivredno područje, a stanovnici najbližih naselja (Tursinovci, Grebnice, Tišina) se bave poljoprivrednim aktivnostima. U sklopu izrade Osnova zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta opštine Šamac od strane JU Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, Zavoda za agroekologiju rađene su detaljne analize plodnosti, kvalitete, kiselost zemljišta i druge analize. Sa druge stane u navedenom dokumentu navodi se izostanak kontrole plodnosti zemljišta u središnjem dijelu opštine na području Tišine, Grebnica, Donjeg i Gornjeg Hasića što obuhvata i procjene Projektnog područja.

Sadržaj štetnih i otpadnih materija u zemljištu u zoni Projektnog područja nije poznat u toku izrade preliminarne Studije, te se preporučuje analiza istog u slučaju odluke izrade Studije o procjeni uticaja na životnu sredinu obzirom da bi se na ovaj način mogao uspostaviti monitoring pozitivnih uticaja koje bi predložene mjere (posebno netehničke mjere) obnove mogle imati na poljoprivredno zemljište.

# g. OPIS SVIH ZNAČAJNIJIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU, U SMISLU OČEKIVANIH EMISIJA I PROIZVODNJE OTPADA, KAO I ISKORIŠĆAVANJA PRIRODNIH DOBARA, POSEBNO ZEMLJIŠTA, VODE I BIODIVERZITETA, U TOKU NJEGOVE IZGRADNJE ILI IZVOĐENJA I U TOKU NJEGOVOG RADA ILI EKSPLOATACIJE

Plan obnove ZP Tišina identificira potencijalne uticaje na životnu sredinu, kako pozitivne, tako i negativne, tokom implementacije kako tehničkih tako i netehničkih mjera. Također, Plan predviđa mjere za blagovremeno praćenje eventualnog negativnog pritiska na podzemne vode i korake potrebne za optimizaciju vodosnabdijevanja vodnih tijela Male i Velike Tišine. Međutim, s obzirom na to da ove aktivnosti zahtijevaju izradu individualnih planova i izvedbenih projekata, kao i angažman pojedinačnih izvođača, neophodno je detaljnije analizirati potencijalne uticaje nakon finalizacije pomenutih projekata.

## g.1. Mogući uticaji u fazi gradnje postrojenja

U fazi iskopavanja bunara za vodosnadbijavanje Male i Velike Tišine, te čišćenja kanala Žandraka mogući su sljedeći uticaji na elemente životne sredine:

- Emisija materija koje utiču na kvalitet vazduha (prašina, SO2, NO2, CO, NH3)

- Neprijatni mirisi

- Buka koju proizvode uređaji i mašine, neispravna motorna vozila

- Čvrsti i tečan otpad (mogućnost zagađenja zemljišta usljed neadekvatnog zbrinjavanja otpada nastalog tokom iskopavanja bunara, piezometara, čišćenja kanala i obala vodenih tijela od vegetacije, nanosa pijeska i drugo)

- Zagađivanje zemljišta čvrstim otpadom (komunalni otpad u toku radova koji je nepropisno odložen)

Navedeni uticaji se uvijek vezuju za osnovne elemente životne sredine, a odnose se prvenstveno na vazduh, nadzemne i podzemne vode i zemljište.

### g.1.1. Emisije u vazduh

Pоd pојmоm zаgаđеnjе vаzduhа kао јеdnоg оd оsnоvnih činiоcа živоtnе srеdinе pоdrаzumiјеvа sе kvаlitаtivnа i kvаntitаtivnа izmјеnа fizičkih, hеmiјskih i biоlоških kаrаktеristikа vаzduhа, kоја vоdi kа nаrušаvаnju zаkоnitоsti funkciоnisаnjа еkоsistеmа, bаzirаnih nа pоznаtim mеhаnizmimа sаmоrеgulаciје.

Аеrоzаgаđеnjе nаstаје pоd uticајеm zаgаđuјućih supstаnci koje se javljaju u čvrstоm, tеčnоm ili gаsоvitоm аgrеgаtnоm stаnju, u оdrеđеnim kоličinаmа, nа оdrеđеnоm mјеstu u оdrеđеnоm vrеmеnskоm pеriоdu, а prеdstаvljајu оpаsnоst zа čоvјеkа, biljni i živоtinjski sviјеt. Zаgаđеnjе vаzduhа u zаvisnоsti оd prirоdе zаgаđеnjа, mоžе biti prirоdnо i аntrоpоgеnо. Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha utvrđene su vrijednosti kvaliteta vazduha i ciljane vrijednosti kvaliteta vazduha, kao i indikatori planiranja kvaliteta vazduha u prostoru, te pragovi upozorenja i pragovi/granice uzbune za pravovremeno djelovanje u slučaju kratkotrajnih pojava nedozvoljeno zagađenog vazduha.

Tehničke mjere obnove u smislu iskopina bunara za crpljenje vode, izgradnje brana i ustava na vodenim tijelima Male i Velike Tišine kao i čišćenje kanala Žandrak i vodenih tijela nema negativan uticaj na područje u smislu emisija u zrak.  Naprotiv, obzirom da ove mjere za konačni cilj imaju sprečavanje gubitka vode iz sistema odnosno zadržavanje vode u vodenim tijelima i izbjegavanje potpunog isušivanja močvara, one pozitivno utiču u smislu umanjenja pojave neugodnih mirisa usljed isušivanja močvare i truljenja vodene vegetacije.

Negativni uticaj na vazduh postoji u procesu kopanja usljed dizanja i stvaranja prašine koja ima privremeni negativan uticaj na vegetaciju i radnike na iskopini. Sa druge strane obzirom na predviđeno trajanje radova, uz poštivanje svih mjera zaštite na radu i korištenje zaštitne opreme (maska, naočale) radnici mogu izbjeći negativne uticaje prašine na zdravlje.

### g.1.2. Emisije otpadnih voda

U toku iskopavanja bunara, te izgradnje brana i/ili ustava na vodenim tijelima ZP Tišina, kao i za vrijeme čišćenja kanala Žandrak nema uticaja nastanka otpadnih voda niti njihovog ulijevanja u vodena tijela.

Promjene kvaliteta podzemnih voda se ne očekuju ali Plan Obnove sugeriše postavljanje monitoring bunara koji će biti u predoperativnoj fazi testiranja u periodu od jedne do dvije godine da bi se utvrdilo da li crpljenje vode iz bunara utiče na bilo koji način na fizičko-hemijske osobine podzemnih voda te predlaže mjere optimizacije procesa ukoliko se negativni uticaji ustanove.

### g.1.3. Emisije u zemljište

Jedan od najvažnijih prirodnih resursa i elemenata životne sredine je zemljište. Efekti različitih negativnih uticaja (različiti po vremenu uticaja, porijeklu aktivnosti, koje rezultiraju negativnim efektima, vremenu trajanja negativnih efekata i sl.) mogu se podjeliti na tri okvirne grupe:

Zagađenje zemljišta

Degradacija zemljišta

Devastacija zemljišta.

Mjere predložene Planom Obnove nemaju negativnih uticaja na zemljište ni na koji način, a same površine na kojima se vrše zahvati predložene su u cilju smanjenja pritisaka na zemljište. Također, ukoliko se u procesu izrade planova i projekata (posebno u slučaju iskopine bunara) za predložene mjere, pokaže da su Planom predložene aktivnosti nepovoljne, sugerisano je usklađivanje prema situaciji na terenu. Netehničke mjere predložene Planom obnove, a koje se tiču optimizacije poljoprivrednih praksi, rezoniranje, pošumljavanje, tretiranje postojuće vegetacije, uklanjanje invazivnih biljnih vrsta i drugo, za cilj imaju smanjenje pritisaka na zemljište koji nastaju usljed antropogenih aktivnosti koje nisu u skladu sa geološkim, hidrološkim i fizičkim karakteristikama prostora kao ni sa klimatskim uslovima užeg područja.

### g.1.4. Uticaj na floru i faunu

Plan Obnove predlaže mjere koje se direktno vežu za smanjenje pritisaka na floru i faunu, te u tom pogledu ne uzrokuju negativne uticaje. Predložene lokacije za postavljanje brana i ustava na lokalitetima Male i Velike Tišine razmatrane su tako da ne podrazumijevaju uznemiravanje ptica koje su nastanjene u okolini, kao ni uklanjanje vegetacije, posebno na lokalitetima na kojima su tokom prethodnih istraživanja uočene ugrožene i rijetke vrste.

Kada je u pitanju namjensko uklanjanje vegetacije, isto se odnosi na zaraslu vegataciju, često isprepletanu sa invazivnim vegetacijskim vrstama na obalama kanala Žandrak koja pravi pritisak na protok vode i često dovodi do začepljavanja kanala i njegovog prelijevanja u periodima jakih padavina.

Pri razmatranju potencijalnih negativnih uticaja važno je obratiti pažnju na postupke i načine uklanjanja invazivnih vrsta riba iz Velike Tišine. U toku analize dostupnih relevantnih istraživanja, kao i sumiranja rezultata analiza na terenu ustanovljeno je prisustvo šest invazivnih vrsta riba, sa visokom brojnošću populacija što predstavlja direktan i nezanemariv pritisak na autohtone vrste kako riba tako i vodozemaca i insekata. Obično se izazovi sa invazivnim vrstama rješavanju izlovljavanjem, međutim do sada stalna tendencija namjerne introdukcije IAS u vodena tijela, dovela je nekontrolisanog rasta pojedinih populacija. Obzirom da autohtoni močvarni organizmi imaju urođene sisteme za prilagodbu promjenjivim uslovima u područjima koje karakterišu fluktacije vode, ovi organizmi se prilagođavaju povremenom isušivanju i smanjenju nivoa vode, ograničenošću hranjivih materija i drugo. Do perioda implementacije mjera identifiovanih Planom obnove, moguće je da će doći do ponovnog gotovo potpunog isušivanja močvarnog staništa što bi na izvjestan način moglo riješiti problem alohtonih i invazivnih vrsta riba u ovim staništima. Ključni korak za ovu pretpostavku je saradnja sa lokalnim stanovništvom, te sprovođenje Zakona o zaštiti prirode, kojim se između ostalog reguliše introdukcija invazivnih vrsta, kao i pravnog akta Odluke o proglašenju Tišine zaštićenim područjem u kojem se izričito zabranjuje unos invazivnih vrsta.

### g.1.5. Čvrsti otpad

Tokom iskopavanja bunara za crpljenje vode, te izgradnje brana i/ili ustava na području Male i Velike Tišine, kao i u toku čišćenja kanala Žandrak nastajat će različite kategorije otpada (infrastrukturni otpad, komunalni, biorazgradivi otpad i druge vrste otpada). Također, važno je napomenuti, posebno u slučaju čišćenja kanala Žandrak, da određene količine i vrste otpada se sada ilegalno deponuju na ovim lokacijama, te će se u procesu implementacije mjera obnove nastojati ukloniti već postojući otpad na predmetnim lokacijama. Vrste otpada koje se očekuju klasifikuju se prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Tabela 4).

Tabela 4 Klasifikacija otpada po Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada

| Šifra | Naziv otpada |
| --- | --- |
| 17 | GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI I ISKOPANU ZEMLJU SA KONTAMINIRANIH LOKACIJA) |
| 17 01 | beton, cigle, crijep i keramika |
| 17 01 07 | mješavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramike drugačiji od onih navedenih u 17 01 06 |
| 17 02 | drvo, staklo i plastika |
| 17 02 01 | drvo |
| 17 05 | zemlja (uključujući zemlju iskopanu sa kontaminiranih lokacija), kamen i iskop |
| 17 05 04 | zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03 |
| 17 05 06 | iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05 |
| 17 05 08 | otpad koji spada sa gusjenica drugačiji od onog navedenog u 17 05 07 |
| 17 09 | ostali otpadi od građenja i rušenja |
| 17 09 04 | miješani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
| 20 | KOMUNALNI OTPADI (KUĆNI OTPAD I SLIČNI KOMERCIJALNI I INDUSTRIJSKI OTPADI), UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE FRAKCIJE |
| 20 02 | otpadi iz vrtova i parkova (uključujući i otpad sa groblja) |
| 20 02 01 | biorazgradivi otpad |
| 20 02 02 | zemlja i kamen |
| Očekivani otpad koji nije nastao u toku implementacije mjera ali je zapažen u toku terenskih obilazaka |  |
| 15 | OTPAD OD AMBALAŽE, APSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNE TKANINE, AKO NIJE DRUGAČIJE SPECIFIKOVANO |
| 15 01 | ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu) |
| 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |
| 15 01 02 | plastična ambalaža |
| 15 01 03 | drvena ambalaža |
| 15 01 04 | metalna ambalaža |
| 15 01 05 | kompozitna ambalaža |
| 15 01 06 | miješana ambalaža |
| 15 01 07 | staklena ambalaža |
| 16 | OTPADI KOJI NISU DRUGAČIJE SPECIFIKOVANI U KATALOGU |
| 16 01 | otpadna vozila iz različitih vrsta transporta (uključujući mehanizaciju) i otpadi nastali demontažom otpadnih vozila i od održavanja vozila (izuzev 13, 14, 16 06 i 16 08) |
| 16 01 03 | otpadne gume |
| 20 | KOMUNALNI OTPADI (KUĆNI OTPAD I SLIČNI KOMERCIJALNI I INDUSTRIJSKI OTPADI), UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE FRAKCIJE |
| 20 03 | ostali komunalni otpadi |
| 20 03 07 | kabasti otpad |

Nijedna katergorija otpada ne spade u opasni otpad ali je bez obzira na navedeno važno odrediti način upravljanja nastalim i prikupljenim otpadom na terenu u toku izvođenja radova.

Odabrani izvođač radova svake navedene tehničke mjere Plana Obnove, dužan je da razvije Plan upravljanja nastalim otpadom te da isti transportuje na odgovarajuće lokacije uz minimalno uznemiravanje okoliša i elementa životne sredine u procesu upravljanja otpadom. Proizvođač otpada odnosno izvođač radova, obavezan je da vodi svakodnevnu evidenciju o vrsti i količini produkovanog otpada po vrstama, za čije zbrinjavanje je odgovoran odgovorno lice (koordinator za otpad).

Radnici koji vrše sakupljanje komunalnog otpada dužni su rukovati posudama za odlaganje komunalnog otpada tako da se on ne prosipa, ne diže prašina i da se posude za sakupljanje otpada ne oštete. Ukoliko dođe do prosipanja otpada prilikom sakupljanja od strane radnika komunalnog preduzeća isti su dužni taj otpad uklonuti. Ukoliko nadležna komunalna služba organizuje reciklažu materijala izdvojenih iz komunalnog otpada (staklo, papir, limenke, organski otpad - ostaci hrane), potrebno je ove otpadne materijale razdvajati i skupljati u za tu svrhu namjenjene posude do preuzimanja.

U cilju sprečavanja nastajanja otpada, kao i pravilnog tretmana nastalog otpada, potrebno je preduzeti sve radnje i postupke koji su regulisani Zakonom o upravljanju otpadom. Prilikom obavljanja djelatnosti preduzeti mjere u cilju:

- smanjenje uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi,

- smanjenje opterećenja i korištenja ekoloških resursa,

- smanjenje ugrožavanja ljudskog zdravlja ili zagađivanja životne sredine,

- ponovnog korištenja i reciklaže otpada i sigurnog odlaganja otpada.

### g.1.6. Mogući uticaji zračenja

Ne očekuje se pojava jonizirajućeg i nejonizirajućeg zračenja iz vještačkih izvora u ZP Tišina niti u jednoj fazi implementacije Plana obnove. U slučaju odluke o izradi Studije procjene uticaja na životnu sredinu potrebno je dalje analizirati potencijalne uticaje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja na okoliš prema izvoru zračenja.

### g.1.7. Mogući kumulativni efekti

Predlodložene mjere obnove, kako tehničke tako i netehničke prirode, nemaju predviđenih negativnih uticaja. Ukoliko i kada se implementiraju pozitivni kumulativni uticaji odnose se na zadržavanje vode u vodenim sistemima što vodi ka postizanju ekosistemske ravnoteže i dostizanje biodiverzitetskog maksimalnog potencijala. Usljed uspješne implementacije netehničkih mjera koje se prije svega odnose na uvođenje održivih poljoprivrednih praksi u svakodnevne aktivnosti, umanjit će se pritisak ekstenzivne poljoprivrede na zemljište ali i na vodene resurse u projektnom području.

### g.1.8. Opis mogućih uticaja projekta na ljudsko zdravlje

Projektne aktivnosti odnosno tehnički zahvati u prostoru u toku implementacije pojedinih mjera kratkog su vremenskog trajanja, te čak ni potencijalni negativni učinci u smislu povišene buke neće dovesti do negativnih posljedica na okolno stanovništvo.

### g.1.9. Mogući uticaji u vanrednim situacijama – pojava akcidenta

Prostor ZP Tišine je okarakterisan kao proctor sklon plavljenju, a predviđene mjere obnove teže ka poboljšanju odnosno zaštiti močvarnog staništa koje svojom retencionom ulogom doprinosi zaštiti područja od plavljenja. Predložene aktivnosti pošumljavanja nativnom vegetacijom imaju za cilj sprečavanje odrona obalnih dijelova vodenih tijela, stabilizaciju i prehranu zemljišta, te jačanje retencione funkcije zemljišta projektnog područja. U toku radova planiranih u okviru implementacije tehničkih mjera ne predviđaju se akcidentne situacije, a izvođač radova je dužan da same izvedbene radove obavlja u skladu za Zakonom koji propisuje pravila zaštite na radu te sa smjernicama datim za izvođenje radova koji su planirani na projektnom području. Opis pomenutih mjera će biti detaljnije predočen u slučaju odluke o izradi Studije procjene uticaja na životnu sredinu.

## g.2. Mogući uticaji u fazi rada postrojenja

Jedini negativni potencijalni uticaj vodenih objakata (brana, bunara, ustava) može se predvidjeti u kontekstu uticaja na nivo podzemne vode u periodima crpljenja podzemnih voda za potrebe nadopune Velike Tišine. Promjene kvaliteta podzemnih voda se ne očekuju ali Plan Obnove sugeriše postavljanje monitoring bunara koji će biti u predoperativnoj fazi testiranja u periodu od jedne do dvije godine da bi se utvrdilo da li crpljenje vode iz bunara utiče na bilo koji način na fizičko-hemijske osobine podzemnih voda te predlaže mjere optimizacije procesa ukoliko se negativni uticaji ustanove.

## g.3. Mogući uticaji prilikom zatvaranja postrojenja

Napominje se da se uklanjanje brana i ustava, koje se grade radi održivosti i restauracije zaštićenog područja, trenutno ne planira. Međutim, ukoliko iz bilo kojeg razloga bude potrebno obustaviti rad, zatvoriti bunare ili ukloniti ustave, očekuje se da će uticaji biti slični onima koji se javljaju tokom faze izgradnje. Prilikom ovih radnji ključno je uzeti u obzir nastanak otpada i definisati njegov transport i odlaganje u skladu sa zakonskim propisima, a u cilju smanjenja dodatnog opterećenja područja.

# d. OPIS MJERA ZA SPREČAVANJE, SMANJIVANJE ILI UKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Osnovni cilj predloženih mjera za smanjenje emisija koje će se javiti na parceli kroz emisiju zagađujućih supstanci, buke i otpada, jeste da se obezbijedi proces rada koji ne ugrožava zdravlje lokalnog stanovništva kao ni radnika u toku procesa implementacije mjera obnove, ne predstavlja smetnju za ljude i okolinu koji žive na toj lokaciji, floru i faunu, te materijalna i kulturna dobra. Imajući u vidu lokaciju i proces rada, te mogućnost incidentnih i akcidentnih situacija u okviru ove analize, uvažavajući sve specifikacije same lokacije u pogledu elemenata životne sredine, definisane su maksimalne mjere zaštite radne i životne sredine. Dodatne mjere će biti definisane u toku izrade projekata za hidrotehničke radove na projektnom području te u slučaju odluke o izradi Studije procjene uticaja na životnu sredinu trebaju biti dodatno obrazložene.

## d.1. Mjere za zaštitu vazduha

Mjere za zaštitu vazduha odnose se prvenstveno na period izvođenja radova i u kontekstu odabira mašinerije koja će se koristiti za iste. Odabir mašina i opreme ključna je komponenta koja izravno utječe na ekološki utjecaj projekta i naglašava preciznost, odgovarajuću veličinu i minimalnu smetnju okolišu. Oprema poput amfibijskih bagera ili mašina s niskim tlakom/pritiskom na tlo trebala bi se koristiti za učinkovito kretanje kroz močvarno područje bez nepotrebnog oštećenja strukture tla i vegetativnog pokrova.

- Odabir adekvatne opreme i mašinerije u toku iskopavanja, bušenja, prenošenja iskopnog materijala vodeći računa da korištena vozila i oprema zadovoljavaju europske standarde (euro norma za emisije)

- Kontrola ispušnih plinova sa opreme, vozila, korištenje filtara za smanjenje emisije CO2, NOx i drugih štetnih plinova

- Procjena potrebnog vremena i usklađivanje vremenskog perioda radova sa uslovima na terenu

- Upotrebom specijalizirane opreme koja smanjuje buku i vibracije

- Kontrola prašine na radnim površinama koje nisu blizu vodenih tijela (kanal Žandrak), zalivanje radnog prostora u toku radova i nakon izvršenih radova u cilju uklanjanje čestica prašine sa okolne vegetacije

Preporučuje se u cilju praćenja statusa ekosistema i šireg obuhvata Projektnog područja, vršiti mjerenja mikroklimatskih uslova (temperatura, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha), mjerenja nivoa buke, osvjetljenosti, vibracije, koncentracije prašine u vazduhu na godišnjem nivou, a po potrebi i češće.

## d.2. Mjere za zaštitu vode

Mjere za zaštitu vode potrebno je detaljnije obraložiti i definisati prilikom ishodovanja vodne dozvole ukoliko je ista potrebna u toku pripreme hidrotehničkih postupaka. Ukoliko eksploatacijom i funkcionisanjem predmetnog objekta dođe do promjene prirodnog režima voda, a to prouzrokuje štetu bilo kakvog karaktera odgovorno lice postrojenja je dužno da uzroke štete otkloni, a štetu nadoknadi.

- Ishodovati vodnu dozvolu od nadležnog ministarstva

- Definisati i primjeniti mjere zaštite od negativnih uticaja na vode

- Adekvatno analizirati podatke sa monitoring bunara podzemnih voda te u slučaju bilo kakvih izmjena u fizičko-hemijskim osobinama podzemnih voda optimizirati process u skladu sa preporukama datim u Planu Obnove

- Osigurati da se goriva i maziva za mašine, opremu i transportna vozila pažljivo koriste da bi se spriječilo njihovo curenje u tlo i vodena tijela

- Preduzeti mjere zaštite obale da bi se minimizirala moguće erozije oko radne površine

- Sav uklonjeni vegetativni materijal zamijeniti autohtonim sortama nakon završetka radova

- Prethodno konsultovati konzerviste u cilju procjene prisustva nepokretnih akvatičnih organizama i osigurati njihovo premještanje prije početka radova i vraćanje nakon završetka radova

- Uspostavljanje monitoring kvalitete nadzemnih i podzemnih voda kako je predloženo Planom Obnove

## d.3. Mjere za zaštitu zemljišta

U toku izvedbe planiranih radova, a obzirom na vrstu tla na projektnom području, od posebne je važnosti minimizirati potencijalne negativne uticaje te se mjere zaštite zemljišta odnosne prvenstveno na:

- Ograničavanje kretanja teške mehanizacije i vozila na unaprijed određene staze kako bi se smanjio uticaj na zagađenja zraka i tla uslijed premještanja opreme i materijala kao i uništavanje vegetativnog pokrova

- Korištenje opreme s niskim pritiskom na tlo (npr. terenska vozila i bageri s velikim točkovima) kako bi se smanjila kompakcija tla i očuvala njegova struktura

- Zamjenska sadnja svog uništenog/ uklonjenog vegetativnog pokrova

- Održavanje ili obnavljanje vegetacije na zemljištima koja nisu direktno zahvaćena radovima kako bi se smanjila mogućnost erozija obale i povećala stabilnost tla

- Zaštita zemljišta na lokaciji radova od neplaniranog curenja goriva i maziva iz mašina i transportnih vozila

- Uklanjanje otpada nastalog u toku izvođenja radova po napuštanju zone radova

- Uspostavljanje monitoring za praćenje stanja i kvalitete zemljišta u cilju analize uticaja implementiranih mjera

## d.4. Mjere održavanja uljnih jama kao i mjere u slučaju akcidentnih situacija

Mjere održavanja uljanih jama nisu definisane iz razloga što nije predviđen nastanak istih na projektnom području. Akcidentne situacije se ne očekuju obzirom na prirodu radova i lokalitet na kojem će se planirani radovi izvoditi.

## d.5. Mjere za sprječavanje/smanjenje nastanka otpada

Upravljanje otpadom se u projektnom kontekstu odnosi na upravljenje nastalim otpadom u toku radova izgradnje vodenih objekata, čišćenja kanala Žandrak i izgradnje kontrolnih bunara i bunara za crpljenje podzemnih voda u svrhu nadopune Velike Tišine. Pored nastalog otpada, u obzir se uzima i otpad koji će se izvaditi iz kanala Žandrak u toku njegovog čišćenja. Mjere upravljanja otpadom su definisane na sljedeći način:

- Upravljanje građevinskim i ostalim vrstama otpada mora se provoditi u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20 i 63/21) i Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 19/15, 79/18)

- Nabaviti namjenske, vodonepropusne kontejnere zatvorenog tipa i posude za zbrinjavanje komunalnog, neopasnog i organskog otpada i iste postaviti na čvrstu podlogu na lokaciji, za bezbjedno privremeno odlaganje, zaštićenu od atmosferskih uticaja

- Iskop (sediment, zemlja i kamenje) iz vodenih tijela i kanala Žandrak rasporediti na površinu u skladu sa uputama definisanim u Planu Obnove, radi stvaranja ekotona. Odgovorno planiranje zbrinjavanja iskopanog materijala ključno je za izbjegavanje sekundarnih ekoloških problema. Prije zbrinjavanja, materijal je potrebno hemijski analizirati kako bi se utvrdio njegov sastav i potencijalni patogeni. Na osnovu tih nalaza, odredit će se odgovarajuće destinacije za materijal. Nekontaminirani materijali mogu se ponovo koristiti u projektu restauracije, na primjer za stvaranje stanišnih struktura poput nasipa ili otoka koji povećavaju ekološku raznolikost. Kontaminirani materijali bit će zbrinuti u skladu s ekološkim propisima na odobrenim lokacijama, čime će se osigurati da ne doprinesu uništenju staništa ili zagađenju na drugim mjestima.

- Ukoliko je moguće ukloniti prisutni komunalni, građevinski, biorazgradivi i kabasti otpad iz kanala Žandrak i Male Tišine nakon izvođenja radova

## d.6. Mjere za sprječavanje emisija buke

Pored sugerisanog izvođenja radova u što kraćem vremenskom periodu, mjere za zaštitu od prekomjerne buke u toku izvođenja radova definisane su kao sljedeće:

- Zaštita okoline od povećane buke nastale u procesu rada, može se dovesti u dozvoljeni nivo upotrebom mašina koje ne emituju povećan nivo buke te zvučnom izolacijom izvora buke ili objekata ili slično

- Uopšteno, uređaji, oprema i mašine koji emituju buku moraju biti atestirani, odnosno moraju biti tako konstruisani ili izolovani, da u spoljnu sredinu ne emituju buku preko dozvoljenog nivoa.

## d.7. Mjere za zaštitu vegetacije, flore, faune i ekosistema

Ključni faktor u minimiziranju ekološkog utjecaja aktivnosti obnove je vremensko tempiranje radova, uzimajući u obzir kritične periode parenja, migracije i druge osjetljive periode u životnim ciklusima ključnih vrsta.

Plan Obnove predlaže:

- Građevinske radove (iskopavanje bunara, izgradnja brana i/ili ustava, prerada, iskopavanje pijeska i kamenja i sl.) potrebno je izvoditi u izvoditi u fazama, čime se omogućava divljim životinjama nesmetano sklonište i privremena promjena rute kretanja i zadržavanja

- Definisati strategije za zaštitu vodozemca, riba, ptica i druge divljač od potencijalne štete i uznemiravanja (npr. Kreiranje izlaznih ruta za životinje unutar radnih zona).

- Odabir adekvatne mašinerije koja neće uzrokovati nepotrebno uništavanje/uklanjanje vegetacije u neposrednoj blizini zone izvođenja radova

- Odlaganje nastalog otpada i iskopina planirati na način da uzima u obzir prostornu poziciju vegetativnog pokrivača

- Prije i tokom iskopavanja ili modifikacija nivoa vode (npr. isušivanja močvare), investitor (ili izvođač radova) mora osigurati da se provede procjena kako bi se identificirali vodeni organizmi koji se ne mogu sami premjestiti na odgovarajuću alternativnu lokaciju. U slučaju njihovog pojavljivanja, potrebno je osigurati spasilački prijenos. Ako se pronađu invazivne vrste, investitor mora osigurati njihovu eradikaciju od strane kompetentne osobe. Na temelju gore navedene procjene, odredit će se odgovarajući period za naknadne radove. Rezultat procjene, uključujući prijedlog za bilo koji spasilački prijenos životinjskih vrsta i mjere eradikacije vegetativnih invazivnih vrsta, kao i prijedlog za odgovarajući početni datum za ispuštanje prenesenih organizama, investitor će dostaviti lokalnoj upravi za zaštitu prirode prije početka radova radi odobrenja i utvrđivanja razdoblja za provođenje potrebnih mjera te za određivanje datuma početka radova. Istovremeno, dostavit će lokalnoj upravi za zaštitu prirode ugovor s ovlaštenom osobom za provedbu bilo kojeg spasilačkog prijenosa i osiguranje bilo kojih mjera eradikacije.

## d.8. Ostale mjere

Usaglašenost s lokalnim zakonima i propisima temeljni je princip na kome se zasniva cijeli proces restauracije/obnove. Projekt će biti usklađen sa Zakonom o vodama, Zakonom o zaštiti prirode i svim ostalim relevantnim zakonodavstvom Republike Srpske. Sva potrebna odobrenja i dozvole osigurat će se u saradnji s nadležnim institucijama, uključujući Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede te Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Saradnja s lokalnim zajednicama i zainteresovanim stranama također, je važan aspekt za promicanje transparentnosti, izgradnju povjerenja i uključivanje vrijednih lokalnih znanja u projekt.

Istovremeno, preporučuje se da se u svim fazama pripreme i implementacije slijede općeprihvaćeni standardi za pravilnu provedbu restauracije lokacije, poput Međunarodnih principa i standarda za praksu ekološke restauracije.

# Đ. KRATAK PREGLED OPCIJA KOJE JE NOSILAC PROJEKTA RAZMATRAO I NAVOĐENJE RAZLOGA ZA IZABRANO RJEŠENJE, S OBZIROM NA UTICAJE NA ŽIVOTNU SREDINU

S obzirom na to da na projektnom području, kao ni u širem okruženju, ranije nije izrađen Plan obnove u obimu kao što je predmetni Plan, nosilac projekta proveo je opsežne analize dostupnih podataka, kao i terenske podatke prikupljene tokom 2024. godine. Cilj ovih analiza bio je detaljno ispitati sve elemente životne sredine koji su u manjoj ili većoj mjeri doprinijeli devastirajućim promjenama u ZP Tišina.

Obzirom da je riječ o močvarnom staništu, inicijalno su razmatrana potencijalna rješenja koja se odnose na postojeće opće preporuke za smanjenje stope degradacije močvarnih područja i obnovu/podršku održavanju njihovih funkcija kao što su:

- Održavanje otvorene vodene površine unutar močvarnog područja

- Ograničavanje unosa hranjivih tvari iz slivnog područja

- Hlađenje okolnog poljoprivrednog pejzaža

- Ograničavanje unosa hranjivih tvari iz sedimenta smanjenjem njegovog dotoka u močvaru ili uklanjanjem sedimenta

- Promovisanje razvoja litoralne vegetacije uz kontrolu rasta makrofita.

Obzirom na specifičnost područja, pritiske na vodena tijela, klimu, zemljište i biodiverzitet ZP Tišina, a na osnovu svih prikupljenih podataka tokom terenskih ispitivanja i konsultacija sa ekspertima kako lokalnim tako i internacionalnim, donesen je zaključak o potrebi primjene kombinovanih rješenja, prikazanih u poglavlju a.1. Opis planiranog projekta.

Kako bi se precizno definisao pristup osmišljavanju odgovarajućih mjera restauracije za to područje, bilo je potrebno utvrditi osnovne pretpostavke na temelju postojećih saznanja o području. Definisane su sljedeće pretpostavke:

- Posmatrano područje je vrlo heterogeno i kompleksno, a u prošlosti je bilo redovno plavljeno. Zbog tehničkih mjera, plavljenja više ne dolaze u prirodnom obliku kao ranije.

- Za ovo područje nisu definirani specifični ciljevi očuvanja niti lista ciljeva očuvanja.

- Nedostatak vode u ovom području uzrokovan je kombinacijom više faktora, pri čemu nije poznato koliko je značajan utjecaj pojedinačnog faktora.

- Ako se ne poduzmu mjere, može se pretpostaviti da će cijeli močvarni sistem i njegova složenost postepeno kolapsirati.

Kako bi se dostigao nivo znanja i prikupljenih podataka o svakom specifičnom segmentu područja na kojem će se primijeniti mjere obnove s ciljem postizanja željenih rezultata, uključujući sprječavanje daljnje degradacije staništa i ekosistema, postavljeni su jasni ciljevi obnove. Navedeni ciljevi su se odnosili na:

- Detaljno kartiranje područja s aspekta korištenja zemljišta i  zemljišnog pokrova/vegetacije

- Detaljno kartiranje hidrologije i hidrogeologije područja

- Definiranje uzroka gubitka vode iz područja i izrada osnovnog hidrolološkog bilansa.

- Definisanje i opisivanje temperaturne varijacije na predmetnom području.

- Definiranje faktora koji kontrolišu promjene u širem i užem projektnom području.

- Procijena značaja specifičnih faktora koji uzrokuju gubitak vode iz vodenih tijela (Mala i Velika Tišina, Odmut)

- Definisati dalje ciljeve očuvanja predmentog područja – ZP Tišina.

Na osnovu navedenog pristupa izrađen je Plan Obnove, u kome su definisane mjere obnove staništa u skladu sa potrebama svih elementa životne sredine projektnog područja.

# e. NETEHNIČKI REZIME

Imajući u vidu zakonske odredbe, prvenstveno odredbe Zakona o zaštiti životne sredine Republike Srpske, u procjeni uticaja na životnu sredinu, na odgovarajući način se utvrđuje, opisuje i procjenjuje, s obzirom na svaki pojedinačni slučaj, direktni i indirektni značajan uticaj projekta na sljedeće elemente i faktore:

- stanovništvo i zdravlje ljudi,

- biološku raznovrsnost (biodiverzitet), sa posebnom pažnjom usmjerenom na vrste i staništa zaštićena u skladu sa posebnim propisom zaštite,

- geološku i pejzažnu raznovrsnost,

- zemljište, vodu, vazduh i klimu,

- materijalna dobra, kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe,

- međudjelovanje svih prethodno navedenih faktora.

Studija o procjeni uticaja na životnu sredinu odnosi se na identifikaciju, utvrđivanje, analizu i ocjenu direktnih i indirektnih uticaja primjene Plana obnove ekosistema radi osiguranja očuvanja biološke raznovrsnosti u zaštićenom staništu Tišina u općini Šamac (u daljem tekstu Plan). Na osnovu člana 63. Stav I, Zakona o zaštiti životne sredine Republike Srpske, donijet je i usvojen  Pravilnik o projektima za koje se sprovodi postupak ocjene uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za određivanje potrebe sprovođenja i obimu postupka ocjene uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu Pravilnik).

Obzirom na karakteristike područja i planirane restauracijske aktivnosti definisane u Planu restauracije močvarnog kompleksa Tišina, projekat ne spada u Projekte za koje se uvijek sprovodi procjena uticaja, a koji su navedeni u Pravilniku u Članu 2. Ovaj projekat može se posmatrati i klasifikovati u projekte prepoznate u Članu 3 - Projekti za koje Ministarstvo u pojedinačnim slučajevima odlučuje o potrebi sprovođenja procjene uticaja. Iako prema samoj definiciji i klasifikaciji navedenih projekata iz Člana 3, specifično sa grupom u okviru Hidrotehničkih objekata za prenos vodnih resursa, predmetni Projekat Restauracije ne podliježe kategorizaciji, Ministarstvo može u slučajevima iz člana 3. ovog pravilnika odlučiti o potrebi sprovođenja procjene uticaja i za projekat koji ne dostiže propisani prag, ako ocijeni da bi taj projekat mogao imati značajan uticaj na životnu sredinu, s obzirom na:

a) posebnu osjetljivost životne sredine područja u kojem se projekat namjerava izvesti (područja u kojima su standardi kvaliteta životne sredine prekoračeni postojećim postrojenjima i aktivnostima, gusto naseljena područja),

b) posebne mjere zaštite životne sredine područja u kojem se projekat namjerava izvesti prema propisima koji uređuju zaštitu prirode, zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa i zaštitu voda (prirodna zaštićena područja, nacionalni parkovi, spomenici prirode, zaštićeni pejzaži, zaštićena evropska područja, staništa zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta, vodozaštitna područja, lokacije od historijskog, kulturnog i arheološkog značaja) ili

v) znatan uticaj projekta na životnu sredinu drugog entiteta, Brčko Distrikta BiH ili druge države.

Zaštićeno stanište „Tišina“ na čijem području se implementiraju mjere definisane Planom obnove ekosistema, nalazi se na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine, na teritoriji općine Šamac u Republici Srpskoj. Oko Šamca se nalaze općine: Gradačac, Pelagićevo, Donji Žabar, Vukosavlje, Modriča, Orašje, Odžak, a sa sjeverne strane su rijeka Sava i Republika Hrvatska.

U okviru ZP Tišina izdvaju se tri vodena tijela, Mala i Velika Tišina i Odmut bara sa pripadajućim eko-sistemima, koji čine jedan od posljednjih močvarno-barskih kompleksa u Posavini i predstavljaju važno gnjezdilište, zimovalište i hranilište brojnih ptičjih vrsta.

Ukupna površina Zaštićenog staništa "Tišina" iznosi 196,49 ha. Lista katastarskih čestica po novom premjeru koje obuhvata zaštićeno područje data je u nastavku:

Lista katastarskih čestica ZP Tišina

- k.č. br. 650, 652, 654, 655, 656/1, 656/2, 657/1, 657/2, 658, 659/1, 659/2, 660, 661, 662, 663, 664/1, 664/2, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694/1, 694/2, 695, 696, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 698/3, 699, 700, 701, 702, 703/1, 703/2, 704/1, 704/2, 705/1, 705/2, 706, 707, 708/1, 708/2, 709, 710, 711, 998, 999/1, 999/2, 3019, 3025, koje pripadaju k.o. Grebnice i k.č. br. 1031/1, 1031/2, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1033/3, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1035/1, 1035/2, 1036/1, 1036/2, 1036/3, 1037/1, 1037/2, 1037/3, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044/1, 1044/2, 1045/1, 1045/2, 1045/3, 1045/4, 1045/5, 1046, 1047, 1048, 1049/1, 1049/2, 1050, 1053/1, 1053/2, 1053/3, 1054/1, 1054/2, 1056, 1057/1, 1057/2, 1057/3, 1057/4, 1057/5, 1058/1, 1058/2, 1058/3, 1058/5, 1058/6, 1058/7, 1065, 1079, 1090, 1125, 1126, 1127/1, 1127/2, 1127/3, 1127/4, 1127/5, 1127/6, 1127/7, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1135, 1136/1, 1136/2, 1137, 1138/1, 1138/2, 1139, 1140, 1141, 1142/1, 1142/2, 1143, 1144, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147/1, 1147/2, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1162, 1163, 1164/1, 1164/2, 1165, 1166, 1167/2, 1168, 1170/1, 1170/2, 1170/3, 1171/1, 1171/2, 1171/3, 1172, 1173, 1175, 1176/1, 1176/2, 1177/2, 1178, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1268, 2874/1, 2874/2, 2874/3, 2875/1, 2875/2, 2876, 2877, 2878/1, 2878/2, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885/1, 2885/2, 2886/1, 2886/2, 2887/1, 2887/2, 2887/3, 2887/4, 2887/5, 2888, 2889/1, 2889/2, 2889/3, 2890/1, 2890/2, 2890/3, 2891/1, 2891/2, 2891/3, 2892/1, 2892/2, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899/1, 2899/2, 2900/1, 2900/2, 2901, 2902, 2903, 2904, 2904/4, 2905, 2906, 2907, 2908/1, 2908/2, 2908/3, 2909/1, 2909/2, 2909/3, 2909/4, 2910/1, 2910/2, 2910/3, 2910/4, 3707/4, 3795/1, 3795/2, 3795/3, 3808/2, 3810/3, 3810/32, 3811/2, 3836/2, 3836/3, 571/1, 571/2, 572/1, 572/2, 573/1, 573/2, 574/1, 574/2, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 730, 766, 767, 768, 769, 770/1, 770/2, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 786, 787, 788/1, 788/2, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797/1, 797/2, 799/1, 799/2, 800/1, 800/2, 800/3, 800/4, 800/5, 800/6, 800/7, 801, 802/1, 802/2, 803/1, 803/2, 805/1, 805/2, 806/1, 806/2, 807/1, 807/, 808/1, 808/2, 808/3, 808/4, 809, 815/1, 815/3, 821, 822, 823, 856, 858, 859, 860, 862, 864, 865, 866, 869, 870/1, 870/2, 8707/3, 872/1, 872/2, 873/1, 873/2, 875/1, 875/2, 876/1, 876/3, 877/1, 877/2, 878/2, 879, 881/1, 881/2, 881/3, 883/2, 883/3, 883/4, 883/5, 883/6, 883/7, 884, 885, 886, 887/1, 887/2, 889/1, 889/2, 890/1, 890/2, 891/1, 891/2, 892/1, 892/3, 893/1, 893/2, 895/1, 895/2, 896/1, 896/2, 897, 898, 899, 900, 901/1, 901/2, 902, 903, 904, 906/1, 906/2, 907, 908/1, 908/2, 908/3, 909/1, 909/2, 909/3, 910, 911, 912, 913/1, 913/2, 913/3, 914, 915, 916/1, 916/2, 916/3, 916/4, 916/5, 916/6, 917, 918, 919, 922924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 924/5, 924/6, 924/7, 925, 926, 927, 928, 929, 930/1, 930/2, 930/3, 930/4, 930/5, 930/6, 930/7, 931, 932, 933/1, 933/2, 933/3, 934, 935/1, 935/2, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949/1, 949/2, 950/1, 950/2, 951, 952/1, 952/2, 952/3, 953/1, 953/2, 953/3, 953/4, 954/1, 954/2, 954/3, 955/1, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, 956/1, 956/2, 956/3, 956/5, 957/1, 957/2, 957/3, 958/1, 958/2, 958/3, 958/4, 958/5, 958/6, 958/7, 958/8, 958/9, 958/10, 959/1, 959/2, 959/3, 960/1, 960/2, 960/3, 960/4, 960/5, 960/6, 961/1, 961/2, 961/3, 962/1, 962/2, 962/3, 963/1963/2, 963/3, 964, 965/1, 965/2, 965/3, 965/6, 966, 966/1, 967, 968, 968/2, 969/1, 969/2, 969/3, 969/4, 970/1, 970/2, 970/3, 971/1, 971/2, 972, 973/1, 973/2, 974/1, 974/3, 974/4, 974/5, 975/1, 975/2, 976/1, 976/2, 976/3, 978/1, 978/2, 978/3, 979/1, 979/2, 980/1, 980/2, 980/3, 981/1, 981/2, 981/3, 981/4, 982/1, 982/2, 982/3, 987/2, 987/3, 10013/5, 10037, 10038, koje pripadaju k.o. Tišina.

Granica polazi od krajnje sjeverne tačke obuhvata od parcele 1079 k.o. Tišina (čestica je u obuhvatu), odnosno od krajnjeg sjevernog spoja parcele broj: 1079 sa entitetskom granicom, zatim granica ide jugozapadno granicama katastarskih čestica br. 1053/2, 1053/1, 1053/3, 1054/1, 1054/2, 1065, 1056, 1058/1, 1058/5, 1058/6, 1058/4, 1058/3, 1125, 1132, 1136/2, 1136/1, 1135 (čestice su u obuhvatu). Dalje granica obuhvata presijeca česticu broj: 1196 i dalje nastavlja granicama čestica br. 1177/2, 1176/1, 1175, 1173, 1170/3, 1170/2, 1170/1, 1168, 1167/2 (čestice su u obuhvatu), nakon čega presijeca kanal Stružac i dalje nastavlja granicama čestica br. 1250, 1251, 1253, 1254, 1256, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1268 (čestice su u obuhvatu), gdje presijeca česticu puta 3810/1 i dalje nastavlja obuhvatajući čestice br. 1090, 1031/1, 1031/2, 1032/1, 1033/1 (čestice su u obuhvatu), odakle presijeca put označen česticom broj: 1029/1 i dalje nastavlja na jug granicama čestica br. 987/3, 982/1, 981/3, 979/1, 978/1, 976/1, 970/1, 966, 965/1, 964, 2877, 2876, 2875/1, 2875/2, 2874/1, 2874/3, 2874/2, 2882, 2879, 2883, 2884, 2885/1, 2885/2, 2887/2, 2887/1, 2887/4 i 2887/5 (čestice su u obuhvatu). Sve navedene čestice nalaze se u k.o. Tišina. Dalje granica prelazi kanal Tišina, gdje ulazi u k.o. Grebnice i nastavlja granicama čestica br. 711 i 710 (čestice su u obuhvatu) i zatim presijeca put k.č. broj: 716, te dalje nastavlja južno granicom puta k.č. broj: 716 (čestica je van obuhvata) sve do spoja sa magistralnim putem Šamac-Brčko, odakle dalje nastavlja istočno granicom magistralnog puta Šamac-Brčko k.č. broj: 3005 (čestica je van obuhvata), sve do spoja sa entitetskom granicom. Dalje granica zaštićenog područja ide sjeverozapadno entitetskom granicom na polaznu tačku.

U posljednjim decenijama primijećen je trend kontinuiranog isušivanja vodnih tijela u močvarnom kompleksu Tišina. Kada je riječ o Maloj Tišini, već se može govoriti o potpunom kolapsu močvarnog sistema. Kod Velike Tišine i Odmuta dolazi do značajnih fluktuacija nivoa vode, što može rezultirati potpunim isušivanjem krajem ljetne sezone. Cijelo zaštićeno područje izloženo je kombinaciji faktora koji predstavljaju ozbiljan rizik za budući razvoj bogatstva vrsta. Osim urušavanja hidrološkog režima, dodatni faktori poput povećane intenzivnosti poljoprivrede, krčenja šuma, gubitka prirodne šumske vegetacije i krošnji, sve češće invazije stranih vrsta, nepromišljenog uklanjanja sedimenta i drugih prijetnji ugrožavaju područje Tišine. Tišina, sa svim ekosistemskim uslugama i ključnim biodiverzitetskim vrijednostima, je izuzetno značajan ekološki i hidrološki resurs, a prirodne karakteristike zaštićenog područja i njegova raznovrsna staništa naglašavaju potrebu za kontinuiranom zaštitom i promišljenom obnovom kako bi se očuvala njegova ekološka i kulturna važnost.

Predložene mjere obnove nemaju negativan uticaj na lokalno stanovništvo niti na bilo koji element životne sredine, obzirom da su sve predložene mjere definisane u cilju smanjenja pritiska na ZP Tišina i njegovo unapređenje i očuvanje.

U toku izvođenja radova mogući su uticaji na elemente životne sredine, ali su negativni uticaji zanemarivi obzirom na predviđenu dužinu trajanja izvođenja radova, te implementaciju mjera za izbjegavanja negativnih uticaja. Pozitivni uticaji su višestruki i kumulativni, a adekvatnom implementacijom Plana Obnova osigurava se poboljšanje općeg stanja ekosistema kao i kvaliteta života lokalnog stanovništva u užem i širem projektnom području.

# PRILOZI

- Plan Obnove ekosistema radi osiguranja očuvanja biološke raznovrsnosti u Zaštićenom staništu Tišina u opštini Šamac

- Elaborat o izvedenim geološkim istraživanjima za potrebe izrade Plana restauracije močvare Tišina, opština Šamac

- Elaborat o geodetskim snimanjima za Projekat „Izrada plana obnove ekosistema radi očuvanja biodiverziteta u zaštićenom pejzažu Tišina, općina Šamac“

Plan obnove ekosistema radi osiguranja očuvanja biološke raznovrsnosti u Zaštićenom staništu Tišina u opštini Šamac

Plan obnove ekosistema radi osiguranja očuvanja biološke raznovrsnosti u Zaštićenom staništu Tišina u opštini Šamac

Plan obnove ekosistema radi osiguranja očuvanja biološke raznovrsnosti u Zaštićenom staništu Tišina u opštini Šamac

Centar za životnu sredinu u Banjoj Luci, 2021. Plan upravljanja zaštićenim staništem "Tišina" 2022-2032

Centar za životnu sredinu u Banjoj Luci, 2021. Plan upravljanja zaštićenim staništem "Tišina" 2022-2032

Vlada Republike Srpske, 2015. Prostorni Plan Republike Srpske do 2025

Vlada Republike Srpske, 2022. Strategija zaštite životne sredine Republike Srpske za period 2022 - 2032. godine

Javna ustanova Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, 2017. Prostorni Plan Opštine Šamac 2013-2033

Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/11, 46/17)

Uredba o uspostavljanju Republičke mreže mjernih stanica i mjernih mjesta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/12)

Kako je i regulisano Pravilnikom o Registru ispuštanja i prenosa zagađujućih materija iz postrojenja („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 55/23), Republički hidrometeorološki zavod, kao nadležna institucija za vođenje Registra, aktivno djeluje na omogućavanju pristup informacijama i učešće u pitanjima zaštite životne sredine javnosti, te je trenutno u procesu izrada Mape zagađivača i GIS platform koje omogućavaju sveobuhvatnije informisanje po pitanju zagađenja vazduha i zaštite životne sredine.

Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske, Dostupno na linku. Pristupljeno 10/17/2024.

Eko automatske mjerne stanice

Pravilnik o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma (Sl. list SR BiH, br. 46/89)

Zakon o zaštiti nejonizujućeg zračenja („Službeni glasnika Republike Srpske“, broj 36/19)

Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja do 300 GHz („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.: 112/05, 40/07, 104/14, 117/14, 105/15, 99/19)

Zakon o vodama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 50/06; 92/09, 121/12 i 74/17)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 i 58/19)

JU Poljoprivredni institut Republike Srpske, Zavod za agroekologiju, (2021). Osnova zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta opštine Šamac, Banja Luka

Opština Šamac, Prostorni plan opštine Šamac za period 2013-2033

Uredba o vrijednostima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/12)

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 19/15, 79/18)

Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20 i 63/21)

Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 50/2006, 92/09, 121/12 i 74/17)

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br. 49/24)

Gann GD, McDonald T, Walder B, Aronson J, Nelson CR, Jonson J, Hallett JG, Eisenberg C, Guariguata MR, Liu J, Hua F, Echeverria C, Gonzales, EK, Shaw N, Decleer K, Dixon KW. 2019. International principles and standards for the practice of ecological restoration. Second edition. Restoration Ecology S1-S46

Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 71/12, 79/15 i 70/20)

Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 71/12, 79/15 i 70/20)

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju donosi Pravilnik. Ovim pravilnikom propisuju se projekti za koje je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: procjena uticaja), projekti za koje o obavezi sprovođenja procjene uticaja odlučuje ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) i kriterijumi na osnovu kojih Ministarstvo u pojedinačnim slučajevima odlučuje o obavezi sprovođenja procjene uticaja i o obimu procjene uticaja.

Pravilnik o projektima za koje se sprovodi postupak ocjene uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za određivanje potrebe sprovođenja i obimu postupka ocjene uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 124/12)

Pravilnik o projektima za koje se sprovodi postupak ocjene uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za određivanje potrebe sprovođenja i obimu postupka ocjene uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 124/12)